- “十三五”轻工行业重点推广技术目录

- 中国轻工业联合会

- 二〇一六年十月

前  言

“十二五”期间，我国轻工业科技创新工作取得显著成绩，新技术、新材料、新工艺、新设备不断涌现，在轻工稳增长、调结构、增效益、促转型中发挥了支撑引领作用。为贯彻落实《中国制造2025》、《“十三五”国家科技创新规划》和《轻工业发展规划（2016—2020年）》精神，进一步推动轻工行业科技进步，加大新技术推广应用力度，我会组织征集并编制了《“十三五”轻工行业重点推广技术目录》（简称《目录》），本次列入《目录》的重点推广技术共140项，供有关单位参考。

中国轻工业联合会与各行业协会将积极做好新技术在行业内的推广应用，推动轻工业科技进步和整体技术装备水平的提高，为建设轻工业强国做出贡献。

目  录

一、食品行业

果蔬采后病害防治与生物保鲜技术…………………………………………………1

果蔬汁加工产业节能降耗技术………………………………………………………2

浓缩红薯清汁加工产业化技术………………………………………………………3

微型冷库系统优化及葡萄保鲜产业化技术…………………………………………4

大米陈化调控与节能气调储藏技术…………………………………………………5

果蔬低碳加工技术……………………………………………………………………6

灵武长枣相温气调保鲜与生物有效性调控技术……………………………………7

食品安全危害因子可视化快速检测技术………………………………………… 8

果蔬生防保鲜剂的研制与应用…………………………………………………… 9

大豆油食品安全危害因子形成规律与调控技术…………………………………10

腊八蒜工业化干法加工技术……………………………………………………… 11

大米LOX3代谢调控与规模气调储藏技术………………………………………12

浓醪发酵关键技术研究及在酒精生产节能减排中的应用……………………… 13

重大淀粉酶品的创制、绿色制造及其应用…………………………………………14

微藻细胞高密度培养技术及产品开发…………………………………………… 15

柠檬酸高强度发酵及绿色制造关键技术及应用………………………………… 16

发酵法生产分支链氨基酸………………………………………………………… 17

植物基因活化剂…………………………………………………………………… 18

新型全自控糖浆上浮清净系统……………………………………………………19

粤糖系列甘蔗新品种营养调控关键技术与示范………………………………… 20

甘蔗脱毒健康种苗技术…………………………………………………………… 21

甘蔗螟虫生物防治技术…………………………………………………………… 22

蔗髓资源化利用制备L-阿拉伯糖、D-木糖……………………………………… 23

甘蔗压榨机装嵌新技术…………………………………………………………… 24

甘蔗糖厂无核源均匀压榨（DCS）控制系统………………………………………25

新型固定化酵母…………………………………………………………………… 26

制糖工业全自控混合汁上浮澄清技术…………………………………………… 27

制糖工业全自控滤汁快沉清净技术…………………………………………… …28

常压室温等离子体高效突变育种技术…………………………………………… 29

长城高品质干红葡萄酒酿造及综合防氧化技术………………………………… 30

华夏葡园A区干红葡萄酒工艺技术与示范……………………………………… 31

一种提高浓香型白酒呈香味物质含量的方法…………………………………… 32

浓香型白酒发酵温度调控技术开发应用…………………………………………33

优良黄酒发酵菌的选育及提高黄酒产质量的关键技术…………………………34

五塔二级差压蒸馏技术在优级食用酒精生产过程中的应用……………………35

纯生啤酒生产关键技术和装备国产化……………………………………………36

淀粉糖高效制备及分离关键技术及产业化………………………………………37

颗粒活性炭脱色和再生系统用于葡萄糖生产中的应用…………………………38

葡萄糖母液的色谱分离工程化技术………………………………………………39

葡萄糖生产过程中余热高效利用集成技术………………………………………40

二、造纸行业

纸张低定量化技术…………………………………………………………………41

涂布牛卡纸生产工艺技术…………………………………………………………42

三、皮革行业

浸灰废液全循环利用技术…………………………………………………………43

铬鞣废液全循环利用技术…………………………………………………………44

利用制革废毛和废渣生产皮革复鞣剂和填料技术………………………………45

皮革鞣制机及无鼓铬鞣技术………………………………………………………46

四、电池行业

高温型阀控密封式铅酸蓄电池技术………………………………………………47

铅蓄电池板栅清洁生产设备………………………………………………………48

五、塑料行业

涂覆型长效流滴消雾功能农用大棚膜关键技术研发及产业化…………………49

新型无孔透湿防水功能薄膜关键技术……………………………………………50

低压聚乙烯强力交叉复合膜（SDM强力薄膜）……………………………… 51

再生聚苯乙烯制备环保装饰板材技术……………………………………………52

按压式真空密封保鲜容器关键技术………………………………………………53

聚烯烃辐射交联软管生产关键技术………………………………………………54

大口径超高分子量聚乙烯管材开发技术…………………………………………55

太阳能光伏电池背板用 PVDF 薄膜制备技术………………………………… 56

汽车内饰用生态超细纤维合成革生产关键技术…………………………………57

阻氧型 PE-RT 耐热聚乙烯管道生产关键技术…………………………………58

六、日用化工行业

重烷基苯的喷射磺化装置及工艺技术开发………………………………………59

基于口腔护理科技的生物酶技术的应用…………………………………………60

醇醚葡糖苷系列产品绿色制造及应用技术………………………………………61

环路反应工艺生产高双酯含量酯基季铵盐…………………………………62

双烷基甲基羟乙基氯化铵制备技术…………………………………………63

天然油脂乙氧基化物催化合成工艺技术……………………………………64

“油改水”在乙氧基化生产工艺中的应用………………………………………65

洗衣粉料浆配料罐结构形式的改进……………………………………………66

烷基苯反应器双段进料技术……………………………………………………  67

烷基苯装置换热流程的优化…………………………………………………… 68

磺化装置余热回收系统………………………………………………………… 69

洗衣粉气提尾气布袋除尘器细粉喷射回塔…………………………………… 70

液体洗涤剂自动化配料系统…………………………………………………… 71

高安全性AES制备关键技术………………………………………………………72

七、陶瓷行业

能量陶瓷新技术…………………………………………………………………… 73

八、钟表行业

高速铁路客运专线时间同步系统………………………………………………… 74

陀飞轮高档机械钟………………………………………………………………… 75

物联网时钟同步系统关键技术…………………………………………………… 76

MEMS技术在机械手表中的应用…………………………………………………77

九、缝制机械行业

缝制设备直驱一体化技术…………………………………………………………78

全自动模板缝制技术………………………………………………………………79

步进电机直驱剪线技术……………………………………………………………80

刺绣设备双换色技术………………………………………………………………81

多轴缝制设备数控技术……………………………………………………………82

刺绣机机头分组组合刺绣控制技术………………………………………………83

柔性面料激光自动裁剪技术………………………………………………………84

十、乐器行业

“R版”系列创新技术的钢琴………………………………………………………85

光敏漆结合木吉它静电喷涂技术…………………………………………………86

钢琴音质和音板振动模态分析技术………………………………………………87

十一、制笔行业

铅笔板变性处理方法………………………………………………………………88

NNW水性颜料墨………………………………………………………………… 89

方型铅芯活动铅笔…………………………………………………………………90

自来水笔用新型系列书写墨水……………………………………………………91

特种系列动漫绘画用墨及制造方法………………………………………………92

提升水性墨水保湿性能技术研发…………………………………………………93

十二、工艺美术行业

高档环保功能型聚乳酸纤维家居地毯研制开发…………………………………94

十三、自行车行业

电动自行车结构动态设计方法……………………………………………………95

电动自行车用冬季充电保温系统的研究与应用………………………………………96

满足国际自行车先进标准的自行车成套系列测试设备…………………………97

带参数设定功能的电动自行车显示仪表…………………………………………98

十四、轻工机械行业

新型双螺杆磨浆机（双螺旋搓丝机）的开发……………………………………99

低温喷雾干燥技术…………………………………………………………………100

糖汁锤度在线检测装置……………………………………………………………101

大补偿量柔性联轴器………………………………………………………………102

工业用太阳能纳米电加热散热装置………………………………………………103

太阳热源泵装置……………………………………………………………………104

十五、节能环保技术

塑料动态成型加工节能技术……………………………………………………105

高光快速注塑成型技术…………………………………………………………106

秸秆清洁制浆及其废液肥料资源化利用技术…………………………………107

基于翅片式换热结构的节能型炊具技术………………………………………108

高浓度糖醇废水沼气发电技术…………………………………………………109

锅炉烟道气饱充技术……………………………………………………………110

管束干燥机废汽回收综合利用技术……………………………………………111

高效双盘磨浆节能技术…………………………………………………………112

谷氨酸生产过程中蒸汽余热梯度利用技术……………………………………113

机械式蒸汽再压缩技术…………………………………………………………114

聚能燃烧技术……………………………………………………………………115

高强度气体放电灯用大功率电子镇流器新技术………………………………116

新型生物反应器和高效节能生物发酵技术……………………………………117

铅蓄电池高效低能耗极板制造技术……………………………………………118

高红外发射率多孔陶瓷节能燃烧器技术………………………………………119

高效放电回馈式电池化成技术…………………………………………………120

金属涂装前常温锆化处理节能技术……………………………………………121

异麦芽酮糖发酵工艺优化技术…………………………………………………122

高效节能型锥形同向双螺杆挤出技术…………………………………………123

双级高效永磁同步变频离心式冷水机技术……………………………………124

粮食干燥系统节能技术…………………………………………………………125

全自动连续煮糖技术……………………………………………………………126

变频器调速节能技术……………………………………………………………127

全生物二氧化碳基降解塑料制造技术…………………………………………128

全生物降解材料聚羟基脂肪酸酯（PHA）制造技术…………………………129

竹缠绕复合压力管技术…………………………………………………………130

热泵的双级增焓提效技术………………………………………………………131

低充灌量R290空调压缩机技术…………………………………………………132

半碳法制糖工艺技术……………………………………………………………133

金属纤维全预混强制鼓风商用燃气灶节能技术………………………………134

玻璃瓶罐轻量化生产技术………………………………………………………135

基于感应耦合的无极荧光照明技术……………………………………………136

LED智能道路照明技术…………………………………………………………137

LED智能隧道照明技术…………………………………………………………138

LED智能地铁照明技术…………………………………………………………139

基于LED发光特性的广告灯箱节能技术………………………………………140

| 技术名称 |  | 果蔬采后病害防治与生物保鲜技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 腐烂是导致我国果蔬采后损失的主要原因之一，目前发达国家采取气调或冷链和药剂防腐等保鲜技术，如采后清洗消毒→预冷→低温分级包装→恒温保鲜→冷藏车运输→冷柜销售→家庭冰箱保存等。我国由于冷链系统的不完善，果蔬防腐主要依靠大量使用化学防腐剂，如仲丁胺（2-AB）、特克多（TBZ）、亚硫酸盐等，而在发达国家，化学防腐保鲜剂的使用量逐年减少。天然防腐保鲜剂一直是国内外研究的热点和商家竞争的焦点。但是，天然植物如丁香、松柏、辣椒、大蒜、艾叶、三叶花椒根等，这类植物提取物虽然具有较好的抑菌、杀菌防腐作用，但产品易氧化分解失效、生产成本大、工艺复杂，而且一般对细菌效果明显，对导致果蔬腐烂的主要致病菌-真菌效果较差。以微生物为核心的拮抗菌、生物诱抗和微生物发酵产物等生物防治技术，生产成本低、环境稳定性强，被誉为21世纪果蔬采后绿色工程的亮点。 |
|  | 技术性能指标 | 1、明确了蒜薹、葡萄、哈密瓜等7种果蔬采后真菌病害的致病菌数量、种类，分离出16个属28种真菌的菌源库；2、明确了7种果蔬优势致病菌的侵染性，及其与采后温度、湿度等环境的相关性；3、提出4种葡萄采后病原菌，特别是灰霉菌低温致病优势机制，果实的软腐、裂果、脱粒等PG活性机理；4、提出果蔬综合配套保鲜技术。 |
|  | 创新点 | (1) 明确了蒜薹、葡萄、哈密瓜、鸭梨、桃、板栗、冬枣等7种果蔬采后真菌病害的致病菌数量、种类，分离出16个属28种真菌的菌源库。在国内外首次系统地研究了蒜薹致病菌的侵染规律。特别是冬枣裸孢壳属 （Emericella nidulans (Eid.)）研究，属国内外首次发现，为我国果蔬采后真菌病害研究提供了理论依据。 (2) 针对不同产地果蔬致病菌特点，明确了7种果蔬优势致病菌的侵染性，及其与采后温度、湿度、pH、碳源、光周期等环境的相关性，为确立果蔬最佳保鲜工艺，开发专用保鲜剂奠定了基础。 (3) 首次研究提出4种葡萄采后病原菌，特别是优势致病菌-灰霉菌低温致病优势机制，果实的软腐、裂果、脱粒等PG活性机理。为研究开发葡萄低温生物保鲜技术创造了条件。 (4) 首次从蒜薹表面研究筛选出4种高拮抗芽孢细菌，抑菌效果高达71.8%，菌悬浮液完全抑制病原菌生长的最佳浓度为108 CFU/ mL和107 CFU/ mL，并明确了空间与营养竞争、抗菌多肽拮抗的双效机理，促进了蒜薹生物保鲜技术的优化升级。 |
|  | 先进性 | □国际领先 ■国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 已在天津、北京、山东、河北、辽宁、云南、宁夏等产地示范推广应用。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 获直接经济效益约22万元，间接经济效益100余万元。 |
|  | 技术适用领域 | 农产品加工及贮藏工程的多学科交叉技术 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2009年，天津市科技进步二等奖 |
| 鉴定单位、时间 |  | 2012年4月, 通过了天津市高新技术成果转化中心组织的鉴定 |

| 技术名称 |  | 果蔬汁加工产业节能降耗技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | （1）系统优化破碎、灭菌、原料前处理、蒸发、冷凝等加工过程节电新工艺、新技术、新产品，每吨浓缩果汁生产耗电量123.53度，较原工艺耗电量降低21.2%。 （2）首次实现管式降膜蒸发器升级改造，完成多效冷凝水分离回收和分类利用、反渗透水回收再利用新工艺，使每吨果汁节水7.68吨。 （3）开发出四效冷凝水返回锅炉循环再利用新工艺，提出了“煤炭原料+锅炉设备改造+科学维护+燃值增效剂”综合技术，使吨果汁耗煤由0.74吨降低到0.34吨。 （4）首次提出原料保鲜质量与加工系统降耗增效相关性研究，明确原料果实糖度每提高1Brix，吨果汁耗原料量节省0.42吨；提出原料散装运输节能技术，节省运输空间20%、降低成本8%、减少腐烂率2.03%；开发出适于不同产地、不同果蔬原料储藏的改良地沟、土窑洞、强制机械通风库、节能冷库结合塑料气调大帐MA产业化保鲜技术。 （5）从工艺优化设计、设备改造与优化升级减损降耗实现系统优化，平均降耗达22.3%。建设一条当前国内外唯一浓缩红薯清汁3000吨/月生产线，填补国内外浓缩红薯清汁加工技术空白。 |
|  | 技术性能指标 | 近三年，累计节电3957.20万元、节水2632.24万元、节煤7462.00万元、系统降耗629.2万元，特别是原料节能保鲜减损达48175.45吨。累计生产浓缩果蔬汁33.79万吨，节支总额1218万元，节能降耗增效1.5亿元。产品全部出口美国、日本、澳大利亚、德国等，企业获直接经济效益32.64亿元人民币，国家创汇4.07亿美元，国家税收1.31亿元，间接效益42.25亿元。 |
|  | 创新点 | （1）首次开发出大型浓缩果蔬汁加工企业节水、节电、节煤、节能保鲜减损及节能降耗产业化技术开发的新工艺、新技术，明确浓缩果蔬汁产业化生产的最佳技术参数。（2）制定企业节水、节电、节煤、节能保鲜减损及节能降耗五位一体管理产业化新模式，建立企业资源优化配置与科学管理效果分析，实现节能、降耗、减排的系统优化。（3）建设一条当前国内外唯一浓缩红薯清汁3000吨/月生产线。 |
|  | 先进性 | □国际领先 ■国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 经过5年多的研究和大规模产业化应用，果蔬汁加工生产成本大幅度降低，节能降耗效果显著。已在北京、山东、河北、辽宁、云南等省18个公司产业化推广应用。三年共生产浓缩苹果汁337917吨。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 获直接经济效益32.64亿元，获间接经济效益42.25亿元。 |
|  | 技术适用领域 | 大型果蔬浓缩汁加工企业产业化生产、原料保鲜、产品出口或内销等 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2010年，天津市科学技术进步二等奖 |
| 鉴定单位、时间 |  | 2010年4月, 通过了天津市高新技术成果转化中心组织的鉴定 |

| 技术名称 |  | 浓缩红薯清汁加工产业化技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 我国红薯年栽种面积约600万公顷，年产量约1.2亿吨，占世界首位。但是由于红薯不易储存，容易冻伤腐烂限制了产品的销售，虽然有些企业将红薯加工成红薯汁，但是每年只有不到0.5%的红薯被用来加工浓缩红薯汁。究其原因，红薯中含有大量的纤维素和淀粉，不能直接压榨成汁，浓缩后浑浊现象也制约了它的生产，另外国内外尚无加工浓缩红薯汁的先例，其配套设备的优化设计更是浓缩红薯清汁产业化生产的首要问题。 本项目主要从红薯汁原料质量标准的制定以及红薯汁的最佳加工工艺及各工序工艺参数的试验方案着手，重点解决红薯不能直接榨汁，浓缩后浑浊的问题；开发出了加工红薯汁的新工艺，并对加工设备进行调整和改进；建立了红薯汁原料质量标准体系，自主研发了一系列新设备，实现生产红薯汁过程中的高效节能。 本项目解决了红薯汁浓缩后浑浊的问题，在红薯汁加工工艺方面得到了极大突破，加工设备得到较好调整及创新设计。实现每年生产浓缩红薯汁9000吨，农民增收3739万元，企业获利3452.256万元，创汇1260万美元，国家税收347.76万元。 |
|  | 技术性能指标 | 浓缩红薯清汁加工技术通过将红薯粉碎颗粒经过加酶处理，极大改善了红薯原浆的口味和红薯汁的澄清度，通过抗氧化剂的加入抑制薯浆在加工过程中发生的氧化褐变。经过加工处理，红薯清汁中不含有果胶和淀粉，浊度、透光率、色值都达到了最佳值，且保留了红薯原有天然风味。 |
|  | 创新点 | 1.首次研制出北京553和丰收白红薯原料比1：3的浓缩红薯清汁新产品。固形物60%~70%，浊度＜2.0NTU，透光率（T650）＜97%，色值＜0.14的红薯清汁。 2.研发出浓缩红薯清汁9000吨的产业化新工艺、新技术，明确了淀粉酶、糖化酶水解糖化的浓缩红薯清汁的制备方法。 3.明确浓缩红薯清汁产业化生产破碎、护色、酶解、糖化和废水、废渣、废气处理最佳参数。 |
|  | 先进性 | □国际领先 ■国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 已在天津、北京、山东、河北、辽宁、云南等省，11个示范基地推广应用。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 农民增收3739.0万元，企业获利3452.256万元，国家税收347.76万元。 |
|  | 技术适用领域 | 大中小型食品加工企业 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2010年，天津市科学技术发明一等奖 |
| 鉴定单位、时间 |  | 2010年4月, 通过了天津市高新技术成果转化中心组织的鉴定 |

| 技术名称 |  | 微型冷库系统优化及葡萄保鲜产业化技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 我国产地农产品采后保鲜加工产业滞后，特别是适于农村家庭的小型化、投资少、科技含量高、设备操作简单、效率高的技术与产品更是缺乏。我国当前果蔬保鲜冷库总容量＜1000万吨，采后低温保鲜与冷链量少于总产量1.5%，损失高达20%—30%，约1千亿元/年。采后保鲜加工产业很难反哺采前，农民也很难获得实惠。 经过6年的联合攻关，本项目首次发明第一代直冷式、第二代差压式、第三代便携式库型和第一代电器自动化开启型、第二代模拟或数控半封闭型和第三代数控或网管全封闭型分体式，一体式4代库型和3代制冷设备；完善5个优化设计理论模型。 红提、巨峰葡萄保鲜6—7个月，玫瑰香5—6个月，马奶、无核白3—4个月，总损耗＜3%，占全国同期葡萄保鲜总量70%—80%。微型冷库已在全国31个省示范推广3万余座，贮藏和预冷能力累计达210—220万吨/年，其中老、少、边，困等省份占60%—70%。 |
|  | 技术性能指标 | 完成微型冷库优化设计理论研究和产业数量经济分析，投资少、见效快、管理简单，库容积60—200m3，贮量10—50吨。库温-5—15℃任意调节，全自动检测、控温和菜单设定，语音提示功能，温差＜±0.5℃，总投资3—4万元/座，与CA库相比投资少40%—50%，运行费少50%—60%，一般使用2—3年即可收回成本。 |
|  | 创新点 | (1)首次研究出微型冷库产业化保鲜技术方法，创建“微型冷库+MPA+无公害保鲜剂”新型技术模式。 (2)创建出微型冷库独立技术体系，不断完善、升级，开发出4代冷库和3代制冷设备，并完成优化理论研究和产业数量经济分析，为实现我国农产品保鲜现代化探索出一条新路子。 (3)开发出葡萄微型冷库产业化保鲜技术，占同期葡萄冷链总量70%-80%、占东北西部省份产地冷链新增总量50%-60%。 |
|  | 先进性 | □国际领先 ■国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 已在天津、北京、山东、河北、辽宁、云南、宁夏等31个省发展微型冷库3万余座。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 获直接经济效益1800多万元，间接经济效益12多亿元。 |
|  | 技术适用领域 | 农产品保鲜，特别是果蔬贮运销保鲜 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2011年，天津市科学技术进步二等奖 |
| 鉴定单位、时间 |  | 2010年4月，通过了天津市高新技术成果转化中心组织的鉴定 |

| 技术名称 |  | 大米陈化调控与节能气调储藏技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 我国成品粮保鲜市场潜力巨大，仅上海2.5kg装免淘米销量30万吨/年，但大米自然储存口感变差、储后品质安全问题严重。发达国家解决此问题主要依靠"低温+气调"的方式，陈化指数低，但耗能大、投资大不适于我国国情。适合我国国情的成品粮超长期战略储备、家庭食用安全过夏节能绿色储藏新工艺、新技术、新产品亟待开发解决。 项目主要以大米采后生理、病理、分子机制和气调保鲜机理为理论依据，以节能气调新工艺、配套保鲜膜新产品为保障，形成符合国情的大米节能保鲜产业化理论与技术新体系。 |
|  | 技术性能指标 | 大米节能气调安全绿色储藏技术吸纳MAP气调理论与技术精华，以大米陈化生理与分子机理为指导，研究大米常温、准低温MA、CA防陈化分子调控机理和最佳温度、湿度、气体、生物防霉保鲜阈值，形成节能气调新理论、新工艺，研制配套防霉、防陈化保鲜膜新产品，创建适于北方地区大米家庭短期过夏、高大平房仓超长期战略储备"常温+MAP"或"准低温+MAT"节能气调绿色储粮新理论、新工艺、新技术，储藏大米1年品质变化小于15%，总损耗小于3%，年储藏节能20%以上。 |
|  | 创新点 | 本项目以大米陈化分子与生理调控机理为依据，以MA、CA防陈化分子调控机理和最佳温度、湿度、气体、生物防霉保鲜阈值为参数，形成节能气调新理论、新工艺。研制出与节能气调技术配套的PE防虫、纳米ZnO防霉气调系列功能保鲜膜8个产品，创建适于北方地区大米家庭短期过夏、高大平房仓超长期战略储备"常温+MAP"或"准低温+MAT"节能气调绿色储粮新理论、新工艺、新技术。 |
|  | 先进性 | □国际领先 ■国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 已在天津、北京、河北等省8个示范基地大面积推广应用，总储量达1656万Kg。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 获直接经济效益约192万元，间接经济效益1800余万元。 |
|  | 技术适用领域 | 粮食储藏、加工、经营企业和农户粮食储运保鲜。 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2011年，中国轻工业联合会科学技术进步二等奖 |
| 鉴定单位、时间 |  | 2008年7月，通过了天津市科学技术委员会组织的鉴定 |

| 技术名称 |  | 果蔬低碳加工技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | （1）研究出破碎、灭菌、原料前处理、蒸发、冷凝等加工过程系统优化节电新工艺、新技术、新产品，每吨浓缩果汁生产耗电量123.53度，较原工艺耗电量降低21.2%。（2）首次实现管式降膜蒸发器升级改造，完成多效冷凝水分离回收和分类利用，达到果汁冷凝水最大程度再利用；反渗透水回收再利用新工艺，实现了蒸发水、反渗透水、清洗水再利用，使每吨果汁节水7.68吨，吨果汁耗水仅6.96吨，（3）开发出四效冷凝水返回锅炉循环再利用新工艺，研究提出了“煤炭原料+锅炉设备改造+科学维护+燃值增效剂”综合技术，使吨果汁耗煤由0.74吨降低到0.34吨。（4）首次提出原料保鲜质量与加工系统降耗增效相关性研究，明确原料果实糖度每提高1Brix，吨果汁耗原料量可以节省0.42吨，浓缩汁生产成本降低338.4元/吨；（5）从工艺优化设计、设备改造与优化升级减损降耗实现系统优化，平均降耗达22.3%，并应用于浓缩红薯清汁生产线。首次研制出当前国内外唯一浓缩红薯清汁3000吨/月生产线，填补国内外浓缩红薯清汁加工技术空白。 |
|  | 技术性能指标 | 近三年，通过工艺软件创新和设备优化、升级、节能改造硬件创新，累计节电3957.20万元、节水2632.24万元、节煤7462.00万元、系统降耗629.2万元，特别是原料节能保鲜减损达48175.45吨。累计生产浓缩果蔬汁33.79万吨，节支总额1218万元，节能降耗增效1.5亿元。产品全部出口美国、日本、澳大利亚、德国等，企业获直接经济效益32.64亿元人民币，国家创汇4.07亿美元，国家税收1.31亿元，间接效益42.25亿元。 |
|  | 创新点 | （1）研究出破碎、灭菌、原料前处理、蒸发、冷凝等加工过程系统优化节电新工艺、新技术、新产品；（2）首次实现管式降膜蒸发器升级改造，完成多效冷凝水分离回收和分类利用，达到果汁冷凝水最大程度再利用；反渗透水回收再利用新工艺，实现了蒸发水、反渗透水、清洗水再利用；（3）开发出四效冷凝水返回锅炉循环再利用新工艺，研究提出了“煤炭原料+锅炉设备改造+科学维护+燃值增效剂”综合技术；（4）首次提出原料保鲜质量与加工系统降耗增效相关性研究；（5）从工艺优化设计、设备改造与优化升级减损降耗实现系统优化。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 经过5年多的研究和大规模产业化应用，已在北京、山东、河北、辽宁、云南等省18个公司产业化推广应用。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 获直接经济效益32.64亿元，获社会经济效益42.25亿元。 |
|  | 技术适用领域 | 大型果蔬浓缩汁加工企业产业化生产、原料保鲜、产品出口或内销等 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2010年，天津市科学技术进步二等奖 |
| 鉴定单位、时间 |  |  |

| 技术名称 |  | 灵武长枣相温气调保鲜与生物有效性调控技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 灵武长枣是宁夏独有地方优势特色产业，产品誉满全国，品相俱佳，市场售价高于冬枣，鲜食品种产销两旺、供不应求。但是采后常温下不加任何处理24小时失水5%以上，果肉组织酒化，Vc损失严重，营养价值下降；5-7天出现软化腐烂现象，几乎丧失食用价值和商品价值。贮藏保鲜技术是制约灵武长枣向高端产业发展的瓶颈。 项目主要以长枣采后内在衰老生理、病理为核心，外在温度、湿度、气体和防腐4个因素精准调控为目标，以节能相温气调新工艺、配套专用保鲜膜、保鲜剂新产品为保障，实现长枣生物有效性调控，形成长枣工程化、智能化和产业化贮藏技术新体系。 本项目确定灵武长枣最佳保鲜条件，寻找最佳保鲜措施，在确保保鲜效果的同时，最大限度维持长枣的营养价值及营养物质的吸收利用，保持枣果的营养和风味。与低温、气调保鲜技术相结合，适当配套防腐剂、保鲜剂、生理调节剂等措施，使多种农产品保鲜时间得到了有效的延长。 |
|  | 技术性能指标 | 长枣采后生理-病理-生物有效性调控、相温气调保鲜库-专用保鲜膜-保鲜剂研制和MA储藏工艺研究三位一体，重点开发新型相温调控保鲜设备新产品，实现长枣相温精准温、气调控。建立符合我国国情长枣节能绿色保鲜体系，解决采后酒化、腐烂、生物有效性下降等技术难题，实现产业化保鲜110天总酚93.4μg/100mg，自由基清除能力43.2%，Vc生物利用度稳定，达国际先进水平。 |
|  | 创新点 | （1）提出灵武长枣相温气调保鲜新工艺，研制现微型保鲜冷库复合气调保鲜箱，温度波动小于0.2度，气调指标波动小于5%； （2）研究了灵武长枣的采后酒化规律，利用体外消化吸收模型，探计了灵武长枣贮藏期间的生物有效性； （3）对不同的生物调节剂在灵武长枣保鲜上的应用进行了对比研究，研制出组合型保鲜剂1种，并开发出相配套的专用微孔保鲜膜； （4）创建出“枣复式相温气调保鲜库+微孔保鲜膜MAP+绿色生物保鲜剂”的保鲜新技术优化模式，实现了灵武长枣保鲜110天，好果率达到95.5%以上。 |
|  | 先进性 | □国际领先 ■国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 该技术广泛地用于鲜枣保鲜，技术推广应用以来，鲜枣贮运保鲜总量达3200吨。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 获直接经济效益约700万元，间接经济效益6400余万元。 |
|  | 技术适用领域 | 鲜枣保鲜储藏、加工大中小型企业、农村家庭等 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2012年，中国轻工业联合会科学技术进步二等奖 |
| 鉴定单位、时间 |  | 2011年3月，通过了天津市高新技术成果转化中心组织的鉴定 |

| 技术名称 |  | 食品安全危害因子可视化快速检测技术 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 项目针对食品安全问题中最为突出的食源性致病菌和农药残留、兽药残留、生物毒素等危害因子，开发推广了一系列具有自主知识产权的基于目视判别颜色变化的可视化快速检测技术和产品。 项目对食品安全小分子化学危害物免疫分析理论进行了创新研究，通过对小分子化合物抗体的研究分析，发现抗体功能结构域氨基酸残基与半抗原分子间的静电耦合度是影响抗体特异性的关键因素，提出半抗原对抗体特异性的决定机理，奠定了小分子化学危害因子高特异性抗体制备的理论基础；开发了具有自主知识产权的化学危害物可视化快速检测核心技术4项：高质量半抗原定向合成和小分子抗体规模化制备技术、多抗体共包被多残留检测技术、试纸条定区域循迹扫描涂布技术、化学危害物稳定色差梯度显色技术, 研制了60余种化学危害因子可视化快速检测产品，检测效率平均提高200%、检测成本仅为常规仪器方法的20%，其中多抗体共包被多残留检测等10余种试剂盒属于原始创新产品。 |  |
|  | 技术性能指标 | 检测限、灵敏度、精密度、准确度优于国内同类产品 |  |
|  | 创新点 | 项目对食品安全小分子化学危害物免疫分析理论进行了创新研究，通过对小分子化合物抗体的研究分析，发现抗体功能结构域氨基酸残基与半抗原分子间的静电耦合度是影响抗体特异性的关键因素，提出半抗原对抗体特异性的决定机理，奠定了小分子化学危害因子高特异性抗体制备的理论基础 |  |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |  |
|  | 已经推广应用情况 | 产品已在全国食品生产、流通、监管等单位得到广泛应用 |  |
|  | 已取得的经济社会效益 | 项目产品平均每年为价值数亿美元货值的农产品、食品安全检测提供服务，提高了检测效率，降低了检测成本 |  |
|  | 技术适用领域 | 食品安全快速检测 |  |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2012年，国家科技进步二等奖 |  |
| 鉴定单位、时间 |  |  |  |
| 技术名称 |  | 果蔬生防保鲜剂的研制与应用 |  |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | （1）诱抗因子研制: 采用紫外诱导结合液体深层培养及膜分离技术从灰霉菌、链格孢菌、瓜果腐霉真菌中提取出3种诱抗因子，并建立其HPLC分析测定方法，确定了诱抗因子的组成及相对含量。（2）诱抗机理研究:主要对碳疽病菌与灰霉菌菌丝体DNA的复制产生影响；几丁质酶处理协同诱抗因子分解了真菌的细胞壁，分解的主产物几丁寡糖能够诱导果皮中酚类物质含量的增加，提高POD、PPO和PAL酶活性。首次通过扫描电镜分析了病原真菌菌丝中几丁质的分布状况，并通过傅立叶中红外分析仪测定了菌丝中各个化学键的吸收峰，进而对几丁质特征化学键酰氨吸收峰进行基线矫正和积分，明确了几丁质酶体外抑菌作用机理。（3）发酵工艺和商品化制备：研究了以瓜果腐霉为基础的紫外线幅照诱变、培养基筛选及低聚糖提取工艺流程，获得了提高低聚糖产量的工艺方法。通过发酵罐高密度培养，大幅度提高了几丁质酶的表达量和酶活性。以诱导抗病作用的低聚糖为主成分，添加抑菌的纳他霉素与乳酸链球菌素等成分，并添加适当辅剂配制而成诱抗防腐剂。 |  |
|  | 技术性能指标 | 项目分离得到3种诱抗剂因子和2种拮抗微生物，在全国10多个省市推广应用效果显著，果实的好果率在95%以上，与施用化学保鲜剂的效果相当。 |  |
|  | 创新点 | （1）在明确果蔬采后病害发生发展规律基础上，首次从病原真菌（如灰霉菌、链格孢）、紫外诱导瓜果腐霉菌丝体中提取分离出寡糖素，确定其最佳培养发酵工艺条件，并采用HPLC方法确定了其各种单糖比例和组成。（2）首次系统研究了灰霉菌、链格孢、紫外诱导瓜果腐霉菌丝体提取诱抗因子对葡萄、枣采后抗性系统酶、成分、发病率等的影响效果和机理。（3）制备出基因重组几丁质酶，进行分离纯化，并研究了其对病原真菌细胞壁和果实抗病性作用原理，通过对病原真菌菌丝体细胞壁中几丁质的含量进行定性定量分析，确定了几丁质酶的作用机理。（4）发明了以生物诱抗因子与生物拮抗菌相配合的果蔬生物诱抗保鲜剂，研究确定其对葡萄、枣、香蕉等果蔬的保鲜技术工艺，对采后病害的综合控制水平已达到或接近化学杀菌剂的水平。 |  |
|  | 先进性 | □国际领先 ■ 国际先进 □国内领先 □国内先进 |  |
|  | 已经推广应用情况 | 先后在河北、山东、云南、海南、宁夏、辽宁、天津等地进行了中试实验，形成了生物诱抗保鲜工艺及配套工程技术。通过五年的推广应用，在辽宁与海南省分别对葡萄、芒果、香蕉、梨等果实的贮运加以应用，好果率达95%以上，对病害控制率达97%；在天津地区净菜生产加工型企业加以应用，常见西兰花，黄瓜、青椒、西红柿等病害损失率明显下降；在宁夏等地，对枣，梨果的贮运加大施用面积，效果显著，降低了贮运期的灰霉等常见病菌的发生率；在河北晋州、张家口等地葡萄贮运中进行保鲜防腐应用；在海南环亿农贸公司、云南等地的水果如香蕉、芒果、桃、李子等果实，应用效果显著，贮运期后果实的好果率在95%以上。 |  |
|  | 已取得的经济社会效益 | 贮运果蔬1500万公斤以上，技术示范幅射面积达90000多亩。直接经济效益506万元。 |  |
|  | 技术适用领域 | 鲜活农产品和冷鲜食品的贮藏 |  |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2012年，天津市科技进步三等奖 |  |
| 鉴定单位、时间 |  | 2010年，通过天津市科技成果转化中心组织的鉴定 |  |

| 技术名称 |  | 大豆油食品安全危害因子形成规律与调控技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 项目创建植物油全供应链抗紫外氧化产业化技术模式，解决了大豆油维生素、脂肪酸、醛与酮类物质光解科技难题。 重点研发出PET瓶抗紫外光专用固态和液态功能助剂2种，解决了PET抗紫外助剂共混瓶坯雾化透明度差、“海-海”结构、“海-岛”结构、瓶坯柔韧度差不易拉伸等技术难题。首次系统研究光照、温度、湿度和空气4因素协同效应，提出食用油抗紫外PET瓶包装配套技术，实现了产业化生产和普及性应用，有效地防止生物有效性维生素A、维生素E等光解流失，建立苯并芘快速检测、调控技术。 |
|  | 技术性能指标 | 首次系统研究大豆油全供应链苯并(a)芘生成规律、机理与调控参数、技术途径，开发出植物油苯并(a)芘快速检测技术，为大豆油安全生产提供技术保障。 明确大豆油全产业链加工和贮、运、销的光照、温度、湿度和氧气4因素，对维生素A、维生素E营养因子光氧化协同效应，创建加工与货架期油脂醛、酮等有害物质产生，脂脂肪酸氧化代谢使风味变差的调控技术模式，货架期18个月，维生素A保持率高达75%以上。 利用分子嫁接改性、高温共融、双向拉伸等工艺，研制出新型固态、液态状2类抗紫外PET专用助剂。首次研制出透明抗紫外PET瓶新配方、新产品，使PET/抗紫外助剂共混加工效率提高20%，成本降低19%，仅0.18元/个，解决了抗紫外助剂共混瓶坯雾化、透明度差、柔韧度差等"海-岛"结构难题。 |
|  | 创新点 | （1）首次开发出植物油中苯并(a)芘的快速检测方法，及植物油苯并(a)芘危害调控新技术。（2）系统研究光照、温度、湿度和空气4因素协同效应，提出食用油抗紫外PET瓶包装配套技术，实现了产业化生产和普及性应用，有效地防止食用油生物有效性营养素的流失。（3）利用分子嫁接改性、高温共融、双向拉伸等工艺，研制出新型固态、液态状2类抗紫外PET专用助剂。首次研制出透明抗紫外PET瓶新配方、新产品，解决了"海-岛"结构难题。 |
|  | 先进性 | □国际领先 ■国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 生产销售维生素A、维生素E系列营养强化油2.3万吨，开发新型抗紫外PET瓶3000万多个。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 获直接经济效益约1.9亿元，间接经济效益1800余万元。 |
|  | 技术适用领域 | 粮油储藏与加工、大中小型企业、农村家庭、城乡粮油批发市场等。 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2013年，中国轻工业联合会科技进步三等奖 |
| 鉴定单位、时间 |  | 2013年7月，通过天津市高新技术成果转化中心组织的鉴定 |

| 技术名称 |  | 腊八蒜工业化干法加工技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 腊八蒜历史悠久，酸甜可口、碧绿可人、香而不辣，含较多的生物活性成分，克服了食用新鲜大蒜的臭味，市场潜力巨大。但是，传统腊八蒜制备以醋为介质，浸泡过程中绿色素、粗蛋白等水溶性物质部分溶出，减少了活性物质、鲜绿色不易维持。同时，传统制备手工操作、季节生产，质量不稳定难以产业化。 项目以大蒜破膜与色素等主要活性物质调控机理为核心，通过高浓度CO2协同醋酸气体加工腊八蒜，与加工、贮藏环境条件相结合，首次开发出干法制备带皮腊八蒜、腊八蒜瓣、腊八蒜干燥蒜片、腊八蒜酱等系列新产品，提高腊八蒜生物活性物质含量、方便包装和贮藏，实现腊八蒜工程化和产业化生产。 |
|  | 技术性能指标 | 腊八蒜破膜-绿变-生物有效性调控、大帐气调熏蒸制备工艺-护色剂与护色工艺-保鲜工艺和系列精深产品开发三位一体，重点开发腊八蒜工业化干法加工技术，实现腊八蒜产业化。解决腊八蒜工业化生产技术难题，腊八蒜12天商品化率达到100%，达国际先进水平。授权国家发明专利6项。 |
|  | 创新点 | （1）首次提出干法加工腊八蒜的破腊技术，明确了色素形成过程中底物、中间物质的变化规律，确定了干法加工腊八蒜的破膜剂醋酸浓度和CO2浓度。 （2）首次对腊八蒜加工原料（大蒜）进行了系统研究，筛选出适合制备腊八蒜的原料。 （3）首次以干法制备腊八蒜为原料制备翠绿色腊八蒜酱，确定了腊八蒜酱的加工工艺及腊八蒜酱产品的包装贮藏条件。 （4）首次开发出腊八蒜干燥蒜片新产品及最佳生产工艺参数、关键技术流程，建立了蒜片干燥数学模型，得出热风干燥过程的最佳工艺条件。 （5）率先利用体外消化吸收模型模拟人体机体和胃肠生理环境，研究腊八蒜生物活性物质的生物利用度，与传统方法相比较，干法制备腊八蒜生物利用率更高。 （6）创建干法制备腊八蒜及其精深产品保鲜、包装与质量评价体系，实现腊八蒜0℃贮藏220天，产品颜色、外观均佳。 |
|  | 先进性 | □国际领先 ■国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 该技术已经在湖南、天津等地应用，加工大蒜总量达8939吨 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 获直接经济效益约3155万元，间接经济效益9400余万元 |
|  | 技术适用领域 | 加工大中小型企业、农村家庭等。 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2013年，中国轻工业联合会科技进步二等奖 |
| 鉴定单位、时间 |  | 2012年4月，通过天津市高新技术成果转化中心组织的鉴定 |

| 技术名称 |  | 大米LOX3代谢调控与规模气调储藏技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 项目从影响大米储藏内因和外因双重入手，研究不同基因型大米耐储藏调控模式和气调效应；针对大米MA保鲜阈值，开发出PE防虫气调保鲜膜、PVC纳米/ZnO防霉保鲜膜等系列专用膜新产品；创建大米MAP保鲜数学模型，明确了储藏期大米大帐及MAP小包装品质变化规律，形成大米大帐技术体系，并完成中试，实现高效、节能大米保鲜。 项目大米陈化分子与生理调控、保鲜膜研制和MA储藏工艺研究三位一体，重点研究大米大帐（MAT）和大米小包装（MAP）准低温和常温保鲜新工艺。开发多功能保鲜膜新产品，建立符合我国国情 "小包装、无公害、无能耗"的"常温+MAP"、"粮库大吨位、超长期、低能耗"的"准低温+MAT" 大米节能绿色保鲜体系。解决大米保鲜难、品质劣变严重、保质高能耗等技术难题，实现大米储藏12个月全储藏节能20%以上，总损耗小于1%，达国际先进水平。 |
|  | 技术性能指标 | 大米节能气调安全绿色储藏技术吸纳MAP气调理论与技术，以大米陈化生理与分子机理为指导，研究大米常温、准低温MA、CA防陈化分子调控机理和最佳温度、湿度、气体、生物防霉保鲜阈值，形成节能气调新理论、新工艺，研制配套防霉、防陈化保鲜膜新产品，创建适于北方地区大米家庭短期过夏、高大平房仓超长期战略储备"常温+MAP"或"准低温+MAT"节能气调绿色储粮新理论、新工艺、新技术，储藏大米1年品质变化小于15%，总损耗小于3%，年储藏节能20%以上。 |
|  | 创新点 | (1)从影响大米储藏性的内、外因同时入手，以不同基因型大米耐储藏性调控模式与调控效应开发耐储藏体系。 (2) 根据不同基因型大米气调保鲜阈值→明确温度、湿度、防霉配套关键技术参数→设计保鲜膜研制新配方、新工艺→机械、微生物、储藏生理3单元筛选大米MA和大帐专用保鲜膜。 (3)创建大米MAP保鲜数学模型，将CA与MA技术结合，开发出大米大帐气调储藏新技术、新工艺并示范，实现储藏粮温、气体含量和含水量数安化调控。 |
|  | 先进性 | □国际领先 ■国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 已在天津、北京、河北等省8个示范基地大面积推广应用，总储量达285万Kg。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 获直接经济效益约353万元，间接经济效益1800余万元。 |
|  | 技术适用领域 | 粮食储藏、加工大中小型企业、农村家庭、城乡粮油批发市场等。 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2013年，天津市科技进步三等奖 |
| 鉴定单位、时间 |  | 2012年4月，通过天津市高新技术成果转化中心组织的鉴定 |

| 技术名称 |  | 浓醪发酵关键技术研究及在酒精生产节能减排中的应用 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 一是探讨酵母菌耐高温、耐高渗和耐高酒精浓度的机理，为酒精浓醪发酵工艺优化控制的研究和酵母菌种的选育提供理论依据；二是以代谢工程理论为指导，建立多酶协同糖化动力学及“糖化-发酵”耦合动力学模型，控制发酵过程的物流平衡，最大限度地消除酒精浓醪发酵过程中的前期高渗抑制与后期糖化速度限制，从而提高浓醪发酵的速度和酒精发酵浓度，以减少蒸煮和蒸馏的能耗；三是对不同糖化剂的酶学性质及功能因子对酵母菌酒精耐性和发酵速度的影响进行研究，在此基础上研制出淀粉质原料酒精浓醪发酵的专用糖化剂，提高浓醪发酵条件下酵母菌的代谢机能，进一步提高浓醪发酵的速度和酒精发酵浓度，以减少蒸煮和蒸馏的能耗；四是采用传统透变育种技术和现代基因重组技术，构建耐高温、耐高渗和耐高酒精浓度的生产菌株，以提高酒精产量和降低制冷能耗。使我国酒精浓醪发酵达国际先进水平，实现节能减排，为燃料酒精的大规模生产和应用创造条件。 |
|  | 技术性能指标 | 高产菌株主要性能：①耐酒精度22%（V/V），②耐糖浓度34%，③耐高温40-43℃，产酒精浓度（30L罐）18.2%（V）。生产试验（900m3发酵罐半连续发酵，年产10万吨规模）技术经济指标：①发酵醪酒精浓度14.0%-15.6%(V)，②发酵周期68h，③淀粉对乙醇得率51.12%-51.63%。 |
|  | 创新点 | （1）利用缺失中性海藻糖酶基因成功构建了优良酒精酵母生产菌株，耐糖可达34%，耐高温40-43℃，耐酒精度22%（V）。查新报告结果表明，“国内外均未见与该项目上述技术要点相符的浓醪发酵生产燃料乙醇高产菌株的构建研究的文献报道”。其菌种构建方法对其他微生物的耐性研究同样具有指导意义。（2）开发出酒精浓醪发酵协同糖化发酵专用复合辅助酶制剂及其使用工艺：有效地提高了淀粉质原料酒精发酵的效率，使发酵周期缩短12 h，酒度提高0.6度，原料相对出酒率提高4.6%。（3）开发了淀粉质原料酒精浓醪发酵专用助进剂及其使用工艺：解决了浓醪发酵条件下产物乙醇对酵母菌的毒害作用，进一步提高了酒精发酵的速度和浓度，使酵母菌的耐酒精能力提高4-6度，最终产酒浓度提高1-2度。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | （1）自2007年1月开始在承德避暑山庄企业集团有限责任公司进行酒精浓醪发酵的大规模生产应用试验，发酵醪酒精浓度由原来10.8-12.1%(V/V)提高至14.0-15.6%(V/V),平均提高3.9%(V/V)，淀粉对乙醇的出酒率由原来的50.50%-51.01%提高到51.12%-51.63%，平均提高0.62个百分点。 （2）与湖北安琪酵母股份有限公司合作进行“酒精活性干酵母”的生产与推广使用工作，累计生产酒精ADY产品6638吨。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | （1）通过本项目的实施，承德避暑山庄企业集团有限责任公司酒精浓醪发酵达国际先进水平，降低了酒精生产的成本，提高了公司在酒精行业的竞争力。经核算每生产一吨酒精节水4.35吨，折币8.70元；节省蒸汽1.36吨，折币163.20元；增加辅助酶制剂成本35.25元，吨酒精生产成本下降136.65元。三年累计生产酒精269855.1吨，节水117.4万吨、节省蒸汽消耗36.7万吨，累计经济效益3687.57万元。（2）湖北安琪酵母股份有限公司销售总收入19285.1万元；吨产品利税11500元，利税总额7633.7万元。产品在全国各地酒精厂广泛应用，市场占有率60%以上。 |
|  | 技术适用领域 | 酒精发酵生产和活性干酵母生产企业 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2010年11月，中国食品科学技术学会科学技术进步一等奖 |
| 鉴定单位、时间 |  |  |

| 技术名称 |  | 重大淀粉酶品的创制、绿色制造及其应用 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） |  | 淀粉酶品主要应用于以淀粉为原料食品加工和发酵等行业，与人民生活息息相关。分子生物学技术的应用，造成我国淀粉酶品特性和活力与国外先进水平存在差距，使我国在淀粉加工业中酶制剂曾有的辉煌变成了历史，同类酶制剂产品绝大多数被国外先进集团公司控制，多年来一直依赖进口。目前，我国淀粉酶品存在的核心问题是酶品特性落后，菌种产酶水平低下，发酵生产技术落后，究其根本原因是缺乏适合淀粉加工业的特性酶基因和高效酶表达系统。项目解决的主要问题为：1. 开发具有国际先进水平的新型淀粉酶分子；2. 构建适合淀粉酶品的高效表达系统和高效能菌株；3. 建立绿色制造与节能减排工艺技术。 |  |
|  | 技术性能指标 |  | 1. (1) 高温α-淀粉酶（耐酸性）：最适pH 4.5-7.0，最适温度93-95℃；(2) 普鲁兰酶：一种新型酸性普鲁兰酶，最适pH5.0，最适温度60℃；(3) 真菌α-淀粉酶：优选出米根霉α-淀粉酶，水解淀粉形成70%以上麦芽糖；(4) 中温α-淀粉酶：Ca2+依赖性降低的新酶；(5) 高温α-淀粉酶：优化该酶密码子，提高其表达水平。 2. 淀粉酶品生产水平分别达到：高温α-淀粉酶（耐酸性）33101 U/mL，普鲁兰酶380 U/mL，真菌α-淀粉酶1876 U/mL，中温α-淀粉酶1620 U/mL，高温α-淀粉酶17500 U/mL，糖化酶121957 U/mL。同时平均节省原料成本15%以上，发酵残液中磷含量降低90%以上。 3. 淀粉酶品絮凝压滤收率95%以上，超滤浓缩回收率回收率90%以上，喷雾干燥收得率收得率95%以上，总收得率81%以上。 |  |
|  | 创新点 |  | 1. 淀粉酶品新基因的发现和获得；2. 创建以地衣芽孢杆菌为主、系列高效表达载体为支撑，兼顾其他高表达体系的微生物表达淀粉酶的新系统；3. 优化获得了高效发酵生产工艺技术，完成了高温α-淀粉酶（耐酸性）等生产技术的革新 |  |
|  | 先进性 |  | □国际领先 ■国际先进 □国内领先 □国内先进 |  |
|  | 已经推广应用情况 |  | 产品在淀粉糖加工、饲料、果蔬加工、酒精和柠檬酸等行业中应用，达到国外同类酶制剂应用效果，显著降低了生产或使用成本。尤其，高温α-淀粉酶（耐酸性）、普鲁兰酶、真菌α-淀粉酶填补了国内空白，打破了依赖进口的局面。 |  |
|  | 已取得的经济社会效益 |  | 自2009年1月至今，技术成果在合作企业应用并实现工业化生产，累计新增销售额38708万元，新增利税6792万元。创新酶品打破国外垄断，改善重大淀粉酶品依赖进口，节约外汇支出；降低磷、有机氮排放量，提高水资源利用率；生物絮凝取代化学絮凝，菌体转为饲料蛋白。 |  |
|  | 技术适用领域 |  | 食品生物技术、食品工程、食品发酵与酿造技术 |  |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2013年12月25日，国家技术发明二等奖 2013年2月18日，中国轻工业联合会科学技术发明一等奖 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  | 2012年，通过了天津市高新技术成果转化中心鉴定 |  |  |

| 技术名称 |  | 微藻细胞高密度培养技术及产品开发 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | （1）在国内外率先分离出发菜单体细胞，通过发菜单体细胞的自养、混养和异养等培养过程的研究，建立了基于混养模式的发菜细胞高密度悬浮培养方法。混养模式的发菜细胞生长速率为野生发菜生长速率的1000倍以上，最高达到3.0g（发菜细胞）/L，多糖产量为2.0g/L。 （2） 对发菜细胞的自养、混养和异养的培养过程，细胞细胞胞外多糖与荚膜多糖进行了分离纯化研究，并对野生发菜水溶性多糖进行了分析比较。 （3） 开展了发菜细胞及其多糖的提取及功能性研究。采用径向色谱等方法分离了发菜多糖，功能试验表明发菜细胞培养物具有良好的抗病毒、抗氧化和抗肿瘤活性。 （4） 建立了发菜细胞固态与开放式两种培养方法。成功地进行了野外栽培实验，是野生发菜生长速率的30倍以上。发菜细胞在沙粒表面形成结皮，表明其在荒漠治理中的应用价值。 （5） 建立了一种大面积养殖有机螺旋藻的方法。解决了螺旋藻产品的化学物质残留和螺旋藻的重金属超标问题，保证了藻粉的有机性能及安全性，同时还可提高产品的得率。 （6）开发了二氧化碳布气和混合培养技术及装置。 |
|  | 技术性能指标 | （1）建立了微藻细胞高密度悬浮培养体系， 15天发菜细胞量分别为同等条件下光合自养的3.0倍和6.87倍，细胞培养周期缩短为光合自养模式的三分之一，粗多糖产量为2.1g/L。 （2）成功地进行了野外栽培实验，是野生发菜生长速率的30倍以上。发菜细胞在沙粒表面形成结皮，表明其在荒漠治理中的应用价值。 （3）螺旋藻蛋白质含量高达60 % ~ 70 %, 且蛋白质品质优良, 易于消化吸收、不含任何阻碍消化吸收的因子。螺旋藻蛋白质中至少含有18 种以上氨基酸, 其氨基酸模式较理想。碳水化合物约占螺旋藻细胞干重的15 % ~20 %, 主要为分枝状的多糖类。螺旋藻有调节和提高机体免疫力、抑癌和抗辐射作用, 其能值为10.46 MJ/ kg。 |
|  | 创新点 | （1）在国内外率先分离出发菜单体细胞，通过发菜单体细胞的自养、混养和异养等培养过程的研究，建立了基于混养模式的发菜细胞高密度悬浮培养方法。混养模式的发菜细胞生长速率为野生发菜生长速率的1000倍以上，最高达到3.0g（发菜细胞）/L，多糖产量为2.0g/L。 （2）提出了发菜清洁生产工艺，不仅实现了从实验室的单细胞培养到野外藻丝体的栽培，而且，可以做到改善生态，无任何废物排放。 在对细胞培养发菜多糖和野生发菜多糖进行系统性质研究，从理化性质和微观形态方面确定二者具有高度相似性。 |
|  | 先进性 | □国际领先 ■国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 已在天津聚昌食品有限公司和福建福清市新大泽螺旋藻有限公司推广应用 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 开发了发菜果蔬粉、发菜口含片、螺旋藻片与螺旋藻多糖等产品，市场销售情况良好，年产过亿元。2008-2010年新增销售收入3.58亿元，新增税金337.2万元，创收外汇84万美元。 |
|  | 技术适用领域 | 生物技术、轻工、食品科学等领域 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2011.年9月，中国食品工业协会一等奖 |
| 鉴定单位、时间 |  | 2007年4月，通过天津市科委组织的鉴定 |

| 技术名称 |  | 柠檬酸高强度发酵及绿色制造关键技术及应用 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | （1）柠檬酸生产菌种黑曲霉采用了微波诱变、离子注入诱变复合处理，再进行航天诱变育种，获得具有高浓醪发酵柠檬酸和高强度发酵性能的柠檬酸菌株TNA09。TN-A09菌株耐受25%浓度葡萄糖，发酵产酸20%以上。（2）采用优选的高产柠檬酸菌种，提高接种量，高糖发酵初始总糖浓度20%，总氮0.13g/100mL，进行高强度浓醪发酵，提高了发酵产酸、糖酸转化率和发酵强度，缩短了发酵周期，降低了残糖含量。应用自主研发液体射流曝气发酵罐，提高了发酵过程溶解氧浓度；建立DCS自动控制系统实现了温度、罐压、pH、溶氧等参数的在线检测与控制。通过对高浓醪发酵过程进行优化控制，提高发酵产酸率，缩短发酵周期，降低能耗。（3）高纯度柠檬酸先进绿色制造技术。①高浓度发酵液采用色谱分离工艺代替传统的钙盐法，提纯后柠檬酸浓度达到30%，收率达到97%以上；低浓度发酵液采用连续模拟移动床吸交制备柠檬酸盐技术，一步实现柠檬酸富集、柠檬酸提纯、柠檬酸到柠檬酸钠的转化。②柠檬酸氢钙工艺的开发并在现有年产16万吨柠檬酸生产线中应用。③开发并应用了连续离交、陶瓷膜精密过滤、TVR多效板式蒸发、连续低温浓缩结晶等精制技术，柠檬酸精制收率达到99%。（4）柠檬酸工业高浓度有机废水，采用IC厌氧反应器处理，通过调节废水水质、水力停留时间、预酸化度等措施，实现高活性厌氧颗粒污泥的连续生产；沼气经过净化处理后发电，发电后余热用于生产蒸汽。每方沼气发电1.8千瓦·小时以上，电能用于柠檬酸生产，沼气热能利用率达到80%以上。环保絮状污泥经脱水、好氧发酵，生产有机肥。 |
|  | 技术性能指标 | 项目成果在23万吨柠檬酸（盐）生产线中应用，生产线年均发酵初始总糖19.5%、产酸19%、发酵周期小于55h、糖酸转化率99.5%、发酵残糖1.0%以下、发酵指数3.4 kg/m3•h；吨产品平均粮耗降低0.05t、节约浓硫酸0.32t、节约石灰石粉0.33t，水耗降低13t，电耗降低469kw，汽耗降低1.98t。 |
|  | 创新点 | （1）柠檬酸生产菌株复合诱变育种技术；（2）高强度浓醪发酵工艺；（3）柠檬酸提取工艺的改进 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 该项目已于2010年在日照鲁信金禾生化有限公司和日照金禾博源生化有限公司应用，目前产能达到23万吨/年。产品系列涵盖了普通一水柠檬酸、无水柠檬酸，精品柠檬酸，柠檬酸盐（钠、钾等），电子级柠檬酸等，畅销欧盟、日本、韩国、美国等发达国家和地区。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 该项目成果进行产业化应用后，年节约（以23万吨柠檬酸计）浓硫酸约7.36万吨、石灰石粉7.59万吨、电10787万度、蒸汽45.54万吨、水299万吨，粮食3.52万吨；年节支总额21846万元。新成果技术的应用，年新增收益1.82亿元。 |
|  | 技术适用领域 | 本项目研究成果属于生物与新医药技术中轻工和化工生物技术领域。 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2014年3月，中国轻工业联合会科学技术奖一等奖 |
| 鉴定单位、时间 |  |  |

| 技术名称 |  | 发酵法生产分支链氨基酸 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 分支链氨基酸指α-碳上含有分支脂肪烃链的中性氨基酸，包括L-缬氨酸、L-亮氨酸和L-异亮氨酸。三种分支链氨基酸都属于必需氨基酸，因其特殊的结构和功能，在生命代谢中具有特别重要的地位，在医药和食品行业具有广泛的应用及商业价值。 针对我国分支链氨基酸生产中存在的效率低、能耗高和污染严重等问题，本项目以三种分支链氨基酸产生菌为研究起始材料，对胞内中心代谢途径与氨基酸合成展开全面系统的研究。运用代谢网络定量分析技术研究分支链氨基酸发酵代谢流分布；在此基础上，采用代谢工程和谷氨酸棒杆菌基因组信息分析等现代分子生物学手段进行分支链氨基酸产生菌定向选育和发酵过程优化；通过对分支链发酵条件进行优化和放大，最终实现工业化生产。 |
|  | 技术性能指标 | L-缬氨酸、L-亮氨酸和L-异亮氨酸平均产酸达到70 g/L、50和40g/L，比改造前分别提高了57.1%、55.2%和75.0%；糖酸转化率提高了27.2%、18.2%和31.6%，发酵周期缩短了28.6%、16.7%和16.7%；采用膜分离偶联工业色谱技术使得提取收率分别达到80%、80%和76%以上，比传统工艺提高了23.1%、23.1%和26.7%，实现了分支链氨基酸医药高端产品的自主生产；确立并实施新型闭路循环工艺，酸碱使用量减少89.9%、含铵废水排放量减少90%，单位产品总污水量降低了50%以上，水、电和水蒸汽消耗量分别降低40.0%、11.7%和11.6%，物耗降低10.4%，COD和废水排放量减少80.0%和45.4%，实现了清洁化生产。 |
|  | 创新点 | - 针对生产菌效率低、周期长以及不稳定等不足，定向育种获得发酵周期短、产酸高、杂酸低和性状稳定的高产菌，从源头上控制了杂酸水平，提高了糖酸转化率，有利于提取高品质的产品。 - 针对发酵过程控制工艺不合理、物耗和能耗高的问题，对高产菌进行代谢流分析，基于分析结果获得了最佳发酵工艺，过程调整和优化提升了高产菌生产性能，实现了高产酸和高转化率，降低了副产物的含量和提取精制的难度。 - 针对提取收率低以及含铵废水排放量高等问题，综合膜分离和工业色谱分离技术提取产品，实施新型闭路循环工艺，有效地简化了生产环节，保证了提纯产品的高质量标准，减少物料浪费和废水及COD的排放。 |
|  | 先进性 | □国际领先 ■国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 已于无锡晶海氨基酸有限公司和江苏诚意药业有限公司实现工业化生产 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 目前累计节支总额787.84万元。 |
|  | 技术适用领域 | 轻工发酵食品领域 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2013年，天津市科技进步奖开发类二等奖 |
| 鉴定单位、时间 |  | 2012年3月，通过天津市高新技术成果转化中心组织的鉴定 |

| 技术名称 |  | 植物基因活化剂 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 该技术将植物的各种生长调节剂组合在一起回用于植物，通过活化植物自身固有的防御基因、抗逆基因、生长基因等，使其得到充分表达，从而提高植物自身的抗病、抗逆、耐寒、抗倒伏和加快生长功能；作物的各种基因都会按照它自身的规律充分表达出各自的自然优势，它不仅能使农作物减少病害，大幅度增产，还能提高农产品里的糖、维生素、蛋白质、微量元素等营养成分的含量，改善品质，并保持农产品原生态风味。 项目选用天然芸苔素、茉莉酸甲酯、水杨酸等重要信号传递物质，精制成植物基因活化剂《ZL01128842.6》；能有效激活植物自身固有的基因，使农作物按照其自身规律生长，表现出病害少发生、增产超常多、营养成分高、风味原生态。 |
|  | 技术性能 指 标 | 1、甜菜亩产量比CK增加10~24%。 2、甜菜含糖率比CK增加10~33%。 3、棉花产量比CK增加10-26%。 4、水稻产量比CK增加8-35%，其中蛋白质增加10%。 |
|  | 创新点 | 创导了活化植物基因理论，可在没有转基因工程风险的情况下开创农业发展新局面。 将多种植物内源诱导剂的组合物用于植物，可使植物按其自身规律生长，避免了单一使用调节剂造成病态生长。 发明高效萃取技术，突破了天然芸苔素批量生产的世界性难题。 采用目前世界上罕见的天然芸苔素（真正）和茉莉酸甲酯等精制成植物基因活化剂，并应用于甜菜、枣树、棉花、瓜果、蔬菜、水稻、玉米、小麦等各种农作物上所获得的增产干物质的效果超过国内外同类产品。 |
|  | 先进性 | ■国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 在国内外推广应用已14年。如:新疆自治区将该产品用在甜菜、棉花、枣树上进行了大面积的推广应用。用在棉花上可提高棉花产量10-26%，而植株和叶片并不增大，利于密植；用在甜菜上增产17%，含糖量提高33.3%。广东、广西、海南、福建、云南、辽宁、山东、湖南、湖北等地用于蔬菜、水果、水稻、玉米、小麦、药材、花卉上均获得高增产，同时改良品质的好效果。越南用于茶叶、水稻、蔬菜等26种作物都获得了良好的增产效果。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 1、2000-2013生产效益7800万元，给用户创造效益6.24～11.48亿元； 2、使用本产品无有害残留物，还可减少农药和化肥的用量，不污染环境。全国许多有机蔬菜，有机大米生产基地长期使用；保障食品安全，身体健康。 |
|  | 技术适用 领 域 | 广泛适用于全国不同气候带，不同地域的各种农作物如：水稻、玉米、小麦、棉花、甜菜、枣树、甘蔗、瓜果、蔬菜等。 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  | 2002年12月8日，通过重庆市科学技术委员会组织的鉴定 |

| 技术名称 |  | 新型全自控糖浆上浮清净系统 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 新型全自控糖浆上浮清净技术及其设备系统,实现对传统制糖工艺的改良,达到进一步提高白糖质量，减少白糖残留有害物质的目的。项目是工艺、设备和过程控制的集成技术创新：（1） 采用新型糖浆上浮系统取代传统的糖浆硫熏系统，对传统亚硫酸法工艺进行改良，使白砂糖中二氧化硫的残留量显著减少；色值、浊度、水不容物杂质等质量指标也比传统工艺更好。（2）采用无机械传动的专利设备进行制泡，使上浮工艺对粗糖浆的锤度约束上限值由 63BX 提高到65BX（平均值），系统抗波动能力增强、工艺效果稳定、有利于生产节能。（3）采用 DCS 过程控制技术对糖浆上浮工艺过程的流量、温度、糖浆锤度等关键参量进行集散控制，运用变频技术实现各种助剂的精确添加，从而实现最优工艺效果。（4）通过设备的优化设计及其合理布置，有效避免因停留时间过长而造成的糖份转化损失。（5）采用“先起泡后添助剂“的工艺方案，并通过合理的助剂配比，使上浮前后糖浆的脱色率大幅提高。 |
|  | 技术性能指标 | （1）糖浆纯度提高0.2（A.P）。 （2）糖浆浊度下降60% （3）糖浆色值降低15%， （4）糖浆二氧化硫含量降低45%。 （5）白砂糖中二氧化硫残留量降低45%以上。 |
|  | 创新点 | 1、国内首次采用“无机械动力传动的压缩空气常压制泡”技术及设备； 2、在国内首次利用计量泵变频调节与冲程调节相结合的方式，实现了各种助剂添加量与糖浆流量的恒比例控制。使各种助剂的添加量对糖浆流量的波动具有自适应性，保证了工艺效果的高度稳定。 3、在国内首次采用 DCS 集散控制技术对糖浆上浮的所有过程参量进行测控，通过自主开发的糖浆上浮专用控制软件及糖浆上浮人机交互界面软件，可有效控制各过程参数，使整个系统的工艺稳定性大为提高，使糖浆上浮工艺的实用性更强。 4 、具备连续拨渣、间断拨渣、手控渣三种工作模式的多模式机械拨渣机构是本项目的重要技术创新。根据不同的原料情况和浮渣性状，可选取不同的工作模工，这样能避免浮渣中带糖过多而造成的糖份损失。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 项目成果已在云南云县甘化糖厂推广应用。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 自2006年11月投入使用，累计产生的经济社会效益为2000多万元。 |
|  | 技术适用领域 | 制糖工业糖浆的澄清。 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2009年3月18日，中国轻工业联合会科学技术进步二等奖 2011年2月，广东省科学技术奖励三等奖， |
| 鉴定单位、时间 |  | 2008年6月28日，通过中国轻工业联合会组织的鉴定 |

| 技术名称 |  | 粤糖系列甘蔗新品种营养调控关键技术与示范 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 围绕自育甘蔗新品种粤糖00-236、粤糖55号、粤糖53号及粤糖60号，建立起甘蔗健康种苗繁育体系及种苗繁育基地，加强粤糖新品种种苗的供给力度，并通过研究揭示粤糖系列新品种对主要养分吸收利用特性及调查蔗区土壤养分状况，提出合适的配方平衡施肥措施及肥料配方；同时通过收集蔗区土壤数据、甘蔗种植制度等信息，开发出甘蔗营养调控软件专家系统平台，对甘蔗生产进行管理，形成与粤糖系列新品种配套的高产、高糖综合栽培技术体系。 |
|  | 技术性能指标 | 建成粤糖系列新品种高产高糖栽培核心示范区1650亩，平均甘蔗产量8.45吨/亩，平均甘蔗蔗糖分15.58%，比非示范区增产甘蔗2.12吨/亩，提高甘蔗蔗糖分1.33%（绝对值），吨蔗生产肥料成本下降23.34元，降低24.6%；以营养调控为核心的粤糖系列新品种及高产高糖栽培技术成果在2010至2012年间累计推广应用面积250万亩，技术成果规模应用后平均甘蔗产量提高0.55吨/亩，甘蔗蔗糖分提高0.52%（绝对值）。 |
|  | 创新点 | （1）在成功利用本地优良种质材料与国外引进优异种质杂交育成的粤糖系列新品种基础上，配套合适的以营养调控为核心内容的栽培技术，弥补了新育成品种在抗旱性、宿根性和早熟高糖性能等方面的先天不足，提高了甘蔗育种成效； （2）集成粤糖系列新品种在不同生态区域以营养调控为核心内容的高产高糖节本高效栽培技术体系，并通过计算机网络技术平台实现本技术体系的合理实施，在充分挖掘现有甘蔗品种增糖潜力基础上实现大幅度提高甘蔗产量和蔗糖分，降低种植成本和制糖成本。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 ■国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用 | 250万亩 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 项目实施三年期间，成果推广应用250万亩，成果规模应用后平均亩产甘蔗5.65吨，甘蔗蔗糖分14.03%，比对照平均亩产量5.11吨和平均蔗糖分13.51%分别提高0.55吨和0.52%（绝对值），每亩增收402.08元，250万亩合计经济效益10.1亿元。 |
|  | 技术适用领域 | 甘蔗高产、高糖营养调控 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2011年，全国农牧渔业丰收奖二等奖 2013年，中国轻工业联合会科学技术进步二等奖， |
| 鉴定单位、时间 |  | 2013年3月20日，通过中国轻工业联合会组织的鉴定 |

| 技术名称 |  | 甘蔗脱毒健康种苗技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 甘蔗宿根矮化病、花叶病、黄叶病等病害无法用化学药物防治，侵染甘蔗后导致优良种性退化，给生产造成极大的损失。本技术以52℃热水中浸种30分钟后，在38-40℃环境中热处理种植2周左右，然后利用茎尖组织进行组培繁育，所繁育的茎尖组培苗经分子检测确定无病无毒后进行扩繁生产应用，有效地解决了甘蔗生产中品种种性退化问题。 |
|  | 技术性能指标 | 1．经过温汤浸种及热处理种植二次减毒与甘蔗茎尖组培快繁有机结合繁育的组培苗，甘蔗宿根矮化病、甘蔗花叶病等病原检测结果100%显阴性；2．形成年生产甘蔗茎尖脱毒健康种苗1000万株的能力；3.健康种苗大幅度提高甘蔗单位面积产量和蔗糖分，蔗茎增产15.0%以上，蔗糖分提高0.2个百分点左右。 |
|  | 创新点 | 1．进行三次脱毒处理生产脱毒健康甘蔗种苗；2.繁育的健康种苗采用分子检测技术进行病菌毒素检测，所生产的脱毒健康种苗质量得到了保障；3.甘蔗脱毒健康种苗国内首先在生产上大面积应用。 |
|  | 先进性 | □国际领先 ■国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 甘蔗健康种苗技术在广西累计推广面积50多万亩。该技术近年来已列入我国甘蔗生产增产增收主推技术之一。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 推广种植甘蔗健康种苗技术，在相同条件下甘蔗增产15%以上，按2013-2014榨季原料蔗收购价每吨440元、亩产蔗4.8吨、推广面积50万亩计，则蔗农增收约1.6亿元。 |
|  | 技术适用领域 | 甘蔗种植领域 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2011年，广西科技进步奖三等奖。 |
| 鉴定单位、时间 |  | 2009年3月，通过广西壮族自治区科学技术厅组织的鉴定。 |

| 技术名称 |  | 甘蔗螟虫生物防治技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 螟虫对甘蔗生长和产量均有严重的影响。综合防治是植保工作的方向，生物防治是综合防治的重要内容。赤眼蜂是螟虫卵寄生性天敌，古巴蝇是螟虫幼体寄生性天敌。项目已形成一整套室内人工繁殖、适时田间释放赤眼蜂和古巴蝇的生物防治体系。在不同甘蔗生态区建立甘蔗螟虫预测预报点，应用性诱剂诱蛾和蔗田虫情调查，结合气候和历史资料，预测和分析甘蔗主要螟虫发生情况，适时释放赤眼蜂和古巴蝇，把螟虫卵寄生性天敌和幼虫寄生性天敌的两种生物防治作用物相结合，通过多种手段在螟虫不同虫态阶段进行防治，解决化学防治方法单一性的问题，且有利于维护生态系统平衡，符合农业可持续发展的要求。大田示范的结果显示：在不施用农药防治甘蔗螟虫的情况下，适时释放古巴蝇和赤眼蜂，各种类型蔗地的枯心率和螟害节率平均控制在5％和10%以下；成本节约10%以上。 |
|  | 技术性能指标 | 集成技术体系1个；推广应用100万亩；蔗地的枯心率和螟害节率平均控制在5％和10%以下 |
|  | 创新点 | 性诱剂、卵寄生性天敌、幼虫寄生性天敌三者的结合利用，实现多手段在螟虫不同虫态阶段进行防治，达到较好的防治效果。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 在柳州、河池、贵港、桂平、隆安等地进行性诱剂预测预报及赤眼蜂和古巴蝇的释放。每年约释放古巴蝇200万头，赤眼蜂6亿多头，释放8.2万亩次，取得了良好的防治效果。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 2011-2013年防治面积4.7万亩次。 1．种植甘蔗增加的农业效益111.17万元：（1）由于增产甘蔗增加的农业效益：释放区每亩增产0.5吨，共增收甘蔗0.59万吨，以原料蔗平均价格每吨445元计，新增农业产值262.55万元；（2）防治成本节约：非释放区防治甘蔗螟农药成本平均70元/亩计，则每亩节约成本7元，节约防治成本8.26万元。由于没有新增成本，所以共增收270.81万元。 2．甘蔗增产增加的工业效益；平均蔗糖回收率86.5%计，由于增产甘蔗使糖厂增加产糖0.51万吨。平均吨糖出厂价按5800元计，糖厂新增产值2958.0万元。平均吨糖成本按5300元计，新增利润255.0万元。国家增税为255.0*33%=84.15万元。 |
|  | 技术适用领域 | 农业种植业（甘蔗） |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  |  |

| 技术名称 |  | 蔗髓资源化利用制备L-阿拉伯糖、D-木糖 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | L-阿拉伯糖是一种稀有功能糖，是无热量的代糖甜味剂，对抑制肥胖、降血糖、降血脂具有显著功效。蔗髓是丰富而廉价的可再生资源，占蔗渣总量的20-30%，广西每年可产生蔗髓约250-300万吨，但目前基本作为燃料烧掉，附加值很低。蔗髓中半纤维素占25%左右，经酸水解可得到D-木糖、L-阿拉伯糖、葡萄糖等多种还原糖。 本技术以采收集中且价格低廉的蔗髓为原料，经预处理、酸水解、过滤、脱色脱盐工序后，采用模拟流动床色谱分离装置进行连续分离、提纯，收集高含量的L-阿拉伯糖组分和木糖组份，进行浓缩、结晶，可分别获得L-阿拉伯糖结晶体和副产品D-木糖晶体。同时水解液中的磷酸根经处理后，可回用至蔗汁澄清工艺中，不产生水解酸污染。 与目前工艺比较，本技术原料来源广泛集中，生产成本低，糖得率高，产品纯度高，工艺操作简便，设备稳定性高，有利于甘蔗制糖产业环境保护和资源化利用，并解决了L-阿拉伯糖和D-木糖生产环境污染的瓶颈制约问题，适于工业化生产。 |
|  | 技术性能指标 | L-阿拉伯糖收率（以干基蔗髓计）≥3% D-木糖收率（以干基蔗髓计）≥13% L-阿拉伯糖结晶体纯度≥99% D-木糖结晶体纯度≥99% |
|  | 创新点 | （1）以蔗髓作为原料生产制备L-阿拉伯糖，原料采收集中价格低廉，不仅降低了L-阿拉伯糖的生产成本，也提高了甘蔗副产物的综合利用程度。 （2）采用磷酸做为水解酸化剂，将水解液及离交树脂再生洗脱液中的磷酸根经处理可按制糖实际生产需要加入到蔗汁澄清工艺中进行资源化再利用。本技术不产生水解酸污染，工艺操作简便、糖得率高、成本低廉，适于工业化生产。 （3）采用顺序式模拟流动床连续分离技术进行L-阿拉伯糖与D-木糖分离提纯，解决了传统的色谱分离存在的洗脱剂用量大、分离纯度低、难以工业化的问题，实现色谱分离技术的工业化与连续化。 |
|  | 先进性 | □国际领先 ■国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 |  |
|  | 已取得的经济社会效益 |  |
|  | 技术适用领域 | 甘蔗深加工、综合利用领域；功能糖生产领域 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  | 2013年7月17日，通过广西壮族自治区科学技术厅组织的鉴定 |

| 技术名称 |  | 甘蔗压榨机装嵌新技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 压榨车间作为制糖过程的提汁工序，采用的设备均为庞大而笨重陈旧的设备，是制糖厂的“电耗大户”。压榨过程的均衡、安全生产对后续的澄清和煮糖工序影响甚大。“高榨量，高抽出率，高安全率，低能耗”是压榨车间最根本的工艺要求。目前糖厂压榨机组常会出现以下问题： 1.负荷重并且不稳定，电机转速高，电机发热，有时在1000r/min以上，电流常达到1000 A甚至更高，跳闸现象时有发生。 2.压榨不稳定不安全，过榨也不顺利，特别在高榨量时过榨不顺，榨量难完成； 3. 蔗渣转光度高，蔗糖损失严重。 “甘蔗压榨机装嵌新技术”是在消化和应用强制喂料理论的长期实践中总结出来的技术。这项技术投入后，由于前辊压力加大，后辊压力保持不变，合力相应增大，与垂直方向夹角变小，横向推力相应减小，起升力增大，顶辊起升灵活自如，油压发挥充分，整机负荷明显减轻，节能，确保了过榨顺利，随前辊压力加大，合力相应增大，用合力衡量比液压，压缩理论分析，有利于抽出率提高。物料自控系统保证过榨均衡稳定，不堵塞。 |
|  | 技术性能指标 | 1．单座压榨机吨蔗耗电平均不超过1.5 KW·h/t； 2．抽出率不低于96%； 3．电动机运行速度应低于850r/min（4500t/d时）； 4．过榨顺利，不得出现堵塞、漫辊现象。 |
|  | 创新点 | 1. 在基本无额外投入的情况下提高榨量、大幅度降低能耗，实现低速安全运行； 2．使得物料通过底梳通道时匀速前进，顺利提高榨蔗量。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 ■国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 2011/12年榨季在云南西双版纳英茂糖业有限公司、广西合浦县伟恒糖业有限公司推广应用。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 白沙糖厂2010/2011榨季榨量为180 t/h，电机速度高达1200 r/min，过榨不顺利，设备故障比较多，无法提高榨量。实施甘蔗压榨装嵌新技术于2011/2012榨季，电机速度在900r/min以下可轻松榨蔗200t/h，最高榨210t/h。 |
|  | 技术适用领域 | 甘蔗制糖节能降耗领域 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  | 2012年7月30日，通过广西壮族自治区科学技术厅组织的鉴定 |

| 技术名称 |  | 甘蔗糖厂无核源均匀压榨（DCS）控制系统 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 1、无核源蔗料计量系统的改造，取代现有的“核子秤”计量方法，避免核源（放射物）对环境的污染和对操作人员的伤害（风险）； 2、建立均匀进榨控制系统的数学模型，实现均匀进榨，提高生产安全率； 3、建立均衡压榨控制系统数学模型，实现压榨过程的均匀控制，既提高生产安全率，又提高压榨抽出率； 4、建立渗透水量对蔗比率、渗透水量、压榨机辊升、压榨抽出率等参数的数学模型，实现压榨抽出率与清汁浓缩的优化控制，实现渗透水量的优化控制，使压榨抽出率及下工段蒸发浓缩能耗达到最优点； 5、利用网络技术，实现压榨生产过程的实时数据异地共享 |
|  | 技术性能指标 | 1、无核源蔗料（进榨）计量精度：±1.0%； 2、均衡进榨控制精度：±2.0%SP/min，±1.0%SP/h； 3、蔗渣转光度平均降低0.2； |
|  | 创新点 | 1、“无核”取代“有核”，国内首创。 2、“直接测量”取代“间接计算”，计量精度更高。 3、优化渗透水控制模型，压榨抽出率更高、清汁浓缩能耗更低。 4、“工业以太网通讯”取代“视频画面输送”，生产过程数据实现信息化管理。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 ■国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 在广东省翁源县茂源糖业有限公司、英德市东桥糖业有限公司、雷州市雷高糖厂有限公司、遂溪县大华糖业河头有限公司、湛江四通糖业有限公司、雷州市唐家糖厂有限公司、广东省华海糖业发展有限公司、雷州市恒福糖业发展有限公司、云南西双版纳英茂糖业有限公司景真糖厂、广西平果南华糖业有限责任公司推广应用，受到用户好评。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 压榨车间甘蔗糖厂的第一生产车间，其产物既是其他车间的生产原料（混合汁）也是动力燃料（蔗渣），其生产情况将影响整个糖厂，故压榨车间的生产均衡将有利于整个糖厂的生产均衡和稳定，有利于提高安全生产率、稳定产品质量和降低生产成本，提高制糖企业的经济效益，达到节能减排的目的。提高压榨生产过程自动化水平和管理水平, 解决糖厂压榨生产过程的一系列问题，受到了用户的好评。由于采用无核源蔗料计量系统，解决了甘蔗糖厂长期使用核子秤作为蔗料计量对环境和被测物质核污染等等问题，避免了对操作工的辐射问题，达到清洁生产的目的。 |
|  | 技术适用领域 | 制糖业、水泥、煤炭、矿山、钢铁等行业 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  | 2009年10月，通过中国轻工业联合会组织的鉴定 |

| 技术名称 |  | 新型固定化酵母 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 传统酒精发酵采用游离酵母，由于菌种培养时间长，发酵速度慢，容易感染杂菌，逐渐被固定化酵母取代，近年来，制糖副产物糖蜜纯度不断降低，糖蜜酒精发酵不断遇到新问题，主要包括固定化酵母起种速度慢，载体结垢，细菌感染等，影响固定化酵母应用效果。 针对以上问题，推出新型固定化酵母，该技术采用有机-无机复合材料作为载体，将高耐受性高密度酵母细胞固定制成新型固定化酵母；该技术创新性的采用包埋法、吸附法和分子交联法等固定化方法固定酵母，采用传统诱变、原生质体融合、耐性驯化和基因技术等选育手段相结合筛选的酵母菌种，耐高温、耐高渗透压和耐高酒份；该技术制成的固定化酵母起种速度和发酵速度明显加快，独特的外形设计和在发酵液中浮动方式可以有避免固定化载体表面积垢；高密度高活性酵母细胞形成的生长优势能够有效防止细菌感染以上。该技术突破固定化酵母起种速度慢，载体结垢和细菌感染等关键技术问题。 |
|  | 技术性能指标 | 1．糖蜜发酵含酒份提高到11%（v/v）。 2．固定化酵母起种速度加快25%。 |
|  | 创新点 | 1．采用有机-无机复合材料作为固定化载体，创新性的采用包埋法、吸附法和分子交联法等固定化方法固定酵母。 2．独特的外形设计和在发酵液中浮动方式可以有避免固定化载体表面积垢 3．传统驯化和基因技术相结合选育的高密度高活性酵母细胞形成的生长优势能够有效防止细菌感染以上 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 ■国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 新型固定化酵母推已推广应用到广东、广西和云南等地五十多家酒精生产企业。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 1.经济效益：已累计取得的直接经济效益3000多万元，为企业创造经济效益5亿元以上。 2.社会效益：节约能源消耗，减少工艺用水量，节约硫酸用量，减少酒精废醪液的排放量。 |
|  | 技术适用领域 | 制糖行业、酒精行业 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  | 2011年9月27日，通过中国轻工业联合会组织的鉴定 |

| 技术名称 |  | 制糖工业全自控混合汁上浮澄清技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 制糖工业全自控混合汁上浮澄清技术采用高效机械制泡工艺，制泡量稳定，解决了低锤度糖汁气浮澄清过程其它制泡方式存在的制泡不稳定、操作控制难度大等问题；设备主体浮升池采用伞状倒锥型结构，安装简便，空间布局先进，排汁采用环状多管布置设计，出汁更加稳定，专利技术的浮清澄清器无死角和积泥，解决了低温环境下泥汁沉积造成的不良澄清后果；系统采用全自控方式实现了自动控制及实时监控，自动控制系统主要包含三个控制单元：（1）混合汁流量均衡控制系统；（2）混合汁温度自动调节控制系统；（3）助剂添加恒比控制系统。制糖全自控混合汁上浮澄清技术从根本上解决了混合汁气浮澄清过程存在的浮清效果稳定性差，操作控制繁琐，糖汁酸败等问题。 |
|  | 技术性能指标 | 1、 浮清后的混合汁简纯度较浮清前的混合汁平均提高≥1.5AP； 2、 使硫熏中和工序硫熏强度降低≥10%； 3、 混合汁上浮过程停留时间≤15min； 4、 系统实现自动控制。 |
|  | 创新点 | 1、设计了混合上气浮澄清专用澄清器； 2、开发了基于DCS系统的混合汁上浮参数监控和工艺管理专用软件。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 ■国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 项目成果已在广西来宾东糖迁江有限公司推广应用。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 项目自2012年11月16日投入使用，累计产生的经济社会效益为780.72万元。 |
|  | 技术适用领域 | 甘蔗制糖业原糖和耕地白砂糖中糖汁澄清，以及甜高粱糖汁的澄清。 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  | 2014年2月28日，通过中国轻工业联合会组织的鉴定 |

| 技术名称 |  | 制糖工业全自控滤汁快沉清净技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 制糖工业全自动滤汁快速沉降系统是目前最选进的滤汁单独处理技术。其主要技术内容包括三个方面：滤汁快速沉降池体结构、滤汁沉降高效无扰动的排泥方式和抗生产波动能力的技术对策。 1、滤汁快速沉降池体结构：池体采用新型的矩型挡板式结构，内置宽幅栅隔板，起强制沉降作用，与现有波纹板结构的滤汁沉降器相比，具有沉降效果好、不挂泥、不用清洗的特点。 2、滤汁沉降高效无扰动的排泥方式：采用连续转动的双向螺旋轴强制排泥装置，具有排泥转动半径小、刮泥线速度低、推送平稳、排泥效率高、功耗小的特点，同时可保证排泥浓度高，排泥过程对沉降池体内的流态和沉降效果扰动最小，有效避免沉积杂质大量聚集而带来的不良工艺后果，使澄清液的工艺品质指标稳定性好，澄清效果稳定。 3 、抗生产波动能力的技术对策：系统采用DCS自动控制技术，进一步提高抗波动能力，保证澄清效果的高度稳定。同时减少人工的操作和技术负担，方便生产管理。自动控制系统包含四个控制单元，分别是：滤汁加热温度控制系统、滤汁流量均衡控制系统；助剂（絮凝剂）添加恒比控制系统、泥汁排出自动控制系统。其中滤汁流量和絮凝剂的控制均采用最新变频技术。控制系统采用小型触膜屏为人机交互界面，对系统的设置和监控都通过小型触膜屏直观地完成，是目前最先进、最成熟的滤汁快沉控制系统。 |
|  | 技术性能指标 | 1、经处理后的滤清汁简纯度与处理前滤汁简纯度不降低； 2、处理后滤清汁混浊度≤1200MAU，色值≤1500IU； 3、系统实现自动控制。 4、滤汁在沉降器中的有效停留时间约为18-25分钟左右； 5、处理后清汁质量能满足直接入蒸发罐的工艺要求； 6、沉降泥汁直接去吸滤机不回头(即不返回泥汁箱之前工序)。 |
|  | 创新点 | 全自控操作系统及螺旋强制排泥沉降器。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 ■国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 项目成果已在广西田阳南华糖业有限公司推广应用。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 项目自2008年12月投入使用，累计产生的经济社会效益为1300多万元。 |
|  | 技术适用领域 | 甘蔗制糖和甜菜制糖行业中无滤布真空吸滤机处理后的滤汁澄清。 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  | 2012年11月27日，通过中国轻工业联合会组织的鉴定 |

| 技术名称 |  | 常压室温等离子体高效突变育种技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 本技术在国际上首次将常压室温等离子体应用于生物诱变领域，是一种高性能的生物突变手段，为优良菌株的选育提供一种高效、广谱、方便、快捷、安全的新方法和新装备，可广泛地应用于高效生物诱变育种。 本技术通过集成具有自主知识产权的可控常压室温等离子体技术、高效突变技术等多项关键技术，形成国际领先的高效诱变育种技术。目前在常压室温等离子体高效突变育种技术领域已申请专利8件（已经授权发明专利1件、实用新型专利3件；国际专利PCT申请1件），开发出 “常压室温等离子体生物诱变仪” 系列仪器设备。本技术及其仪器设备应用领域广泛，包括生物化工类企业（生物制药类、生物能源类、发酵、食品类企业等）、广大从事生物技术研究的科研院所等。 |
|  | 技术性能指标 | 工作气体：99.99%以上高纯氦气；流量控制范围：0-15±3%SLM（公升/分钟）；防护等级：IP53；工作环境：0～40℃；冷却系统：风冷或冷却水循环机；等离子体射流温度：20～37℃；工作环境要求：室内温度应控制在15-25℃；工作湿度要求：室内空气相对湿度应≤60%。 |
|  | 创新点 | （1）可控的等离子体技术：实现了在大气压条件下放电产生稳定、均匀、近室温的等离子体；（2）快速、高效突变技术：高浓度的活性粒子处理样品只需10s-5min，即可获得105以上的高质量突变库，比常规的诱变育种方法提高10倍到100倍以上的容量；（3）获得高性能突变菌株的可靠性：均匀温和的等离子射流，结合分子生物学技术，确保获得目标表型的高性能菌株；（4）突变类型的多样性：和其他常规的诱变育种方法相比较，其突变率和正突变率大幅度提高，且等离子体诱变方法所获得突变株的突变位点更加丰富。（5）确保无菌操作环境：工作区域的气流均为经HEPA高效过滤器（对0.3微米颗粒过滤效率为99.999%）过滤的洁净气流， 100%确保无菌环境；（6）多样品连续诱变处理：仪器采用自动旋转载物台，转盘控制节省操作时间，实现对多个不同处理参数（功率、气流量和处理时间）样品的连续处理；（7）安全环保：常压室温等离子体育种仪获得了国际CE认证，辐射水平低于手机，安全性高，与常规物理诱变与化学诱变相比更环保。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 本技术在国内外已经推广近100家相关领域的科研单位和企业 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 目前已推广了30余台/套，实现销售收入1500万元。 |
|  | 技术适用领域 | 本技术可应用于生物化工类企业和从事生物技术研究的科研院所等。 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2013年12月1日，中国食品产业产学研创新发展高峰论坛优秀科研成果二等奖、 2012年12月，中关村国家自主创新示范区新技术新产品、 |
| 鉴定单位、时间 |  |  |

| 技术名称 |  | 长城高品质干红葡萄酒酿造及综合防氧化技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 将高端葡萄酒的生产新工艺与防氧化技术研究相结合，改进葡萄风干、保留5%整粒葡萄、果浆循环、冷浸渍工艺、破帽工艺、后浸渍、橡木桶陈酿、瓶贮等创新工艺，对不同酿造工艺对葡萄原料本身芳香和酚类物质的提取作用及对葡萄酒感官质量的影响进行试验分析，对葡萄酒氧化机理以及葡萄酒中溶解氧含量、游离SO2含量对防止氧化，延长产品生命周期的影响进行研究，解决葡萄酒的氧化及沉淀问题。 |
|  | 技术性能指标 | 创新工艺应用后 创新工艺应用前 栽培架势： 单主蔓水平龙干形 多主干扇形 亩产量： ＜800公斤 1000-1200公斤 含糖量： 220-230g/L 180-200g/L 总酚含量： 2300-2500mg/L 1900-2100mg/L 酒精度： 13.5 ± 1.0 （%vol） 11.5 ± 1.0（%vol） 总酸： 5.5±0.5 （g/l） 6.0±0.5（g/l） 挥发酸： ≤0.9（g/l） ≤1.2（g/l） 干浸出物： ≥22（g/l） ≥19（g/l） 溶解氧： ≤2ppm 8-12ppm |
|  | 创新点 | 1、创出了适于怀涿盆地的栽培架势—单主蔓水平龙干形；通过合理种植密度、留芽量，控肥控水，控制亩产量，延迟采收期等，产出的原料果穗、果粒适中，葡萄皮厚重，芳香类物质、多酚类物质丰富，成熟度高、品质优。2、创新葡萄原料分选模式，采用“串选”、风干、“粒选”；国内独创轻度破碎保留5%整粒葡萄进行厌氧发酵；国内首创浸渍发酵采用“果浆果汁”双循环喷淋方式。3、创新 “果浆”循环喷淋、冷浸渍工艺、破帽工艺、后浸渍结合启动苹果酸乳酸发酵工艺、橡木桶发酵、陈酿、瓶贮等工艺，充分提取葡萄原料本身的芳香物质和酚类物质至葡萄酒中，全面提升葡萄酒的感官质量。4、摸清葡萄酒氧化途径与机理。5、国内首创综合防氧技术，将葡萄酒中溶解氧含量由8-12ppm降至小于2ppm，延长了两年以上货架期。6、采用光感技术，精确控制各个生产环节中葡萄酒溶解氧变化，对葡萄酒生产全过程实行微氧管理。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 ■国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 已在中国长城葡萄酒有限公司所有葡萄酒品类中应用，有效解决葡萄酒的氧化及沉淀问题。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 2010年到2013年累计利润48423.78万元，累计税收32700.52 万元。 |
|  | 技术适用领域 | 食品发酵与酿制技术 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2014年4月，中粮集团第二届科学技术奖一等奖 |
| 鉴定单位、时间 |  | 2012年8月12日，通过河北省科技成果转化服务中心组织的鉴定 |

| 技术名称 |  | 华夏葡园A区干红葡萄酒工艺技术与示范 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 1）按照有机食品葡萄基地建设模式推广特定小产区，实现对产区的细分。 2）根据赤霞珠本身的特性在栽培方式、整形方式、修剪方式、亩产量、施肥、耕作、采收期等系列管理上制定科学栽培管理技术，同时做与之相适应的技术处理，以尽可能使该品种的优质特性表现出来，从而反映在葡萄酒中。 3）严格按照有机食品葡萄酒生产技术，从葡萄前加工、到发酵工艺、原酒管理、木桶贮存、澄清处理、冷冻处理、装瓶贮存等方面研究葡萄酒生产加工技术对葡萄酒品质的影响，制定最佳品质葡萄酒的生产加工工艺。 4）研究葡萄和葡萄酒风味成分和营养成分，分析制定获取最大风味物质和营养成分的工艺技术条件。 |
|  | 技术性能指标 | 按照有机食品葡萄酒生产技术，研究生产出华夏葡园A区干红葡萄酒 |
|  | 创新点 | 科学的葡萄栽培及管理体系；果胶酶处理结合低温浸渍；优良苹果酸-乳酸发酵菌种的选择和应用；微氧化处理技术的应用促进葡萄酒成熟；电渗析结合冷冻处理改善葡萄酒的澄清度和稳定性。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 ■国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 华夏葡园A区干红葡萄酒工艺技术与示范的完成，在当今国内葡萄酒行业基地建设不完善，产品风格同质化严重的背景下，对产品进行细分，独辟蹊径，为消费者提供了更多优质、风味独特的葡萄酒产品。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 完成了酿酒葡萄赤霞珠特定小产区（A区）的基地建设，栽培管理技术体系和项目技术路线的制订，生产工艺的改造及分析检验方法的建立、新技术的应用研究，并且进行了推广栽培示范。用于制作特定小产区（A区）葡萄酒的赤霞珠栽培和种植面积已到到820亩。所酿造的A区葡萄酒已经投放市场，体现出较好的品种特点。华夏葡园A区葡萄所生产葡萄酒的累计社会总产值6848.1万元，累计创税2670.8万元以上，累计社会纯收益1074.2585万元、科技投资收益率2.44，并获得了中国绿色食品发展中心的AA级绿色食品葡萄和葡萄酒的认证和产品鉴定 。华夏葡园A区干红葡萄酒还获得了“中国国际葡萄酒及烈酒评酒会”特别金奖。 |
|  | 技术适用领域 | 酒葡萄栽培、酒葡萄深加工、干红葡萄酒生产 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2013年，河北省科学技术进步二等奖 |
| 鉴定单位、时间 |  | 通过河北省科技成果转化服务中心组织的鉴定 |

| 技术名称 |  | 一种提高浓香型白酒呈香味物质含量的方法 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 通过对泸型酒酿造过程中的关键工艺参数研究，建立了浓香型白酒发酵周期数学模型，发明了提高浓香型白酒呈香物质含量的方法，有效的利用酒糟中的酸类、醇类物质、酶类物质促进发酵过程中香味物质的产生，形成了一套完善的提高浓香型白酒香味物质含量的技术应用体系。生产得到的高品质浓香型白酒，具有白酒香味更浓、酒体更丰满、窖香风格典型的特点。 |
|  | 技术性能指标 | 实现了泸型酒酿造过程的科学化、精确化、系统化控制，具有广阔的应用前景。 |
|  | 创新点 | 1、浓香型白酒发酵周期数学模型的预测研究。将spss等数学统计与分析处理应用于浓香型酒生产工艺控制，建立浓香型酒生产工艺数学模型；将模糊聚类等方法应用于浓香型白酒生生产控制参数分析，探究各生产影响因素之间的相互作用关系，完善工艺参数数学模型。 2、浓香型白酒酿造用水的数学模型研究。构建了浓香型白酒酿造用水的数学模型，合理的控制好出窖水分、润粮水分、量水用量这三个关键工艺参数，保证恰当的蒸馏条件和入窖粮糟的水分含量，是粮食糊化、乙醇和香味物质的提取效果，以及发酵正常进行的必要条件，进而建立浓香型白酒酿造用水的数学模型。 3、研究了浓香型白酒生产关键参数与浓香型白酒发酵规律。通过对发酵过程中微生物和各理化因子以及主要香味物质成分变化规律的研究，找出酵母菌，细菌，霉菌几类微生物与水分、酸度、淀粉、还原糖、酒精含量等理化因子变化规律的对应关系。初步发现发酵关键参数的总体规律。 4、研究了蒸馏甑桶醅层高度、高径比对蒸馏效率和酒质的影响，建立了甑桶内乙醇的浓缩规律，揭示了现有蒸馏设备具有很大扩能潜力。 5、建立白酒蒸馏提取乙醇及多种香味物质的传质动力学模型，指导白酒蒸馏参数的选择，优化蒸馏系统设计和蒸馏操作控制，以提高蒸馏效率和提升白酒品质。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 ■国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 形成的提高浓香型白酒香味物质含量的技术应用体系，已在泸州老窖集团进行优质基础酒酿造推广。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 项目技术提高了浓香型白酒中呈香物质（酸类、酯类、醇类、醛类等物质），提高了基础酒的产量与质量，丰富了酒体风格。按6万吨/年基础酒计算，基础酒产量提高5-10%，优质率提高1-3%，2010年1月至2012年6月，累计实现新增销售额25086万元，新增利润8780万元，新增利税5770万元，取得了良好的经济效益。 |
|  | 技术适用领域 | 酿酒技术领域 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2012年，中国酒业协会科学技术发明二等奖。 |
| 鉴定单位、时间 |  | 2012年4月，通过四川省科技厅组织的鉴定。 |

| 技术名称 |  | 浓香型白酒发酵温度调控技术开发应用 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 项目系统地研究了浓香型白酒窖内微生物区系的剖析及其对温度（变化）的响应、发酵温度影响基酒质量的模型、浓香型白酒发酵窖内温度调控技术体系提高基酒质量的机理等。进行了换热装置创建、温度调控策略、温度对基酒质量的影响等关键技术研发，实现了对发酵过程的温度调控，使窖内发酵温度及变化趋势更利于优质基酒生产。形成浓香型白酒发酵温度调控技术，对关键技术参数进行修正、优化，并在实际生产中验证、完善后，形成浓香型白酒发酵温度调控技术。 |
|  | 技术性能指标 | （1）发酵温度控制指标 冬季达到发酵顶温时间缩短1d-3d，顶温升高2℃-4℃且持续时间延长4d-6d；夏季达到发酵顶温时间滞后1d-3d，发酵顶温升高0℃-3℃且持续时间延长3d-6d；春、秋两季发酵顶温升高2℃-3℃，持续时间延长3d-6d。 （2）主要呈香呈味物质生成情况 ①中层糟醅己酸乙酯、乙酸乙酯分别提高22%和33%；下层糟醅己酸乙酯、乙酸乙酯分别提高17%和9%；乳酸乙酯生成量略有减少。 ②己酸、乙酸生成量上升，乳酸生成量略有下降，其它高级酯、酸、醇等呈香呈味成分含量均有不同程度提高。 |
|  | 创新点 | 创建了行业内首个发酵温度对窖内细菌的多样性、典型微生物数量、代谢产物（呈香呈味成分）生成的影响研究模型，首次报道了发酵温度对浓香型白酒典型微生物变化趋势、代谢产物（主要呈香呈味成分）生成的影响；研究了窖内主要生香产酯微生物（细菌）的多样性、部分菌株的发酵（温度）特性；初步揭示了发酵温度对浓香型白酒基酒质量的影响机理，丰富了白酒生产基础理论。 原创性地将换热方法用于窖内温度的调控。开展温度对基酒质量的影响、换热装置构建、温度调控策略等关键技术研发，通过控制发酵前期升温速率，提高发酵顶温、延长顶温时间，使浓香型白酒发酵温度“前缓、中挺、后缓落” 的变化趋势更为典型，提高了基酒质量。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 ■国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 技术在泸州老窖股份公司应用后，中层出窖糟醅己酯、乙酯分别提高22%和33%，下层出窖糟醅己酯、乙酯分别提高17%和9%；己酸、乙酸生成量上升，乳酸生成量略有下降；乳酸乙酯生成量减少，其它高级酯、酸、苯乙醇含量均有提高。入库基酒尝评结果：一段酒酒体窖香浓郁，多粮口感，多香味；二段酒窖香更浓；三段酒窖香味多。表明发酵温度调控技术对突出浓香特色作用显著，利于提高基酒质量。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 成果在泸州老窖股份有限公司应用， 2010年8月至2012年12月，优质基酒产量增加164吨，新增产值29160万元，新增利税11372万元。 |
|  | 技术适用领域 | 酿酒技术领域 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2013年，中国酒业协会科学技术进步二等奖 |
| 鉴定单位、时间 |  | 2012年6月，通过四川省科技厅组织的鉴定 |

| 技术名称 |  | 优良黄酒发酵菌的选育及提高黄酒产质量的关键技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 从淋饭酒母和传统工艺黄酒发酵醪中筛选出3株优良黄酒酵母菌，通过发酵工艺优化和应用筛选出的快速发酵菌发酵，提高了机械化黄酒车间产量；强化淋饭酒母中的优良菌种，研制新型淋饭酒母，有效降低了传统工艺黄酒的酸败率；研制大罐发酵专用酒母，显著改善了机械化黄酒的香气和质量。获授权发明专利4项、实用新型专利1项。 |
|  | 技术性能指标 | 1、建立了适用于黄酒生产企业的优良酵母菌高效筛选和现有菌种快速纯化的方法；2、XZ-11酵母菌（专利保藏号： CGMCC NO. 5768），应用于机械化黄酒生产能缩短发酵周期2天，并有效防止酸败；XZ-10酵母菌（专利保藏号：CGMCC NO. 5872）由于发酵相对平缓、风味好，特别适合传统工艺黄酒生产发酵；3、通过工艺优化和应用快速发酵菌，提高现有机械化黄酒车间产量；新型淋饭酒母能有效降低传统工艺黄酒酸败率；采用混菌高温糖化酒母与淋饭酒母结合使用，解决传统工艺黄酒酿季后期淋饭酒母的衰老问题；4、大罐发酵黄酒专用酒母有效改善大罐发酵黄酒的香气和质量，酿制的黄酒各项理化指标均符合国家标准要求；5、改进的卧式蒸饭机能有效降低生饭率，提高蒸饭质量。 |
|  | 创新点 | 1、建立优良酵母菌高效筛选和现有菌种快速纯化的方法，具有简便、快速、高效和试验结果稳定可靠的优点。2、从淋饭酒母和传统工艺发酵醪中筛选出3株优良黄酒酵母菌。3、通过工艺优化和应用快速发酵菌，提高了机械化黄酒车间产量。4、研制了应用于传统工艺黄酒酿造的新型淋饭酒母，混菌高温糖化酒母。5、采用2株酿酒酵母制备大罐发酵黄酒专用酒母，通过混菌发酵改善了大罐发酵黄酒的香气和质量。6、改进的卧式蒸饭机利用位差使饭层断裂散开，裸露出的饭层内部生米在后蒸饭段蒸汽的继续作用下熟化，降低了生饭率，且米饭更易冷却。 |
|  | 先进性 | □国际领先 ■国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 2010年起在浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司推广应用。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 已实现销售收入1.86亿元，利税7260万元。 |
|  | 技术适用领域 | 黄酒生产企业及活性干酵生产企业 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2012年，中国酒业协会科技进步二等奖 |
| 鉴定单位、时间 |  | 2012年9月，通过浙江省经信委组织的鉴定 |

| 技术名称 |  | 五塔二级差压蒸馏技术在优级食用酒精生产过程中的应用 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 一是研究各塔间能量的合理匹配，以减少食用优级酒精蒸馏生产的能耗和水耗，达到节能的目的；二是采用多点排杂技术，以降低优级酒精成品中杂质的含量，提升酒精产品质量。 |
|  | 技术性能指标 | 蒸汽消耗：2.2～2.5吨/吨优级成品；循环水消耗：80～100吨/吨优级成品；一次水消耗：5吨/吨优级成品；产品质量：符合食用酒精国家标准GB10343-2008优级标准，部分杂质含量可达到特级标准。 |
|  | 创新点 | （1）五塔二级差压蒸馏工艺配置粗馏塔、水洗塔、精馏塔、甲醇塔和回收塔。通过各塔间的能量相互匹配：精馏塔采用直接蒸汽供热，精馏塔酒汽供热水洗塔和甲醇塔，水洗塔和甲醇塔酒汽供热粗馏塔，汽凝水闪蒸汽供热回收塔，吨食用优级酒精汽耗为2.2～2.5吨，循环水消耗为80～100吨。 （2）采用多点排杂工艺：粗馏塔顶部排除醛类、酯类等低沸物，中部脱除CO2等不凝汽；水洗塔回流采杂排除正丙醇；精馏塔和回收塔中部采油排除杂醇油（异丁醇+异戊醇）；甲醇塔顶部采杂排除甲醇，成品酒精达到国家标准GB10343-2008优级标准，部分杂质含量可达到特级标准。 |
|  | 先进性 | ■国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 五塔二级差压优级酒精蒸馏技术，自2006年开始在行业内推广应用以来，截至2010年9月，已经形成190万吨设计产能，实际生产产能达到140万吨；其中：新建产能145万吨，技改产能45万吨。为行业节约能耗约14万吨标准煤。 自2006年10月在吉林省新天龙实业股份有限公司开始实施以来，产品质量稳定，实际运行蒸汽消耗2.15吨/吨优级酒精。产品化验指标结果：色度、氧化时间、酸度指标达到国家标准GB10343-2008优级标准，酒度、醛、甲醇、正丙醇、杂醇油（异丁醇+异戊醇）、酯、不挥发物指标达到特级标准。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 吉林省新天龙实业股份有限公司12万吨/年优级食用酒精蒸馏装置，自生产以来，吨酒精的水、电、汽消耗有较大幅度下降，年可节水60万吨，节电516万千瓦时，节汽5.4万吨，计年可总减少标煤消耗近0.76万吨，年节约资金760万元。并对废水进行处理后回用于生产，进环保分厂的COD总量下降了72%。 |
|  | 技术适用领域 | 酒精生产企业 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2014年4月，中国酒业协会科学技术进步一等奖 |
| 鉴定单位、时间 |  | 2013年9月，通过中国轻工业联合会组织的鉴定 |

| 技术名称 |  | 纯生啤酒生产关键技术和装备国产化 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 1、在国内首家实现纯生啤酒工业化生产。首次发现纯生啤酒酿造过程中存在“活的但不可培养”（VBNC）状态易感微生物，阐明其种类、生长特性和分布规律，进一步丰富和完善了啤酒微生物控制理论体系,建立了啤酒易感微生物分析、控制及预警溯源技术，解决了纯生啤酒微生物控制关键技术难题； 2、生产出国内第一套纯生啤酒生产装备。在阐明啤酒生产过程中料液动量、热量和质量传递基本规律的基础上，开发出整套全自动啤酒酿造、灌装生产设备，打破了国外装备垄断地位； 3、显著提高纯生啤酒品质和生产效率。基于代谢调控育种理论，结合转录组测序和基因表达系列分析技术，对酵母代谢途径中关键酶及其编码基因进行解析，运用传统微生物选育技术获得系列啤酒发酵高性能菌株，纯生啤酒产品保存6个月后泡持性仍达210 秒以上； 4、建立啤酒风味控制体系，开发出啤酒风味质量控制技术、高效低耗间歇煮沸技术及设备，使纯生啤酒风味稳定性由2个月提高到5个月以上。 |
|  | 技术性能指标 | 1、开发快速检测方法，实现6天内检出VBNC 状态易感微生物； 2、低产蛋白酶A酵母应用生产纯生啤酒，蛋白酶A酶活降低30%以上，啤酒产品保存6个月以后泡持性仍达210秒以上，泡沫衰减率比出发菌株降低了50%； 3、高效低耗间歇煮沸技术及设备，使麦汁热老化物降低60%以上，氧老化物降低20%以上，蒸汽消耗降低了124%，纯生啤酒风味稳定性由2个月提高到5个月； 4、开发出纯生啤酒全自动无菌灌装线，生产效率达36000瓶／小时； 5、耐受20°P 麦汁浓度发酵的突变株，实现20°P 超高浓酿造，发酵周期仅为13.6 天。 |
|  | 创新点 | 技术解决了啤酒生产过程微生物控制关键技术难题，并实现纯生啤酒工业化生产。开发出整套全自动啤酒酿造、灌装生产设备，纯生啤酒装备由依赖进口转为国内自主制造，打破了国外装备的垄断地位，相关设备已被国内外149家（其中国外35家）啤酒厂采用。运用传统微生物选育技术获得系列啤酒发酵高性能菌株，显著提高了纯生啤酒品质和生产效率。开发出啤酒风味质量控制技术、间歇煮沸技术及设备，使纯生啤酒风味稳定性由2个月提高到5个月以上。 |
|  | 先进性 | ■国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 该装备技术在百威英博、喜力、嘉士伯、华润雪花、青岛等国内外149家啤酒企业应用。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 项目累计生产纯生啤酒256.3万千升，实现销售收入129.26 亿元，创利税40.64亿元，其中利润20.83亿元。实现了清洁生产和节能降耗，综合能耗由106.26千克标煤/千升降至36.79 千克标煤/千升。 |
|  | 技术适用领域 | 适用于纯生啤酒生产和装备制造领域。 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2013年4月17日，中国酒业协会科学技术进步奖一等奖 |
| 鉴定单位、时间 |  | 2010年5月7日，通过中国轻工业联合会组织的鉴定 |

| 技术名称 |  | 淀粉糖高效制备及分离关键技术及产业化 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 开发了淀粉糖的酶法高效制备和清洁分离技术，并突破了淀粉糖大规模工业化生产的关键技术。淀粉糖的酶法高效制备技术：开发了分支环糊精的酶法反向合成技术、建立了新型低聚糖的酶法制备技术、形成了新型单糖和糖醇生物法制备技术；淀粉糖的高效清洁分离技术：开发了金属螯合类大孔树脂固定相的定向合成技术、建立了淀粉糖绿色清洁分离技术、创新了淀粉糖多组分同时分离纯化的SMB色谱工艺技术、发明了连续错流变温色谱吸附分离技术；淀粉糖的大规模工业化生产共性技术：构建了淀粉糖工业化色谱分离的自动化控制体系、形成了淀粉糖生产过程中零生蒸汽蒸发技术、开发了低能耗淀粉糖自动化脱色系统、建立了四膜组合废料回收和中水回用的淀粉糖节水生产体系。 |
|  | 技术性能指标 | 开发了酶法高效制备新型淀粉糖产品技术，采用普鲁兰酶反向合成制备麦芽三糖基-β-环糊精，转化率35.7%，产品纯度99.5%；采用半乳糖苷酶制备半乳糖基-β-环糊精，转化率35%以上，产品纯度90.4%；采用6-G-呋喃果糖苷酶制备新科斯糖，产率330g/L；采用4-α-CGTase制备了DP20-DP40聚合度的大环糊精，环化率56.3%，产品纯度89.4%，采用酮糖差向异构酶高效转化D-果糖生成D-阿洛酮糖，产率50g/L。 |
|  | 创新点 | 1、开发了酶法高效制备新型淀粉产品技术。 2、发明了以热水代替酸碱洗脱剂的连续错流变温色谱及多组分模拟移动床色谱分离清洁生产技术，提高了固定相利用率及分离效率，实现产品分离过程清洁化。 3、突破淀粉糖大规模工业化生产节能减排关键技术，降低生产成本，减少化学废料的生产，节约了水资源。开发了“机械式蒸汽再压缩蒸发器、三效废热蒸发器”相结合的蒸汽余热高效利用技术；形成了“干燥过程、焙干过程、活化过程”的多段炉颗粒活性炭再生技术，颗粒活性炭回收损失率低于5%；建立了四膜组合污水处理系统，实现废酸废碱回收和中水循环再利用。 |
|  | 先进性 | ■国际领先 □ 国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 项目形成的分支环糊精、大环糊精、麦芽糖醇、结晶葡萄糖、结晶果糖等淀粉糖产品及其清洁分离技术分别在西王集团有限公司、保龄宝生物股份有限公司、山东新大精细化工有限公司、山东禹城绿健生物科技有限公司等企业实现了产业化。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 累计新增产值约10个亿，新增利润约2亿元，新增税收约8000万元，经济和社会效益显著。 |
|  | 技术适用领域 | 淀粉糖相关行业 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2013年，中国轻工业联合会科学技术进步一等奖 |
| 鉴定单位、时间 |  | 2012年12月25日，通过中国轻工业联合会组织的鉴定 |

| 技术名称 |  | 颗粒活性炭脱色和再生系统用于葡萄糖生产中的应用 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 活性炭作为常规的生产原辅料，在使用过程中产生环境问题非常棘手，活性炭在生产过程中的添加过程中、板框压滤机在拆卸过程中会产生大量的废弃物，这些都会造成生产环境的污染。 对于工人，该工段工作环境较脏，劳动强度大，活性炭粉末对职工身体也有损害。粉末炭使用一个周期后就要废弃，同时在处理废弃活性炭时不可避免的带走部分物料，造成不必要活性炭的浪费。 本技术通过改变现有的脱色设备，使物料在密闭的环境中通过自动控制来达到预期效果，并且提高活性炭的利用率，以此降低生产成本，改善生产现场环境，提高企业人性化管理的理念。技术应用于葡萄糖生产过程中，颗粒活性炭可以进行再生循环利用，实现了资源循环利用。 |
|  | 技术性能指标 | 此技术成功使用，要求对物料的处理达到滤膜白度≧70%，透光≧97%， 色度≦5RBU并且活性炭的损失到达了预期的效果，同时也减轻了离子交换树脂60%的负担，最主要的改善了生产环境降低了生产成本。 |
|  | 创新点 | （1）颗粒活性碳在葡萄糖生产中的应用，解决了废弃物的处理难题，可以进行再生循环利用，属国内首创。 （2）颗粒碳吸附技术，很少用于制糖行业脱色，其在制糖行业的应用具有明显的经济效益和社会效益。 （3）颗粒碳吸附脱色技术，在结晶葡萄糖行业内的应用，技术要求较高，西王药业有限公司与山东西王糖业有限公司采用此技术，拓展了颗粒活性碳应用领域，对活性炭行业具有深远影响。 （4）颗粒活性碳吸附技术的应用，既保证了产品的质量有降低了能耗，减少了不必要的浪费。 |
|  | 先进性 | □国际领先 ■国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 项目成果已在西王药业及山东西王糖业公司推广应用 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 每年为西王药业及山东西王糖业公司节省脱色成本1000万元以上。同时连续脱色，连续再生处理，全自动化生产，减少操作人员，降低成本。 |
|  | 技术适用领域 | 在大多数制糖行业，利用颗粒活性炭处理糖液以及活性炭再生，在国内尚无应用，将推动食品发酵工业的绿色制造水平。 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  | 2013年7月16日，通过山东省科技厅组织的鉴定 |

| 技术名称 |  | 葡萄糖母液的色谱分离工程化技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 该项目通过对模拟移动床技术进行彻底研究和专业分析，并成功应用于葡萄糖母液的分离。采用模拟移动床色谱技术可将葡萄糖母液中的葡萄糖部分和杂糖部分分离，分离所得的葡萄糖部分返回结晶糖系统生产结晶葡萄糖，杂糖部分精制后生产麦芽糖浆。模拟移动床技术的成功应用，大大提高了葡萄糖的收率，减少了葡萄糖母液的产出。解决了一直困扰葡萄糖生产企业的葡萄糖母液难题，使葡萄糖生产得以顺利进行。 |
|  | 技术性能指标 | 1、提取液指标要求： 指标; 含量要求. DX值; ≥93%. 干物; ≥35%. 2、色谱提余液指标要求； 指标; 含量要求. DX值; ≤20%. 干物; ≥10%. 3、葡萄糖收率≥90%。 |
|  | 创新点 | 1、设备创新：本项目创新的采用了四柱法分离葡萄糖技术。显著的降低了投资成本，同时也符合了节能、低碳的理念。 2、工艺创新：在优选了模拟移动床所用树脂的基础上，进一步优化了模拟移动床的运行参数，使提取液的DX值与干物浓度、提余液的DX值与干物浓度均达到了技术指标要求。 3、技术创新：国内模拟移动床技术实现了技术突破，葡萄糖的市场行情越来越好，采用模拟移动床技术分离葡萄糖母液显示出其必要性和重要性。 |
|  | 先进性 | □国际领先 ■国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 在利用模拟移动床分离葡萄糖母液的工艺中，由于所采用的模拟移动床设备可以使分离过程完全实现自动化操作，从而保证了产品质量的稳定可靠。在处理提余液的工艺中，采用MVR蒸发器设备，该设备比传统的四效蒸发器可节约90%以上的蒸汽耗量。极大的节约了能源，环境效益明显。为降低产品生产成本、提高单位原料的利用率开辟了新途径，经济效益和社会效益显著，值得推广。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 在利用模拟移动床分离葡萄糖母液的工艺中，由于所采用的模拟移动床设备可以使分离过程完全实现自动化操作，从而保证了产品质量的稳定可靠。在处理提余液的工艺中，采用了MVR蒸发器设备，该设备比传统的四效蒸发器可节约90%以上的蒸汽耗量。极大的节约了能源，环境效益明显。 |
|  | 技术适用领域 | 适用于葡萄糖产业 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  | 2013年7月16日， 通过山东省科技厅组织的鉴定 |

| 技术名称 |  |  | 葡萄糖生产过程中余热高效利用集成技术 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） |  | 在物料蒸发浓缩工序，传统的工艺每吨产品的生产过程中蒸发物料所消耗的蒸汽0.5吨，按每吨蒸汽130元，成本达到65元。 为了提高产品的质量，液化工艺进行二次喷射是不可避免的，液化液温度要升到135℃，之后闪蒸到95℃排放出来的废蒸汽必须想办法利用起来。现在MVR蒸发技术已经成熟，可以很大程度的降低运行费用，特别是在蒸发浓度比较低的物料，由于沸点升高小，优势更加明显。所以由MVR蒸发器作为预浓缩，将浓度从30～35%浓缩到一定程度作为补充，最后充分利用废热蒸发将物料浓缩到结晶要求的浓度。 |  |  |
|  | 技术性能指标 |  | 设备名称; 进料浓度; 出料浓度; 蒸发温度; 电消耗（吨电/吨蒸发水. MVR蒸发器; 30-35%; 55-60%; 70-75℃; 22. 废热蒸发器; 55-60%; 70-72%; 70-75℃; 6. |  |
|  | 创新点 |  | 1、在结晶葡萄糖生产过程中，引进具有高效节能优势的MVR蒸发器用于浓度低的蒸发段，起预浓缩的作用。二次蒸汽只需要一级压缩就可以实现，设备投资尽可能节省的同时，实现了节能降耗的目的。最终浓缩选用适用于浓度较高的多效蒸发器，两种不同类型蒸发器有机的结合。 2、实现二次喷射液化，提高产品质量的同时，充分利用了其闪蒸废汽作为物料蒸发的热源，而不至于使其浪费； 3、根据液化闪蒸和蒸发之间的热量平衡，合理设计自动化控制，保证废热提供工序和废热使用工序之间的协调运行。各工序稳定可控的运行是本项技术成功运用的前提。 4、由于整个蒸发工艺属于低温蒸发，过程物料温度低于75℃，避免了温度过高对糖液质量的影响。 |  |  |
|  | 先进性 |  | □国际领先 ■国际先进 □国内领先 □国内先进 |  |  |
|  | 已经推广应用情况 |  | 通过两个月的运行，液化闪蒸汽能有效的利用起来，而且自动控制稳定，一次喷射和二次喷射的闪蒸压力和温度都能精确控制在工艺要求的范围内。利用液化废气驱动的废热蒸发器运行效果较好，能实现蒸汽的平衡控制，出料浓度稳定达到结晶工艺的要求。 |  |  |
|  | 已取得的经济社会效益 |  | 应用此工艺，比传统生产工艺降低生蒸汽消耗0.5吨/吨糖。按年产45万吨葡萄糖，蒸汽价格130元/吨计算，年节约生蒸汽费用2925万元。减去MVR蒸发器多消耗的722.2万元电费（MVR蒸发器每蒸发一吨水多消耗18度电，共1111万度电，按0.65元/度算），每年可节约2202.8万元。 |  |  |
|  | 技术适用领域 |  | 葡萄糖行业乃至整个淀粉糖行业 |  |  |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  | 2013年，滨州市科学技术奖三等奖 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  |  | 2012年11月4日，通过山东省科技厅组织的鉴定 |  |  |
| 技术名称 |  |  |  | 纸张低定量化技术 |  |
| 内 容 简 介 |  | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） |  | 纸张低定量化技术通过纤维处理工艺、加填工艺、湿部化学和纸张抄造等工艺的优化，以及新材料的应用，让有限的原料生产更多面积的纸或纸板，同时保持或改善产品质量，是降低纸张生产过程原料消耗、能源消耗、“三废”产生量，提高生产效率的有效途径。低定量纸张在国外应用已经比较广泛，欧美和日本市场的新闻纸主流定量已经降低到43g/m2，日本甚至出现了40g/m2的超低定量新闻纸。但是，纸张低定量化后，很多过程指标和质量指标与原来相比存在明显差距，一方面使纸或纸板的生产运行性能降低；另一方面使产品力学性能、光学性能、印刷性能等无法满足后续加工或使用要求。纸张低定量化技术解决的主要问题有： 1、定量降低与纸张印刷性能之间的矛盾。 2、定量降低与纸张强度性能之间的矛盾。 3、定量降低与生产成本上升之间的矛盾。 |  |
|  |  | 技术性能指标 |  | 成纸定量降低3-5g/m2（5%-8%）； 成纸灰分保持不变或提高； 低定量新闻纸质量达到GB/T 1910-2006优等品水平； 低定量胶版印刷纸质量达到QB/T 1012-2010优等品水平。 |  |
|  |  | 创新点 |  | 1、新闻纸定量≤42 g/m2； 2、文化用纸成纸定量降低5%-8%的同时成纸灰分保持不变或提高； 3、纸张低定量化具有如下优势： ①降低纤维原料用量，一方面可减少森林砍伐量，另一方面还可降低制浆（蒸煮、漂白）过程污染物产生量； ②降低造纸企业生产过程中浆料输送、纸页干燥等过程能耗； ③能有效降低纸产品从纸厂至印刷厂、印刷厂至用户的物流运输成本和油料消耗，减少汽车尾气（PM2.5）排放量； ④提高企业生产效率、降低产品生产成本，增强造纸企业核心竞争力。 |  |
|  |  | 先进性 |  | □国际领先 ■国际先进 □国内领先 □国内先进 |  |
|  |  | 已经推广应用情况 |  | 42g/m2低定量新闻纸已在高速新闻纸机上进行试生产； 低定量胶版印刷纸已进行生产试验，并已进行科技成果鉴定。 |  |
|  |  | 已取得的经济社会效益 |  | 降低原料消耗约4%-6%，节约生产成本5%-10%，同时可以节约能源消耗，降低“三废”产生量 |  |
|  |  | 技术适用领域 |  | 新闻纸、文化用纸（胶版印刷纸、复印纸） |  |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |  |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  |  |  | 2013年5月23日，通过中国轻工业联合会组织的鉴定 |  |

| 技术名称 |  | 涂布牛卡纸生产工艺技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 项目产品以本色木浆挂面牛皮卡纸作为涂布原纸板，牛皮卡纸由本色木浆和进口旧瓦楞纸箱（AOCC）为主要原料抄造而成。通过对原纸板正面三次涂布，反面施胶，最后经过光泽压光机整饰制成涂布牛皮卡纸。由于牛皮卡纸以本色木浆为面浆，色调为暗棕色，白度很低。在国内，牛皮卡纸正面的白度很少超过20%。欲想用白色的涂层有效地遮盖住如此低白度的纸板，可以采取两种方式，一种是常规涂料，但需要至少50g/m2的涂布量；另一种是高遮盖性涂料，所需涂布量可以明显降低，一般不超过40g/m2。由于涂料中需要配入较高份额的钛白粉，涂料成本高。作为一种强韧包装材料，涂布牛皮卡纸的强度性能如挺度、耐破度、耐折度、压缩强度等无疑是非常重要的。涂布纸板的强度性能，主要由原纸板赋予，涂层则少有贡献，甚至可能有损害。所开发出的专用涂布工艺技术，以国产牛皮卡纸为原纸，以低于38g/m2的涂布量，采用三道涂布制成高品质的涂布牛皮卡纸。通过刮刀、气刀和刮刀涂布方式的有效组合，以及对各涂料配方及其组合进行优化，既获得了覆盖均匀充分、不断裂、不脱层、印刷适应性好和印刷精美的涂层，又实现了较低的涂料综合成本。 |
|  | 技术性能指标 | 定量，150-450g/m2；涂布量，≤40g/m2；亮度（ISO），≥77%；印刷光泽度，≥85%；光泽度，≥40%；印刷表面粗糙度，≤2.0μm;平滑度，≥100s。 |
|  | 创新点 | （1）利用开发的高遮盖性、低成本的涂料进行涂布牛卡纸的生产，总涂布量不超过38g/m2下实现了理想的均匀遮盖的效果。采用尽可能低的涂布量有利于维持装饰性能（涂层）和强度性能的平衡。 （2）通过三层涂布，生产出的涂布牛卡纸具有优异的光泽度、平滑度和印刷光泽度特性，印刷图案颜色逼真、色彩饱满印刷效果好，整体质量超过白浆挂面涂布牛卡纸水平。 （3）充分利用各涂布方式的特点，采用刮刀+气刀+刮刀的最优涂布方式组合，实现了高遮盖性涂料的均匀涂布，减少了涂层斑点的产生，为生产高档次的涂布牛卡纸奠定了坚实基础。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 ■□国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 技术已在保定市高庙纸业有限公司一条年生产能力三万吨涂布牛卡纸生产线上成功应用。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 截止到2011年底，累计生产约2万吨涂布牛卡纸和涂布箱纸板，实现产值8000万元左右，利税800万元以上。 |
|  | 技术适用领域 | 纸板表面涂布加工 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  | 2010年6月11日，通过中国轻工业联合会组织的鉴定 |

| 技术名称 |  | 浸灰废液全循环利用技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 1、浸灰废液全循环利用技术:利用现有清洁生产方法的优点，经创新改进,开发了一种新型清洁化脱毛浸灰技术，实现了浸灰废液全循环，有效解决了常用的直接循环法中随着循环次数增加灰皮膨胀程度下降、胶原纤维松散效果不佳等问题，解决了间接循环法中废液处理成本较高等问题。 2、利用废毛、回收蛋白质生产复鞣填充剂制备技术:开发的蛋白复鞣填充剂，应用于复鞣填充工序，皮革丰满性能和手感有很大程度的提高，实现了固体废弃物再利用，同时为制革企业节约了化工材料成本。 3、设计制造了回收硫化钠和蛋白质的设备:对回收硫化物和蛋白质的设备进行了创新制造，使其具备了良好的密闭性，硫化氢的吹脱率和回收率达到了99%以上，有效解决了反应釜处理量小、造价高、反应釜与搅拌桨之间密封性不好、硫化氢残留危害操作人员、硫化氢无法全部转化吸收等难题。目前，该设备最高处理能力达到了40 t/h，完全满足了大型制革企业的需要。 基于上述设备开发了浸灰废液氨氮脱除技术，在回收硫化钠和蛋白质之前，先对浸灰废液进行吹脱处理，使氨氮脱除率达到了80%。 |
|  | 技术性能指标 | 该技术可使脱毛浸灰废液中有毒有害的硫化物完全回收利用，并去除了浸灰废液中80%以上的氨氮及90%以上的COD，蛋白质的回收率达到了90%以上。 |
|  | 创新点 | 1、开发了浸灰废液全循环利用技术： 2、设计制造了回收硫化钠和蛋白质生产型设备，并基于该设备开发了浸灰废液氨氮脱除技术。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 项目成果已在河北东明牛皮制革有限公司应用，并建立了示范工程;在徐州南海皮厂有限公司、晋江市峰安皮业股份有限公司、丽水亚泰制革有限公司、泉州锦兴皮业有限公司、浙江大众皮业有限公司等十余家制革企业完成了浸灰废液循环利用系统工程并于2009年开始相继投入了运行。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 自2009年以来，技术实施企业已减少向环境排放约1万吨硫化物、4万吨有机物、8千吨石灰和1200万吨废水，节约了污水处里成本及化料成本，解决了硫化物污染问题，具有良好的经济效益和社会效益。应用技术企业累计节支总额达到5000万元以上。 |
|  | 技术适用领域 | 以硫化物作为脱毛剂的制革企业 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2012年，中国轻工业联合会科学技术奖一等奖 |
| 鉴定单位、时间 |  |  |

| 技术名称 |  | 铬鞣废液全循环利用技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 本技术为国内外首次开发，成功研发了铬鞣废液中再生铬鞣剂制备技术，与未经再生处理直接回用铬鞣剂相比，经再生铬鞣剂鞣制后皮革具有收缩温度高、蓝湿革外观浅淡等优点。同时，将回收铬鞣剂后的上清液回用于浸酸工序，实现了铬鞣废液的全循环。本技术消除了铬鞣工序重金属铬对环境的污染，达到了铬鞣工序清洁生产的目的，并从根本上解决了传统直接循环法中阴铬络合物及硫酸铬鞣剂鞣性差、铬吸收不好、所得蓝湿革收缩温度低、影响产品质量等问题。 |
|  | 技术性能指标 | 铬鞣剂的回收率达到99.9%以上； 回收铬鞣剂后上清液的铬含量达到1.5mg/L以下 |
|  | 创新点 | 本技术创新除了通过过滤除去铬鞣废液中的固形物杂质外，还使用了化学方法除去与铬盐牢固结合的有机小分子，铬鞣剂的回收率达到了99.9%以上，回收的铬鞣剂鞣革具有蓝湿革收缩温度高、颜色浅淡的特点，完全可以代替一般铬鞣剂回用于制革的鞣制工序。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 项目成果已在河北东明牛皮制革有限公司应用，并建立了示范工程;另外，在晋江兴业皮革科技股份有限公司、徐州南海皮厂有限公司、晋江市峰安皮业股份有限公司、滨州鲁牛皮革有限公司、丽水亚泰制革有限公司、福建冠兴皮业有限公司、泉州锦兴皮业有限公司、浙江大众皮业有限公司、江苏美迪洋（泗洪）皮革有限公司、德信皮业有限公司、德信皮业（越南）有限公司、连云港万森皮业有限公司等二十余家制革企业完成或正在建设铬鞣废液循环利用系统工程,并于2009年开始相继投入了运行。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 自该技术在制革企业应用以来，已经为技术实施企业每年减少铬泥排放40,000t以上，节约铬泥危废处理成本6,000万元。 |
|  | 技术适用领域 | 以铬作为鞣剂的的制革及毛皮企业 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2012年，中国轻工业联合会科学技术奖一等奖 |
| 鉴定单位、时间 |  |  |

| 技术名称 |  | 利用制革废毛和废渣生产皮革复鞣剂和填料技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 1、利用角蛋白生产蛋白填料技术：使用还原剂对毛蛋白中的双硫键进行破坏水解，通过控制工艺条件得到分子量较高的蛋白，制备成为蛋白填料。将蛋白填料回用于制革生产中的复鞣填充工序进行应用具有较好的填充性能，可以改善皮革的丰满性能和手感。 2、改性胶原蛋白填充剂制备技术：采用碱-酶结合一步水解法从含铬废渣中提取胶原蛋白，解决了从含铬废渣中提取胶原蛋白铬含量和成本问题。将提取的胶原蛋白经丙烯酸树脂、氨基树脂及聚氨酯改性，得到改性蛋白填充剂。该技术解决了纯蛋白材料复鞣填充效果差的问题。 3、利用提取胶原蛋白后铬泥生产铬鞣剂技术：使用硫酸将残渣溶解过滤后得到酸性水解液，再加入重铬酸盐，胶原蛋白被重铬酸盐氧化，得到具有鞣性的铬盐，所加入的重铬酸盐被还原后生成三价铬，与水解液中的铬盐共同组成铬鞣剂，未被还原的重铬酸盐可用其它还原剂彻底还原。该技术克服了回收铬鞣剂对皮革产品质量的影响问题。 4、利用染色后废渣生产染色填料技术：先将含染料皮革废弃物粉碎，再用碱法水解的方法将含染料皮革废弃物中的胶原蛋白、染料和复鞣剂同时都提取出来，得到含染料和复鞣剂的胶原蛋白溶液。将所得溶液用氨基树脂预聚体对胶原蛋白进行改性，提高胶原蛋白的填充性能。该技术克服了染色后皮革废弃物综合利用中的问题。 |
|  | 技术性能指标 | 利用废毛生产蛋白填料生产线可以降低制革废水中30%以上的COD含量，推广到全行业每年可以减排5万吨以上COD。利用含铬废渣制备铬鞣剂和胶原蛋白复鞣填充剂生产线可以降低99%以上的含铬废渣排放量。利用染色后废渣制备染色填充剂生产线可以降低99%以上的带色含铬废渣排放量。 |
|  | 创新点 | ① 利用循环法得到了低铬、灰分含量的胶原蛋白，降低了胶原蛋白的干燥成本。② 采用多种方法对胶原蛋白改性，提高胶原蛋白填充性，改善皮革手感和染色性能，解决纯蛋白材料复鞣填充效果差的问题③ 使用化学方法除去与铬盐牢固结合的有机小分子，得到纯度较高、并且具有良好鞣制性能的铬鞣剂。④将染料和胶原蛋白、复鞣剂等一起提取，并经过改性，制备染色填料。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 技术在河北中皮东明环境科技有限公司投产，年处理1万吨皮革废弃物，所得蛋白填料、蛋白复鞣剂、再生铬鞣剂及染色填料市场应用效果良好。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 项目每年可以节约废弃物填埋成本1000万元，同时生产的铬鞣剂、蛋白填料和复鞣填充剂实现年收入2000万元，纯利润215万元，缴纳税金71.3万元，综合经济效益达到3000万元以上，投资利润率为5.8%。 |
|  | 技术适用领域 | 适用于制革企业 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 段镇基皮革和制鞋科学技术奖二等奖 |
| 鉴定单位、时间 |  |  |

| 技术名称 |  | 皮革鞣制机及无鼓铬鞣技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 本技术设计、制造带有传动系统的鞣制辊和装/卸皮辊，压力辊、操作台、传送带等组成的皮革鞣制机代替转鼓进行无鼓铬鞣，可以解决转鼓铬鞣皮革面积缩小、铬鞣废液循环利用困难等问题。使用转鼓进行鞣制时，在有收敛性的鞣剂的作用下，皮张的面积会有不同程度的缩小。使用皮革鞣制机进行无鼓铬鞣时，酸皮是在面积被充分扩张的状态下鞣制，酸皮的纤维受到了拉伸，酸皮纤维在这种状态下被鞣剂固定，增加了革的面积；同时传送带上的花纹会被固定在酸皮表面，这不仅将会遮盖皮革表面的伤残，提高皮革的利用率，提高皮革的商业价值。使用转鼓进行鞣制时，在鞣制过程中由于强烈的机械作用，大量皮蛋白会进入废铬液，这些蛋白质将会与铬结合，降低废液中铬的鞣性。而使用皮革鞣制机鞣制，皮被传送带一张一张的缠绕在鞣制辊上，由于机械作用较小，所以进入铬鞣废液中的蛋白质大大减少，很容易的实现铬鞣废液的循环利用。 |
|  | 技术性能指标 | 1、无鼓铬鞣技术与常规铬鞣技术相比，增大得革率10%以上。 2、无鼓铬鞣技术改变了皮革粒面的天然花纹，美化了皮革粒面。 3、无鼓铬鞣技术实现了铬鞣废液的循环利用。 |
|  | 创新点 | 1、设计制造由带有传动系统的鞣制辊和装/卸皮辊，压力辊、传送带等组成的皮革鞣制机，用于皮革铬鞣工艺。 2、应用皮革鞣制机的无鼓铬鞣技术，与常规铬鞣技术相比，可以增大得革率；可以改变皮革粒面的天然花纹，美化皮革粒面；可以实现铬鞣废液的循环利用。 |
|  | 先进性 | ■国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 在温州祥顺皮件有限公司进行了应用 |
|  | 已取得的经济社会效益 |  |
|  | 技术适用领域 | 皮革行业制革技术领域 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  | 2012年6月，通过中国轻工业联合会组织的鉴定 |

| 技术名称 |  | 高温型阀控密封式铅酸蓄电池技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 通信和储能系统用高温型阀控密封式铅酸蓄电池所突破的关键技术包括:新型板栅和金耐高温、耐腐蚀；电池外壳材料提高耐高温特性；调整正负极活性物质配方，增加氢气和氧气吸附化和能力，减少失水，提高电池高温环境下使用寿命。 通过结构、材料和工艺的全面、系统的改良设计，解决的主要问题如下： （1）适用温度范围广，可以在-15—60℃范围使用； （2）在35—45℃的高温环境下使用无需使用空调，比普通电池在通信机站全部配备空调，节约基站空调耗电量50%以上； （3）在35—45℃的高温环境下的使用寿命比普通阀控电池延长1倍。 （4）电池安全性、可靠性显著提高，杜绝了电池泄露、鼓胀等现象。 高温型阀控密封式铅酸蓄电池降低了对基站或电池室内的空调能耗，达到节能减排的目的。该技术产品在全国全面推广后，预计年可减少通信基站用电量35.8—71.7亿度电，减少二氧化碳排放量约358—714万吨，减少二氧化硫排放量63—127万吨。 |
|  | 技术性能指标 | （1）首次容量达到额定容量C10的110%；（2）适用温度：-15—60℃；（3）寿命：60%DOD，2000次；（4）节能：减少50%运行电量；（5）端电压均衡性：开路状态≤15mV，浮充状态≤30mV；（6）容量保存率≥99%（28天）；（7）容量一致性≤2%；（8）内阻一致性≤5%；（9）深度放电恢复能力≥98%C10实际容量；（10）充电效率≥97%；（11）密封反应效率≥99%；（12）电池无泄漏、无鼓胀。 |
|  | 创新点 | （1）采用耐腐的板栅合金；（2）采用新型的耐高温壳体和隔板材料；（3）采用高强度活性物质配方和生产工艺；（4）采用氢氧催化装置，使产品具有了耐高温性能，延长了蓄电池在高温条件下的使用寿命。 |
|  | 先进性 | □国际领先 ■国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 高温型阀控密封式铅酸蓄电池技术已经产业化，其产品适用于环境温度相对较高的基站，已经在湖北、海南、广西、广东、上海、云南、湖南等多个省市通信基站推广应用。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 高温型阀控密封式铅酸蓄电池技术所生产的电池产品，目前主要应用于通信市场，该系列产品已销售30万kVAh，销售收入2.7亿元，利税6500万元。 |
|  | 技术适用领域 | 适用于通信、储能等市场领域 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  | 2013年12月20日，通过山东省经济和信息化委员会组织的鉴定 |

| 技术名称 |  | 铅蓄电池板栅清洁生产设备 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 连铸连轧生产线及连续冲网、扩展网生产技术及装备，采用冷加工工艺，消除了重力浇铸板栅生产过程中产生的铅尘和铅渣，减少三废的处理，对环境无污染，对操作者无伤害，实现了极板制造的清洁生产，同时可节约人力80%，节能20%-40%,节铅20%以上。 主要关键技术有节能型一体化密闭铅炉设计技术、带宽380mm铅合金液炉内循环及连续铸带控制技术、精密多级冷轧机设计技术、冲孔式板栅及其制造方法和装备、冲孔式板栅异型粗化技术与设备、多功能拉网板栅制造技术与设备等。 |
|  | 技术性能指标 | 铅带连铸连轧生产线，可生产宽度为90mm、110mm、140mm、160mm、200mm、285mm、380mm多种铅带，轧带速度可达30m/min，满足冲扩网（拉网）线、冲压网线以及卷绕电池板栅应用，覆盖铅酸蓄电池各种类的极板制造，其基本技术参数如下： 铸带宽度：90mm-400mm； 轧带宽度：≤380mm（最终尺寸根据用户需求确定）；轧带速度：15m/min、20m/min、25m/min（按基本厚度1 mm计算）；铅带厚度范围：≥0.6mm；冲扩网（拉网）速度：18—25m；冲孔（网）速度：≥15m |
|  | 创新点 | - 节能型熔铅炉设计制造技术：熔铅炉有电和燃气（油）两种加热形式，其中燃气（油）加热节能型熔铅炉属于专有技术。 - 铅液炉内循环及连续铸带控制技术：连铸连轧工艺可以将铅液精确地控制在接近熔点的温度范围，（327~340度），然后经快速冷却以获得结晶细化的金属结构；后续的连续压轧和金属加工过程都是在室温下进行。 - 连轧机设计制造技术：设计了5+2连轧机，5级初轧，2级精轧，分别控制，同时增加铅带厚度在线监测系统，使铅合金带厚度精度得到保证的同时，提高了合金带的致密性，提高了耐腐蚀性能。在轧机结构上设计了新颖的冷却系统，既满足了轧机冷却需要，又同时满足环保要求，避免了操作人员与重金属的接触。 - 冲扩网与冲网设备设计制造技术 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 2005年首台套连铸连轧生产线在广州交付使用，2006年至2010年间，又向印尼PT Nipress公司、美美电池公司等提供多套连铸连轧生产线，2011年以来，分别与淄博火炬能源有限责任公司、山东圣阳电源股份有限公司、双登集团股份有限公司、华北蓄电池有限公司、深圳市吉克电池有限公司等建立合作关系，为各公司提供连铸连轧、冲网、扩展网等清洁生产设备。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 2013年全年取得经济效益近3000万。采用拉网式、冲孔式、连铸连轧等先进板栅和极板制造工艺基本无铅烟排放（工作温度为常温及350℃以下），可以控制铅渣＜3%，设备操作人员的数量降到1/10。实现极板清洁生产。 |
|  | 技术适用领域 | 铅酸蓄电池行业。 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  |  |

| 技术名称 |  |  |  | 涂覆型长效流滴消雾功能农用大棚膜关键技术 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 |  | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） |  | 涂覆型长效流滴消雾功能农用大棚膜系具有世界先进水平的设施农业最新覆盖材料。采用“一种微量涂擦装置”及“一种吹塑薄膜界面分子膜配方及其生产工艺”等12项专利技术将聚合物基子纳米复合涂液，在线生产直接涂在薄膜的表面。 采用涂敷工艺生产涂敷型长效流滴消雾功能膜投放市场五年的实践表明：该产品的润湿达到镜面状态的时间短、效果好，与一般国产内添加型功能膜以及挂滴和水鳞片现象明显的进口涂敷功能膜相比，棚室的透光率提高3-7百分点，优势明显，已成为高端进口功能膜的替代产品。 |  |  |  |
|  |  | 技术性能指标 |  | 性能类别 |  | 性能指标 |  |
|  |  |  |  | 扣棚后形成镜面时间，h |  | 20 |  |
|  |  |  |  | 涂敷功能膜最大宽度，m |  | 13 |  |
|  |  |  |  | 涂敷液用量，g/㎡ |  | 7 |  |
|  |  |  |  | 基膜加工厚度，mm |  | ≥0.07 |  |
|  |  |  |  | 涂层特点 |  | 涂层薄、易固化且烘干不变形，无粘连现象 |  |
|  |  |  |  | 涂敷功能膜的亲水性能 | 多次开、闭棚后 | 快速形成完整水膜，呈镜面效果。 |  |
|  |  |  |  |  | 0～4℃条件下 | 无异常 |  |
|  |  | 创新点 |  | （1）成功抑制纳米粒子团聚，在高固含量时也呈现透明的乳蓝色丁达尔效应，稳定储存期长； （2）其涂层能在棚膜表面快速固化，可实现短距离在线涂敷； （3）形成涂层后，其功能涂层镜面化进程快且持效久。这种涂敷功能膜能够在扣棚20小时内被水汽润湿呈现镜面效果且无挂滴现象，在干湿交替再润湿成镜面效果的过程短暂也无挂滴现象。 |  |  |  |
|  |  | 先进性 |  | □国际领先 ■国际先进 □国内领先 □国内先进 |  |  |  |
|  |  | 已经推广应用情况 |  | 2008年至2013年底，产品累计销售1.5万吨，累计覆盖棚室面积180万亩，得到二十余个省市自治区广大农户的认可。 |  |  |  |
|  |  | 已取得的经济社会效益 |  | 项目实施以后，改进了原来的生产工艺，节省了不必要的原料损耗，降低了成本，节支效果非常的明显。2011年的利润同2010年相比新增56万， 2012年的利润同2011年相比新增124万，2013年的利润同2012年相比新增412万。项目产品得到二十余个省市自治区广大农户的认可，应用单位普遍反映：该涂敷型功能膜膜上午扣棚下午就看到镜面效果，棚内无滴无雾，透明度极高，蔬菜长势旺盛，成熟期提前1-2周。 |  |  |  |
|  |  | 技术适用领域 |  | 设施农业温室大棚 |  |  |  |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |  | 2011年，科技部“国家重点新产品”称号 2013年，中国轻工业联合会技术发明奖一等奖 2014年，塑料加工业优秀成果奖一等奖 |  |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  |  |  | 2012年12月28日，通过山东省科技厅组织的鉴定 |  |  |  |
| 技术名称 |  |  |  | 新型无孔透湿防水功能薄膜关键技术 |  |  |  |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术）（200-500字） |  | 新型无孔透湿防水功能薄膜采用熔融共混合金化改性技术，以聚酰胺6、亲水性聚合物等改性TPEE，采用相容和扩链技术，得到兼具聚酯、聚醚、聚酰胺优点，耐热性和水解稳定性优良的新型改性TPEE材料，同时可加入抗菌母料、抗静电母料、抗霉剂、紫外光吸收剂等制备某一种功能特别突出的TPEE改性料，使聚醚酯的功能进一步延伸。该类改性TPEE经熔融流延等工艺可制备不同规格、外观的无孔透湿防水功能薄膜，实现TPEE类功能薄膜品种多样化和高性能化。该类功能薄膜材料耐摩擦、耐腐蚀、耐水洗，可回收重复加工使用，比较单纯的TPEE膜性能提高，成本下降。 |  |  |  |  |
|  | 技术性能指标 |  | 技术项目; 指标; 技术项目; 指标. 拉伸强度(纵/横); ≥10MPa/10MPa; 润湿张力; ≥33dyn/cm. 断裂伸长率(纵/横); ≥350％/300％; 透湿率; ≥2200 g/m2/24hr. 拉伸模量(纵/横); ≥15MPa/15MPa; 耐撕裂(纵/横); ≥1400/1200 mN. 膜/金属摩擦系数; ≤1; 耐水压; ≥5000mmH2O. |
|  | 创新点 |  | 1）通过熔融共混改性等手段，在TPEE基体中引入更亲水的聚乙二醇或聚氧化乙烯和更拒水的聚酰胺6，亲水性和拒水性同时增加，兼具聚酯、聚醚、聚酰胺优点。成本低，强吸水性和超透气性，耐热性和水解稳定性好，加工容易，可以回收使用。 2）在合金化改性的同时,改善材料的抗菌性、抗静电性、抗紫外线性能、抗老化性能等。 3）薄膜加工采用流延的同时直接后处理工艺，无须拉伸步骤，获得更好手感，且厚度均匀、收卷控制简单，这些工艺上的创新和改进使得新型TPEE无孔透湿防水薄膜不仅在功能上获得优势，在加工成本上也有很大的优势。 |  |  |  |  |
|  | 先进性 |  | □国际领先 □国际先进 ■国内领先 □国内先进 |  |  |  |  |
|  | 已经推广应用情况 |  | 项目技术与产品已推广应用三年。广泛应用于服装、背包、帐篷、睡袋、防潮垫、鞋等行业。 |  |  |  |  |
|  | 已取得的经济社会效益 |  | 三年累计销售超过1000万元，利润率高达20%，并实现出口创汇200多万美元，为社会创造就业178人。 |  |  |  |  |
|  | 技术适用领域 |  | 主要应用于：高强度复合产品、服装面料、医用材料、鞋材、手套、袜子、壁纸、装潢家具、食品包装、椅套、广告气球、建筑用。 |  |  |  |  |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  | 2014年，中国轻工业联合会科学技术进步奖二等奖。 |  |  |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  |  | 2012年12月26日，通过广东省科技厅组织的鉴定 |  |  |  |  |

| 技术名称 |  | 低压聚乙烯强力交叉复合膜（SDM强力薄膜） |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 低压聚乙烯强力交叉复合膜的生产工艺过程为：HDPE共挤吹膜→二次加热拉伸→45°螺旋分切→90°斜交复合。首先，由三层共挤吹膜机吹出FB (First blow) 膜，再在拉伸机上经过二次吹胀SB（Second blow）加热拉伸，然后螺旋分切SD（Spiral divide），最后进行交叉复合CCT(Cross Compound technology)。 |
|  | 技术性能指标 | 幅 宽（mm）:950、970、1000、1100 厚 度（mm）:0.08、010、0.12、0.16 低温柔性(℃):-40℃ 最大拉力延伸率(%):200%—500% 断裂延伸率(%):200%—500% 拉伸强度(MPa/50mm,拉伸速度100mm/min）:30、40、60 最大拉力(N/50mm,拉伸速度100mm/min）:200、250、300 钉杆撕裂强度(N,拉伸速度100mm/min）:60、110 耐温性：130℃ |
|  | 创新点 | （1）膜薄强度高：低压聚乙烯强力交叉复合膜通过二次加热拉伸工艺设置的牵引力和多张膜热复合工艺，可以降低膜的厚度并显著提高拉伸强度。普通的HDPE膜为0.14～0.16mm，拉力为150N~200N/50mm，拉伸强度为25~30MPa；而低压聚乙烯强力交叉复合膜厚度仅为0.09～0.11mm，拉力可达350N/50mm，拉伸强度可达50~65MPa。 （2）抗形变能力强：低压聚乙烯强力交叉复合膜通过二次加热拉伸工艺去除了屈服点前的延伸，其延伸率低于普通HDPE膜50%以上。在同样的外部条件影响下，要一个较大的力才能使SDM强力薄膜产生变形。 （3）各向同性：低压聚乙烯强力交叉复合膜通过螺旋分切以及交叉复合生产，其横纵向强度、延伸基本一致，即各向同性。 （4）彻底解决了防水卷材施工后，HDPE类面膜易变形的问题。 （5）更好的耐热性： SDM强力薄膜以软化点高的HDPE为主，国外的强力薄膜则以软化点较低的LDPE为主，所以，同厚度下SDM强力薄膜比国外强力薄膜重10~18g/m2，120℃的耐热性也好于国外的强力薄膜。 |
|  | 先进性 | □国际领先 ■国际先进 ■国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 项目成果已在湖北蓝盾、河南金拇指、湖南耐渗、广西金雨伞、天津禹红、广州丽天及深圳美斯达等30多家企业推广应用。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 平均年产值11700万元。 |
|  | 技术适用领域 | 适用于建筑防水行业、包装行业、医药行业等领域。 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  | 2013年6月27日，通过中国轻工业联合会组织的鉴定 |

| 技术名称 |  | 再生聚苯乙烯制备环保装饰板材关键技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 以废弃聚苯乙烯泡沫为原料，配以少量的发泡剂等助剂，通过特创的模具、微发泡双层共挤技术生产了艺术仿木装饰板材。通过材料的多层共挤出技术，形成三层结构，内部为微发泡的再生聚苯乙烯泡沫材料，外部为高抗冲聚苯乙烯（HIPS）新料包覆，最外层形成转印艺术花纹设计层，彻底消除客户使用再生材料的心理障碍，确保产品性能健康、安全、可靠。根据产品要求进行独特的艺术设计，在保护森林资源的同时加大了产品的性能设计、外观设计以及艺术设计的空间；艺术仿木装饰建材较传统木质产品具有环保、耐腐蚀、质轻、美观、防水、防蛀等优点。项目将废弃聚苯乙烯泡沫的应用推广至艺术装饰板材领域，提出了从美学设计、艺术设计的角度进行资源循环利用的全新概念，形成了系统的理论。 |
|  | 技术性能指标 | 装饰建材表观密度 0.5-0.6g/cm3 悬臂梁冲击强度 >2.5 kJ/m2 表面硬度 >8.5 N/m2 |
|  | 创新点 | 1、聚苯乙烯微发泡共挤技术； 2、微发泡泡孔控制技术； 3、精湛的表面微处理和热转印技术。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 该技术在上海英科实业有限公司、山东英科环保再生资源股份有限公司成功实现了产业化，两家公司应用该项目技术年可再生了5万吨聚苯乙烯废弃泡沫，生产了10万立方米的仿木装饰建材，产品可完全替代传统的木质产品。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 上海英科实业有限公司、山东英科环保再生资源股份有限公司应用该技术，年销售额达8亿元人民币，创造2000多万税收，相当于节省20万吨石油资源、10万立方米的森林资源（相当于约100万棵五年的成年树木），减少二氧化碳排放15万吨，提供了2000多个就业岗位，经济效益、生态效益、社会效益显著。 |
|  | 技术适用领域 | 塑料资源再生循环利用领域。 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2012年，中国资源综合利用协会科学技术奖二等奖 2013年，中国技术市场协会金桥奖 2013年，上海产学研合作优秀项目奖三等奖 |
| 鉴定单位、时间 |  |  |

| 技术名称 |  | 按压式真空密封保鲜容器关键技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 1、结构改造： 1）将容器盒盖的构造设计为以圆弧形为主体，提高产品的空气挤压量，保鲜效果比市场上常见的产品高20%左右； 2）在盒盖和真空阀的交接点设置一个止弹机构，提高手动按压过程中的负压值；防止因震动等原因导致真空阀下落，形成密封体系而在微波加热时造成爆炸的危险； 3）将多功能密封膜设计成一个包括环状膜片体和柔性变形膜的真空密封显示膜，保证有效密封和延长使用周期，且能表明真空状态； 4）将真空阀结构设计成扣型形状，通过延长力矩减少了解除真空状态时所需的力度，更加省力和节约原料。 2、优化工艺：将密封膜硅的硫化工艺分两个阶段进行，在模压硫化下进行加热定型后，再将半成品在烘箱中高温硫化，以进一步稳定硫化胶各项物理性能；注塑方面，采用分段射胶，减少生产过程中产品飞边、超重、困气等不良现象。 3、改良设备：采用高速注塑机，单件产品的注塑时间缩短5秒以上，提高了17%的效率，节能20%。 |
|  | 技术性能指标 | 1、卫生要求：各材料均需满足食品接触器材的卫生要求，包括常规的蒸发残渣留量、高锰酸钾消耗量、重金属含量检测等； 2、容量偏差：盈满容量与额定容量的差额占额定容量的百分比，要求≤5%； 3、感官指标：色泽正常，无异味、无异嗅、无异物； 4、耐温性：盒体和盒盖按标称温度做高低温试验后应无明显渗漏或变形； 5、真空度：在常温条件下，通过特定装置抽出真空保鲜盒内大部分空气后，真空保鲜盒中的真空度应不大于-4kPa。 |
|  | 创新点 | 项目产品在结构、工艺和设备等方面进行改良，并获得了发明专利。 |
|  | 先进性 | □国际领先 ■国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 真空密封保鲜容器系列产品远销全球100多个国家。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 系列产品新增年产值约7058万元。 |
|  | 技术适用领域 | 食品包装及储藏技术 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2014年，揭阳市科技进步一等奖 |
| 鉴定单位、时间 |  | 2012年，通过广东省科技厅组织的鉴定 |

| 技术名称 |  | 聚烯烃辐射交联软管生产关键技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 采用先进的橡塑共混技术，通过密炼机将聚乙烯、POE弹性体、乙丙橡胶以及相关的助剂等进行密炼，各种胶料共混后造粒。POE弹性体、乙丙橡胶有效地降低聚乙烯的结晶度，提高挤出成型后管材的柔韧度。采用无芯成型挤管方法，改进了定径套内叠片的结构，减少管胚与定径套的摩擦力，实现连续稳定地挤出管材，挤出速度达到15米/min。最后通过计量的控制，实现软管的交联，交联度达到70%以上，耐热性和抗压性有明显的提高。 |
|  | 技术性能指标 | 性能; 项目; 要求. 爆破压力; 20℃，最小爆破力≥ 1.0MPa; 无渗漏 无破裂. 95℃，最小爆破力≥ 0.3; 无渗漏 无破裂. 耐静液压; 20℃0.8MPa环境下，1000h; 无渗漏 无破裂. 交联度; ——; ≥70%. 卫生性能; GB/T 17219; 各项符合. |
|  | 创新点 | 1. 弹性体的密炼挤出：使用密炼机将块状的三元乙丙橡胶、弹性体、聚乙烯以及相关的助剂进行共混塑化，塑化均匀后经单螺杆挤出造粒。 2. 实现弹性体的辐射交联：通过改变辐射剂量和辐射气氛，实现了乙烯-辛烯共聚物的辐射交联。 3. 高弹性聚烯烃辐射交联管优越的卫生性能：高弹性聚烯烃辐射交联管选用食品级的原料，配合抗氧剂经密炼共混造粒后挤出成型，交联方式是采用电子束辐射交联，制备的过程没有引入有毒物质，加工环境洁净卫生，通过了德国W270的认证测试，完全符合欧洲的饮用水用材质要求。 4. 高弹性聚烯烃辐射交联管突出的耐热性：通过电子束的辐射交联，实现了聚烯烃软管的交联，交联度达到80%以上。软管未交联前仅能在70℃以下保持形态，经过辐射交联后，软管能在100℃下保持原有的形态，大大提高了软管的使用范围。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 ■国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 项目技术与产品已推广应用二年。广泛应用在编织软管使用的内管，直接用于净水器、纯水机等卫生性能高的连接管。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 聚烯烃辐射交联软管年销售额150万元，新增利税65万元。 |
|  | 技术适用领域 | 高弹性聚烯烃辐射交联管主要应用于钢丝编织管的内管，以及卫生要求高的连接管和龙头管领域。 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2010年3月，广东省科学技术三等奖， |
| 鉴定单位、时间 |  | 2013年11月7日，通过广东省科技厅组织的鉴定 |

| 技术名称 |  | 大口径超高分子量聚乙烯管材开发技术 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） |  | 由于UHMW-PE熔融状态的粘度高达108Pa·s，流动性极差，其熔体指数几乎为零，所以加工困难。UHMWPE管材加工在我国首先是推压法取得成功，20世纪90年代初，阜新红旗塑料机械厂在引进德国聚四氟乙烯立式推压机的基础上改进、开发成功系列超高分子量聚乙烯管材立式推压机，可以生产最大直径400mm的UHMWPE管材，现在国内大部分企业只能生产600mm以下口径的UHMWPE管材。通过不断摸索、调试已有能力生产内径50mm到1200mm一系列超高分子量聚乙烯管材，并拥有自主知识产权。 创造性的关键技术：（1）研制特殊配方，保证大口径超高分子量聚乙烯管材顺利挤出；（2）研制特殊结构的模具，从而实现管材的顺利成型挤出；（3）针对此配方、模具，设计专有工艺参数。 |
|  | 技术性能指标 |  | (1)管材规格范围：内径d800mm～1200mm。 (2)管材物理性能： 拉伸屈服强度≥22Mpa； 拉伸断裂伸长率≥250%； 简支梁双缺口冲击强度(23℃)≥90KJ/m2； 纵向回缩率（23℃）＜3%； 氧化诱导时间（200℃）≥20min； 糙率为0.0065。 |
|  | 创新点 |  | 通过不断原材料配方调试、成型模具和工艺改进，已有能力生产内径50mm至1200mm一系列超高分子量聚乙烯管材，并拥有自主知识产权；其中内径1000mm,1200mm的大口径超高分子量聚乙烯管材是国内最大，乃至国际领先。大口径超高分子量聚乙烯管材的研制成功及顺利投产，解决了业内大口径超高分子量聚乙烯管材不能生产的难题；填补了大口径超高分子量聚乙烯管材的生产空白；大口径超高分子量聚乙烯管材可作为长距离供水、电力、市政供水、石油、矿山、粮食等系统优异输送管材，可为社会创造了良好的经济效益。 |
|  | 先进性 |  | ■国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 |  | 项目产品已被国内上百家客户使用，并远销日本、马来西亚、加拿大、南非、澳大利亚、印度、俄罗斯等国家。 |
|  | 已取得的经济社会效益 |  | 目前已实现销售收入1亿多元，利润2000多万元。 |
|  | 技术适用领域 |  | 超高分子量聚乙烯大口径输水管道 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  | 2013年，中国石油和化学工业联合会科技进步一等奖 |
| 鉴定单位、时间 |  |  | 2011年，通过中国电力企业联合会组织的鉴定 |

| 技术名称 |  | 太阳能光伏电池背板用PVDF薄膜制备技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | PVDF稳定吹膜技术：项目从材料配方、生产工艺、设备改造等方面进行了解决。配方方面，为了稳定膜泡，在遮光处理、改善流动性、增韧改性、双向性能平衡改性、表面消光几方面进行了创新；生产工艺，为了解决高结晶对膜泡稳定性的影响，对设备进行了改造。改造的目标是降低PVDF的结晶速率，从而减少结晶时材料特性的突变对膜泡稳定性的影响。 耐老化技术：为了得到最优的耐老化性能，对原材料进行了优选，并进行了配方优化。 机械性能两向平衡技术：采用了创新的技术进行解决。老化后，也保持很好的两向平衡性，增强了户外使用的寿命。 |
|  | 技术性能指标 | 熔点（℃）：165～172；拉伸强度（MD）[MPa] ≧30；拉伸强度（TD）[MPa] ≧20；断裂生长率（MD）[%]≧100；断裂生长率（TD）[%]≧100；撕裂强度（MD）[gf] ≧5；撕裂强度（TD）[gf] ≧20；热收缩率 [%]≦0.5；水蒸气透过率(g/㎡•day) ≦80；黄变指数△b≦2 |
|  | 创新点 | （1）首次开发了太阳能光伏电池用PVDF薄膜的专用料。 （2）首次开发了具有自粘性特性的PVDF薄膜，并用于背板上。 （3）首次开发了PVDF的稳定吹膜工艺。 （4）首次开发了高热氧稳定性聚偏氟乙烯PVDF组合物及其制备方法克服现有聚偏氟乙烯材料存在的熔融加工时的热稳定性比较差，在进行注塑或挤出等热塑加工时，制品容易变黄、发焦，制品外观还容易出现黑斑、晶点和破孔等缺陷的问题。 （5）发明了创新性的配方，制备得到耐老化性能极其优异、性能平衡的PVDF薄膜。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 已经在苏州赛伍应用技术有限公司、昆山雅森电子材料科技有限公司、宁波保税区洁宇新能源有限公司、苏州尚善新材料科技有限公司、江苏金瑞晨新材料科技有限公司、中天光伏材料有限公司等的光伏组件上使用，而且都取得了明显的效果。在韩国，日本，台湾，奥地利等地背板制造厂商也通过了测试。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 产品自2011年进入市场以来，2011年销售收入9.59万元、2012年销售收入87.67万元、2013年销售收入2065.17万元、2014年1-5月销售收入2574.25万元，目前以高增长率继续进行市场推广。 |
|  | 技术适用领域 | 太阳能光伏电池组件厂 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  |  |

| 技术名称 |  | 汽车内饰用生态超细纤维合成革生产关键技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 超细纤维合成革系采用与天然皮革中束状胶原纤维的结构和性能相似的聚酰氨超细海岛纤维，制成具有三维网络结构的非织造布，再填充聚氨酯树脂，从性能结构及化学成分上达到天然皮革优良的触感和舒适度，是替代天然皮革的理想材料。然而普通超纤皮革不阻燃、不耐磨、不耐光老化，存在低温耐折、VOC、TVOC不达标及尺寸稳定性差等诸多问题，而无法达到在主机厂皮革上机使用要求，本项目通过超纤皮革原料优选，工艺优化，配方调整复配，设计出更合理的汽车生态超纤皮革研发技术，建立起了汽车内饰生态超纤皮革的科学生产工艺方案，实现了汽车主机厂用生态超纤皮革的技术突破，并在阻燃、透气透湿、强度、防水、防霉变、耐寒耐磨、耐碱耐光、耐化学性等性能上全面超越真皮，同样厚度单位质量仅是真皮的2/3，生产的生态超纤皮的各项性能达到国外同类产品标准。同时确保VOC及ELV达到国家标准，完全可以替代天然皮革，已申获多项国家发明专利。广泛应用于汽车、轮船、游艇等工业产品的众多领域。 |
|  | 技术性能指标 | 克重：马自达500-700g/m2；厚度：马自达1.1-1.4mm；断裂强度：马自达≥500N/50mm；撕裂强度：马自达≥80n；耐磨性：≥ 4级；耐光老化性：4级；燃烧性：GB8410≤10cm/min；VOC：马自达ND；TVOC: 马自达≤50ug/g |
|  | 创新点 | （1）海岛超细纤维/聚氨酯/阻燃剂三组分复合材料制造技术：开发的三组分复合新材料，能够提高阻燃、透湿排湿性，和真皮媲美。 （2）聚碳酸酯/水性处理表面处理及涂层技术：在聚碳酸酯赋予涂层良好力学性能的同时，同时具有和天然皮革相类似的表面触感。 （3）水性PU处理技术使表面更环保生态。达到汽车内饰空气低VOC要求。 （4）专利防污抗菌技术，使产品易清洁且长期使用不发生霉变，环保生态。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 ■国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 该技术已经在一汽海马、郑州海马、长安汽车、吉利汽车、长城汽车、大众汽车、天津夏利、江淮汽车、上海汽车等推广应用。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 截止2013年12月，本项目已经累计实现销售2206万元，净利润1018万元，上缴税收358万元，利税总额1376万元，节约开支198万元。 |
|  | 技术适用领域 | 汽车主机厂、轮船、飞机内饰真皮替代 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  | 2014年5月16日，通过福建省漳州市科技局组织的鉴定 |

| 技术名称 |  | 阻氧型PE-RT耐热聚乙烯管道生产关键技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术）（200-500字） | 耐热聚乙烯（PE-RT）管是一种以乙烯和α烯烃共聚制成的特殊的线性高密度或中密度乙烯共聚物，经挤出成型的热塑性塑料加热管，主要用于建筑工程冷热水系统，具有环保、节能、安装方便等特点。但是，所有塑料管材都具有渗氧性，并且随着温度的升高其渗氧性越发突出，这就会导致管道内的热水中的含氧量随着温度升高而增加，将对管道系统中的金属配件产生严重的腐蚀并产生结垢现象，至使流通面积减小，从而降低热能利用率，增加使用成本，使系统运行的可靠性、安全性下降及使用寿命大幅度降低。 本项目在PE-RT管的基础上，通过先进的后涂覆法生产工艺，在管表面涂覆一种高阻隔（氧）性能的原料，使管道的阻氧性能大大提高，从而提高了配套使用系统的使用寿命。阻氧型PE-RT管采用世界先进的后涂覆法生产工艺，保证了涂层的均匀性及与内管的粘结性。 |
|  | 技术性能指标 | 性能; 项目; 要求. 静液压强度; 20℃，环应力10MPa，1h; 无渗漏 无破裂. 95℃，环应力3.55MPa，165h; 无渗漏 无破裂. 95℃，环应力3.5MPa，1000h; 无渗漏 无破裂. 热稳定性; 110℃，环应力1.90MPa，8760h; 无渗漏 无破裂. 纵向回缩率; ——; ＜3%. 透氧率; ——; ≤0.1g/m3·d. |
|  | 创新点 | 1）通过涂覆法生产工艺，在管表面复合一种高阻隔（氧）性能的原料，从而增加了产品的性能； 2）生产工艺先进：采用世界先进的后涂覆法生产工艺，保证了涂层的均匀性及与内管的粘结性，生产速度可高达30~50m/min。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 ■国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 项目技术与产品已推广应用四年。主要应用于地板辐射取暖领域，同时也可用于住宅一户一表给水系统、室内精装修冷热水系统及散热器连接管道系统。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 四年累计销售超过2000万元，利润率20%。 |
|  | 技术适用领域 | 主要应用于地板辐射取暖领域，同时也可用于住宅一户一表给水系统、室内精装修冷热水系统、地暖及散热器连接管道系统。 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2012年，禅城区科学技术二等奖 |
| 鉴定单位、时间 |  | 2012年12月26日，通过广东省科学技术厅组织的鉴定 |

| 技术名称 |  | 重烷基苯的喷射磺化装置及工艺技术开发 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 通过对重烷基苯族组成进行分离、分析及结构鉴定，并对磺化条件、应用性能进行研究，开发了适宜于重烷基苯的SO3气体喷射磺化装置及工艺，解决了用膜式磺化反应器进行重烷基苯磺化时存在的磺化器头部易结焦、开车周期短、产品质量稳定性差等问题。本项目的关键技术是SO3气体喷射式磺化反应器的开发，以及通过对重烷基苯组成、磺化工艺及产品性能进行综合研究，开发了用于三次采油的功能型重烷基苯磺酸盐。 |
|  | 技术性能指标 | 重烷基苯磺酸盐产品质量： 外观：暗黄到褐色膏体 活性物含量： 50±2％ 未磺化物含量： ≤20％ （以100％活性物计） 无机盐含量： <10％ （以100％活性物计） |
|  | 创新点 | （1）本项目研究开发的SO3气体喷射式磺化反应器结构简单，操作弹性大，喷射磺化工艺制得的重烷苯磺酸盐产品质量和应用性能重复性好，较膜式磺化工艺制得的产品更有利于降低原油/水界面张力。 （2）对重烷基苯组成、磺化工艺及产品性能进行综合研究，开发用于三次采油的功能型重烷基苯磺酸盐； |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 |  |
|  | 已取得的经济社会效益 |  |
|  | 技术适用领域 | 精细化工领域，三次采油 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2009年，中国轻工业联合会科学技术奖二等奖 |
| 鉴定单位、时间 |  |  |

| 技术名称 |  | 基于口腔护理科技的生物酶技术的应用 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 生物溶菌复合酶是一种高效蛋白酶，它能水解革兰氏阳性细菌细胞壁的主要成份--聚肽糖，产生溶菌现象，从而杀死该细菌，避免细菌耐药性的产生。然而它受温度、PH值、重金属离子、化学反应等各种因素的影响，存活性、可加工性能差。如何把它真正应用到消费品，特别是在口腔护理科技上实现突破，一直是困扰业界的难题。项目通过研制系列生物酶口腔护理产品设计、生产工艺和流程，攻克生物溶菌酶优化生产技术、各种口腔护理产品的复合技术、酶活性因子稳定性保持等核心关键技术，开发了达到国际先进水平的系列口腔护理产品。 |
|  | 技术性能指标 | pH值 5.5～10.0； 菌落指数 ≤500CFU/g； 霉菌与酵母菌总数 ≤100CFU/g； 铅（Pb）含量 ≤15 mg/kg； 砷（As） ≤5mg/kg； 铜绿假单胞菌 不得检出； 粪大肠菌群 不得检出； 金黄色葡萄球菌 不得检出。 |
|  | 创新点 | 1、生物溶菌酶高活性稳定技术：解决了生物溶菌酶在不同pH值、温度等条件下的高活性保持；2、生物溶菌酶复合、配伍技术：解决了生物溶菌酶与口腔护理产品中的不同化合物的生化反应、作用机理及酶与底物浓度的关系；3、采用生物护理的科学方法与先进工艺，解决了高氟地区预防蛀牙的问题，避免了因氟的过量摄入而对身体和牙齿造成的伤害。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 项目已形成了生物蛋白酶牙膏、生物蛋白酶口腔喷雾剂、生物蛋白酶漱口水等系列口腔产品。并在郑州三和百货有限公司、黄山市华芳贸易有限公司、南昌市五华市场四合日化经营部等客户推广使用，同时产品通过大型商场、超市、TB天猫商场等渠道进行推广，均取得了良好的经济效益和消费者的良好反馈。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | FE生物溶菌复合酶牙膏迎合国内牙膏发展的新潮流，产品产量、产品销售近五年来每年以25%速度递增，每年为国家上交税金超千万元。 |
|  | 技术适用领域 | 消费品领域、口腔清洁护理保健 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  |  |

| 技术名称 |  | 醇醚葡糖苷系列产品绿色制造及应用技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | - 推广醇醚葡糖苷系列绿色表面活性剂的绿色制造技术，解决热敏性、高粘度的多组分固液相反应难题。 - 推广醇醚糖苷在衣用洗涤剂、功能性液体洗涤剂、化妆品和个人护理用品、消毒洗剂、工业助剂、工业清洗、农药乳剂等领域的应用。 |
|  | 技术性能指标 | 产品指标：无色至淡黄色液体，活性物含量≥50%，产品pH值10-12，无机盐灰份≤3%。 |
|  | 创新点 | - 新一代绿色表面活性剂，以生物质资源葡萄糖作为生产原料，缓解对石油产品的依赖。 - 先进的绿色制造技术，无废水、废气、废渣排放。 - 新型表面活性剂对已有配方产品的性能改善和升级。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 已在河南安阳博奥生物新合成有限公司实现3000吨/年规模的产业化，正在江苏海安万琪生物科技有限公司实现10000吨/年规模的产业化。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 推广醇醚糖苷的绿色制造和应用技术对扩大绿色表面活性剂的应用规模、促进表面活性剂行业向绿色化转型具有重要意义。 |
|  | 技术适用领域 | 日化行业、工业应用、农业应用 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  |  |

| 技术名称 |  | 环路反应工艺生产高双酯含量酯基季铵盐 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 利用环路反应器的高效传质传热特性和气相系统的自循环特性，开发了环路反应器制备高双酯含量的酯基季铵盐产品的新工艺，解决了釜式搅拌工艺存在的反应时间长、能耗大、向环境排放污染物以及产品中双酯含量不高等缺点，有效缩短了反应时间、降低了能源消耗、实现了反应过程的零排放和清洁生产以及提高了酯基季铵盐产品质量，是一种绿色的酯基季铵盐生产工艺。 |
|  | 技术性能指标 | 酯胺：酸值≤2.5 mgKOH/g，单酯≥18%，双酯≥65%； 酯基季铵盐：固含量≥90%，活性物（mmol/g）：1.07～1.15，酸值≤12 mgKOH/g，胺值≤6 mgKOH/g，pH（5%异丙醇/水溶液）：2.5±0.5。 |
|  | 创新点 | 利用环路反应装置强化反应体系的传质传热效率，并可根据实际工艺对体系的温度和气相循环量进行调整，反应体系为一微正压的密闭系统，保证了产品的色泽和质量，同时实现了反应过程的零排放。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 中试产品得到了部分厂家的认可，并与台湾新日化股份有限公司签订了技术转让合同。 |
|  | 已取得的经济社会效益 |  |
|  | 技术适用领域 | 适用于纺织、日化、印染、皮革、合成纤维、造纸及机械等领域。 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  |  |

| 技术名称 |  | 双烷基甲基羟乙基氯化铵制备技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 本产品为新型结构的季铵盐，属于典型的功能性品种，是消杀类阳离子表面活性剂的升级换代产品。具有优良的消毒杀菌性能，生物降解性好，生态毒性低，和环境具有良好的相容性，且配伍性能良好。所用主要原料为天然油脂衍生物，所采用的工艺无三废排放，反应时间短，温度、压力低。本成果符合轻工业振兴规划中鼓励的表面活性剂绿色化、功能化的发展方向。广泛应用于日化、医药、农药、油田、建材、水处理等领域，产品的产业化及应用推广对表面活性剂行业及相关应用领域的发展都有很好的促进作用，具有良好的经济效益和社会效益。 |
|  | 技术性能指标 | 外观：浅黄色液体 活性物含量（%）：45±2% 未反应胺含量（%）：≤2 pH值（10%水溶液）：6.0~9.0 |
|  | 创新点 | 本产品（DEQ）为季铵盐型阳离子表面活性剂，是双烷基二甲基氯化铵的改进产品。在分子中加入羟乙基基团，提高了水溶性，改进了产品的杀菌性能及其他性能，同时可以避免传统产品的耐药性，是一种性能优良的杀菌剂新品种。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 双烷基甲基羟乙基氯化铵是一种全新的具有良好杀菌功能的季铵盐阳离子表面活性剂，性能优于现有阳离子表面活性剂，且配伍性能良好，可以替代已有品种在日用化工及相关工业领域应用。该产品经小批量提供给北京绿伞化学有限公司，该公司研制的六个配方已经进入市场应用，具有良好的经济效益和发展前景，期望在油田、工业水处理等领域得到广泛的应用。 |
|  | 已取得的经济社会效益 |  |
|  | 技术适用领域 | 各种行业的消毒杀菌 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  |  |

| 技术名称 |  | 天然油脂乙氧基化物催化合成工艺技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 开发出高效地新型均相和非均相的催化剂，完成万吨级的工业化生产，具备成熟的产业化技术条件，开发出性价比较高的产品应用配方。1．合成棕榈油、棕榈仁油、菜籽油、大豆油、棉籽油、橄榄油、茶油等不同EO加合度产品的合成工艺。2．完成工业化生产，取得相关的工艺参数，完善天然油脂乙氧基化工艺，实现产品的产业化生产。3．研究中试及工业化生产产品的物化性能（润湿、乳化、去污力、表面张力、黏度等）、生物降解性及毒性实验。4．研究油脂乙氧基化物在餐具洗涤剂等方面的应用，得到等价高效或等价低活性物的餐具洗涤剂配方，实现产品的商品化。 |
|  | 技术性能指标 | 主要指标：（以大豆油—10EO为例） 催化剂单耗≤5Kg/吨 ， 催化活性≥2.5gEO/g Cat.•min， 外观：无色或淡黄色液体， 未反应油脂含量≤1% 活性物含量≥96% 水分≤1% |
|  | 创新点 | 1、开发特殊的酯基插入型均相和非均相乙氧基化催化剂，完善催化剂制备工艺，一步法合成了新型绿色非离子表面活性剂—天然油脂乙氧基化物（OE），产品性能温和，无毒性，环境相容性及皮肤相容性优异，工艺路线简短，反应过程属于原子经济反应，无三废产生，属于绿色生产工艺。2、该催化剂具有用量少、催化活性高、副产物少等优点，突破了无活泼氢三甘油酯的直接乙氧基化的技术问题及催化活性问题。3、建立相应的仪器分析方法，对于三甘油酯乙氧基化物这种结构复杂的物质进行表征和分析，并开发其应用性能。 |
|  | 先进性 | □国际领先 国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 该项目在抚顺石化、天津浩元、金山石化等公司进行了产业化，产品各项指标均达到预期的要求。产品在北京绿伞化学股份有限公司和南风化工集团股份有限公司进行了应用，表明此类产品适于低泡型洗涤产品。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 该项目无论从产品本身还是生产制备过程，均具有绿色环保的意义，有利于促进表面活性剂的绿色化、功能化进程。充分利用天然可再生资源来生产油脂乙氧基化物，其产品在餐具洗涤剂中替代LAS不仅可以提高产品去油力，降低餐具洗涤剂的刺激性与毒性，而且可以节约日趋紧张的石油资源。对油脂乳化增溶能力尤其是对矿物油的优异的乳化增溶能力使其在许多行业如农药乳化剂、工业清洗等方面可以部分替代TX-10，此点将为大多数企业面临的TX-10禁用问题提供优异的解决方案。 |
|  | 技术适用领域 | 精细化工领域 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  | 2013年07月18日，通过山西省知识产权局组织的鉴定 |

| 技术名称 |  | “油改水”在乙氧基化生产工艺中的应用 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 目前，国内普遍使用的乙氧基化生产工艺，均采用外循环式反应工艺，用导热油作为中间介质带走反应热量。这样的工艺使乙氧基化反应的拆热过程无相变、生产过程比较平稳，但也有两个缺点：1、反应热先传递给导热油，再由导热油传递给其他可吸收热量的介质，反应热再利用的程度低；2、导热油有其寿命周期，需要定期更换，更换下来的导热油作为废物需要处理。 为此，项目在使用导热油的生产工艺的基础上，开发出了“带压水”来移走反应热量的生产工艺，根据乙氧基化的反应温度来设计“带压水”的压力，由于水比油传热系数更高， 使得反应热的传热效率更佳。并且能副产部分蒸汽或“高温水”用于原料的加热，其工艺具有1、费用低；2、反应热利用程度高，降低了生产蒸汽的消耗；3、不产生废物。 |
|  | 技术性能指标 | 1、可节省项目投资50万元/条生产线； 2、使用“油改水”工艺后还能降低产品蒸汽吨耗30%。 |
|  | 创新点 | 1、节省乙氧基化项目的部分投资费用； 2、减少污染物的排放，“带压水”系统由水为介质的密闭系统，不与其他有有机物接触，无污染。 3、生产过程中能副产部分蒸汽或“高温水”用于原料的加热，降低生产能耗。 4、可以精确地控制反应温度，产品的质量高，生产工艺的产能和安全性能高。。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 已在中轻日化科技有限公司1万吨/年的乙氧基化生产装置中应用该新技术，目前该项目已经即将安装完毕。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 节省了投资成本。 |
|  | 技术适用领域 | 适用于乙氧基化外循环生产工艺及其他类似需要精确控制反应温度的生产工艺。 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  |  |

| 技术名称 |  | 洗衣粉料浆配料罐结构形式的改进 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 将原单纯桨式搅拌料浆配料罐改进为新型内筒＋螺旋推进式料浆配料罐。缩短了料浆配制时间，提高了工作效率；提高了料浆的总固体浓度，相应地降低了喷粉过程中的能源消耗；改善了个别固体物料不易混入料浆中以及料浆不均匀的情况；原单纯桨式搅拌料浆配料罐生产时需要两台或三台配料罐，改进后只需要一台，降低了设备的一次性投资。 |
|  | 技术性能指标 | 配料时间：由20-25分钟缩短为12-15分钟。 总固体浓度：由60-65%，提高到65-70%。 配料罐个数：由原来的两台或三台改变为只需要一台。 |
|  | 创新点 | 提高了料浆质量和工作效率、降低了能源消耗和喷粉塔尾气排放量。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 已应用于立白洗衣粉生产车间、广州浪奇日用品南沙生产基地洗衣粉生产车间、安徽安庆南风整体搬迁洗衣粉生产车间。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 使用该技术后洗衣粉单位产品能耗明显降低，单位产品尾气排放量明显减少。 |
|  | 技术适用领域 | 适用于洗衣粉料浆配料领域 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  |  |

| 技术名称 |  | 烷基苯反应器双段进料技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 全球85%的洗涤剂用烷基苯生产均来自美国UOP的技术，本世纪初UOP公司不再推荐HF法生产技术，而改用固定床烷基化(Detal)工艺，Detal工艺可节省设备投资约15%，烷基苯产率约提高3%，2-苯基烷含量约为30%(烯烃//HF酸工艺生产的烷基苯中2-苯基烷含量约为15%)。而且由于省去与HF有关的设备，提高了对环境和人员的安全性。 由于HF法生产烷基苯的技术在国内比较成熟，可以不再向UOP公司购买工艺包，即可完成装置建设，因此，近几年新建或改建的烷基苯装置均采用HF法生产，目前国内共有7套采用HF法生产技术的烷基苯生产装置，设计生产能力88万吨/年。 近年来，随着日益激烈的市场竞争，各装置在原设计的基础上不断改进，以维持烷基苯的优质高产，降低原材料及能源消耗。目前国内的烷基苯装置大多采用了烯烃/苯一次进料。目前在烷基苯产品市场竞争激烈的情况下，节能降耗是降低生产成本，提高产品的市场竞争力的一个重要手段。烷基苯反应器双段进料技术是在国内HF法生产烷基苯的技术发展起来的，在国外的HF法生产烷基苯装置均没有采用，属于国际先进技术。 |
|  | 技术性能指标 | 在保证苯烯比（8:1）的前提下，使装置循环苯的用量减少43%，节省脱苯塔的热油需要量，可节约16~20kg标油/吨烷基苯。 |
|  | 创新点 | 原料苯和烷烯烃分别以不同的物流，按固定的摩尔比进入反应器，首先进入1/2的烷烯烃，加入过量的原料苯进行烷基化反应，保证反应的苯烯比维持不变，多余的苯再与剩余的1/2烷烯烃进行反应，同时补充少量的苯，维持苯烯比，大大减小系统苯的循环量，同时降低脱塔的热负荷。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 已在金陵石化公司烷基苯厂，中国石油抚顺石化公司洗涤剂化工厂，金桐石油化工有限公司，江苏金桐石化有限公司，江苏金桐表面活性剂有限公司推广应用。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 按单套生产10万吨烷基苯/年的生产装置计算，总的综合能耗2000吨标油/年，降低生产成本700万元。 |
|  | 技术适用领域 | 直链烷基苯生产装置 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  |  |

| 技术名称 |  | 烷基苯装置换热流程的优化 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 全球85%的洗涤剂用烷基苯生产均来自美国UOP的技术，本世纪初UOP公司不再推荐HF法生产技术，而改用固定床烷基化(Detal)工艺，由于HF法生产烷基苯的技术在国内比较成熟，可以不再向UOP公司购买工艺包，即可完成装置建设，换热流程的优化技术是在UOP原工艺包的基础上，对原装置的换热流程进行优化设计，比较明显的有两个方面：一是氢氟酸再生塔进料加热器的热油由原来的热油改用烷烯烃，节约热油的使用，属于能量的二次利用；二是脱氢装置的进料采用脱烷烃塔顶的热量，降低空冷器的负荷及循环水的用量。 烷基苯装置换热流程的优化是在国内HF法生产烷基苯的技术进行优化设计。近年来，随着日益激烈的市场竞争，各装置在原设计的基础上不断改进，以维持烷基苯的优质高产，降低原材料及能源消耗。 |
|  | 技术性能指标 | 规模为10万吨/年烷基苯生产装置，可降低能耗2.767MMcal/h。 |
|  | 创新点 | 1、利用脱氢装置过来的一部分烷烯烃作为热源加热、汽化再生氢氟酸，再生氢氟酸走管程，热源烷烯烃走壳程。维持氢氟酸进料加热器的热负荷不变，节约降低导热油加热炉的热负荷。 2、利用烷基苯装置脱烷烃塔顶的热量，对脱氢装置的进料-新鲜烷烃进行预热，提高脱氢装置的进料温度。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 已在金陵石化公司烷基苯厂推广应用。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 按单套生产10万吨烷基苯/年的生产装置计算，总的综合能耗2213.6吨标油/年，降低生产成本774.76万元。 |
|  | 技术适用领域 | 直链烷基苯生产装置 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  |  |

| 技术名称 |  | 磺化装置余热回收系统 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 利用磺化装置硫磺燃烧和SO2-SO3转化过程中产生的化学反应热之热空气进行饱和蒸汽或热水制备，用于装置中熔硫系统硫磺熔化及保温或相关介质的加热和保温，余热再用于装置空气干燥系统的硅胶再生。当装置开车正常后所回收的余热可维持装置的正常运行，外围热源（供汽）可切断。工艺流程中采用热水自循环，省去热水循环泵及相关部件，简化流程节约投资及能耗。 |
|  | 技术性能指标 | 用于3t/h及以上规模的磺化装置， 按生产装置的设计规模计可产压力为0.6MPa，165kg/t.h饱和水蒸气。 |
|  | 创新点 | 余热回收，用热水自循环。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 国内磺化装置中已有40%进行余热回收，工艺流程中采用热水自循环的不足10%。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 按3t/h磺化设计能力计，每小时可产饱和蒸汽约500公斤。每年生产天数按300天计，每吨汽按200元计，每年产生经济效益72万元人民币。 |
|  | 技术适用领域 | 日用化工行业SO3磺化装置或在正常生产中产生有热空气的行业或装置。 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  |  |

| 技术名称 |  | 洗衣粉气提尾气布袋除尘器细粉喷射回塔 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 在洗衣粉的原有生产中气提尾气布袋除尘器产生的细粉是采用自流，通过喷粉塔的负压来抽吸细粉回塔，经常发生细粉结块堵塞管道的现象；或通过自流进细粉料车，通过转运进转筒与成品粉混合，增加了人工及机械，使生产成本上升；采用文丘里喷射器后，细粉输送流畅，提高了生产效率。 |
|  | 技术性能指标 | 提高了生产效率及喷粉塔的收粉率（约4-5%） |
|  | 创新点 | 通过采用鼓风机流经文丘里喷射器产生的吸力，抽吸位于喷射器上方的细粉，并使之在正压气体输送状态下输送细粉，在喷粉塔喷枪下一定高度，以一定的角度进行喷射，有助于喷粉塔内的气流漩涡转动，提高细粉回塔的输送效率、解决细粉回塔时的黄焦粉现象、提高喷粉塔收粉率。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 目前除宝洁公司采用类似技术外，其他洗衣粉生产企业均未采用类似技术。宝洁北京与成都工厂通过技术改造，应用此技术回收细粉，细粉输送流畅，提高了生产效率。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 宝洁成都工厂通过细粉回收技改，运行稳定，细粉回收管道故障率明显降低，产品色泽质量也有明显提高，提升了销量，销售额相比往年也有明显提高，创造了不错的经济社会效益。 |
|  | 技术适用领域 | 洗衣粉行业喷粉塔底部基粉气提尾气经过除尘器后细粉再回塔的输送 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  |  |

| 技术名称 |  | 液体洗涤剂自动化配料系统 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 液体洗涤剂自动化配料系统具有先进的控制理念来满足工艺生产的要求，自动控制系统的定位是：高精度、高可靠性、先进的配料控制方式和满足自动化管理系统的要求，可实现工艺生产过程参数的自动检测、自动调节、自动称重配料、程序控制、参数控制、参数越限报警、设备故障报警、安全联锁、数据记录管理和生产报表打印的自动化和全方位的可追溯性，为科学化生产和管理提供可靠的保证和依据，自动化水平达到国内同行业领先水平。 目前国内液体洗涤剂采用的普通配料控制系统或人工操作，配料精度低，生产效率低，操作人员多，产品质量差，技术质量指标不稳定，安全性能差。 采用液体洗涤剂自动配料系统，配料精度高，生产效率高，液体洗涤剂配制由原来的每批≥100分钟，缩短为≤80分钟。每条生产线节省操作人员4人以上，减少了操作人员，提高了产品质量和产量，降低了生产成本，确保了安全生产，提高了管理水平。 |
|  | 技术性能指标 | 原来每条生产线的配制周期大于100分钟，使用了该技术后，配制周期少于80分钟，缩短了20分钟以上，提高了配料精度、产量和质量。 |
|  | 创新点 | 配料精度高，自动化配料水平高，配料生产过程全自动控制。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 目前已通过运行调试 |
|  | 已取得的经济社会效益 |  |
|  | 技术适用领域 | 液体洗涤剂生产线和洗衣粉前配料/后配料生产线 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  |  |

| 技术名称 |  | 高安全性AES制备关键技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 随着人们生活水平的提高，人们对各类与人体接触的产品配方中表面活性剂的安全性和温和性投入越来越多的关注。脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠（简称AES）生产过程中会产生一定量的1,4-二噁烷。1,4-二噁烷对皮肤、粘膜有刺激性，具有化学致癌风险，国内外已对AES的1,4-二噁烷做限量要求。 项目通过国内外AES生产中1,4-二噁烷脱除装置的调研比较，设计开发合真空中和装置，购置了真空中和装置和自动化控制系统等设备装置，建立AES中1,4-二噁烷含量的检测方法，解决了AES现有生产工艺副产物1,4-二噁烷多、后期1,4-二噁烷脱除效率低，AES中1,4-二噁烷含量检测方法繁琐等行业关键技术难题。形成了1,4-二噁烷含量≤20mg/kg的AES产品。 |
|  | 技术性能指标 | 建成一条年产5万吨高安全性AES的生产线，产品的1,4-二噁烷含量≤20 mg/kg。 |
|  | 创新点 | 1、自主设计开发了AES循环脱除1,4-二噁烷真空中和装置和工艺技术，脱除后AES产品的1,4-二噁烷含量≤20 mg/kg；该装置和技术二噁烷脱除效率高、系统自动控制、运行稳定，且具有能耗低、投资省的特点。 2、开发了气相色谱内标法检测AES中1,4-二噁烷的含量方法，建立简单、快捷测定AES中1,4-二噁烷的含量的有效方法； |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 年产5万吨AES生产装置生产的产品经纳爱斯集团、广州立白集团等公司在香波中应用表明，刺激性低、泡沫丰富，配方稳定。与行业巨头宝洁公司、联合利华、欧莱雅、安利签订了长期采购协议。 项目研究成果已推广到公司下属生产基地及加工点共10套AES生产装置，并实施了真空中和装置和高安全性AES生产技术的横向技术转让2项。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 应用项目技术装置生产新型高安全性表面活性剂产品AES，促使我国表面活性剂行业升级，提升产品品质，增强产品竞争力以积极应对国际表面活性剂企业的挑战和竞争；同时也提升下游洗涤剂、化妆品产品的安全性水平。年均实现销售收入过亿元，利税超千万元，产生了良好的社会经济效益。 |
|  | 技术适用领域 | AES生产。 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  |  |

| 技术名称 |  | 能量陶瓷新技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 能量瓷是在骨质瓷的坯体和釉料中同时添加定量的“多功能健康陶瓷材料”，充分研磨至适合粒径后，再经梯度高温烧制而成。能量瓷按其功能可分为抗菌陶瓷、活水陶瓷和易洁陶瓷等产品。 利用添加在陶瓷釉料和瓷泥中的新技术材料的能量，使釉面和坯体产生超强远红外能量波，与水分子团产生共振，将大的水分子团裂变成较小的水分子团，同时清除水分子团环形凝聚结构中包藏的污物，使水更具有渗透力、溶解力、代谢力，出现了活水能量瓷。 目前，能量瓷正处于发展和上升的阶段，大部分的研发都集中在单一功能的功能性陶瓷，多功能能量瓷目前较少，市场潜力巨大。 |
|  | 技术性能指标 | 负离子平均增加量为1127个/s·cm2；抗菌活性值＞5.5；铅<0.05；镉<0.01 |
|  | 创新点 | 1、突破单一功能性的限制，将负离子、远红外、抗菌、易洁、活水能功能合为一体，生产出多功能能量瓷。 2、突破了以往此类产品要在陶瓷原料中加入能够产生远红外线的粉末，原料和加工成本高，难以推广使用的缺陷，将极大满足人们对保健功能的陶瓷餐具的需求 3、远红外线餐饮器具加工设备，在加工时，不用加入任何粉料，既保持了陶瓷餐具原有的配方，且工艺简单便于操作，制造成本更低。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 该能量瓷产品已经研发成功并应用。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 与同类产品提高了20%的产品档次和价值，符合了消费者的需求，快速占领市场，大幅度地提升了公司的生产和销售效益。 |
|  | 技术适用领域 | 陶瓷行业 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  |  |

| 技术名称 |  | 高速铁路客运专线时间同步系统 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 1、采用高速铁路旅服集成管理平台统一监控，实现全高速铁路网时钟同步。 2、对高速铁路不同客运专线及厂家设备实现数据交换功能，统一了接口标准。设备兼容性强，扩容能力强。通过网管计算机对终端显示器进行配置，对任一终端的照明区间进行设置并根据需要修改。 3、多种标准时间源互为备份，可接收GPS、北斗或上层网时间信号，并且以自身的主备高稳恒温晶振作为无外部时间源时的时间基准。计时精度高，满足高速铁路客运专线对时间精度的要求。 |
|  | 技术性能指标 | 中央控制系统 晶振稳定度： <110-9 同步计时精度： ±50ns(纳秒) 计时准确度： <110-8 脱开同步时的日波动： <110-8 |
|  | 创新点 | （1）时间同步系统的监控功能：时间同步系统的网管终端用于管理各时间同步设备，实时监测中心设备各模块、终端显示器的工作状态，当发生故障时，可实时接收故障警示信号，显示故障发生的节点和具体设备。 （2）互联互通的兼容性能：同步时间系统设备具有标准的接口和规范协议，各种接口如E1，以太网、RS422/485等，规范协议多样化如NTP、RS422/485串口协议、IRIG-B等，可与其它系统的设备实现数据交换、互连互通，保证高铁客运专线交通网络时间的统一。 （3）多种标准时钟源的互为备份：时间同步系统可接收GPS标准时间信号、北斗卫星时间信号或者上层网时钟信号，两者互为备份，并且以自身的主备高稳恒温晶振作为无外部时钟源时的时间基准。 （4）计时精度高：时间同步系统设备计时精度高，满足高速铁路客运专线对时间精度的要求。 （5）终端显示器的功能改进：通过网管计算机对终端显示器进行配置，对任一终端的照明区间进行设置并根据需要修改 |
|  | 先进性 | □国际领先 ■国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 自 2009 年开始该系统在高铁甬台温线、成灌线、温福线、海南东环线、宝成线、太原南站、青岛站等工程中得到成功应用，至今已承接高铁工程时间同步系统合同几十个，已供货设备运行平稳、自动化程度高，并且所提供设备技术质量指标均达到工程方要求。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 近五年（2009-2013 年）累计实现销售收入5320 万元，利税1057 万元。 |
|  | 技术适用领域 | 产品技术先进自动化程度高,节约资源便于维护，适用于高速铁路、城际铁路等需要统一、精确计时的范围较大的场合。 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2013年2月，中国轻工业联合会科技进步二等奖， 2013年12月，烟台市科技进步奖， |
| 鉴定单位、时间 |  | 2011年12月，通过山东省科技厅组织的鉴定 |

| 技术名称 |  | 陀飞轮高档机械钟 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 陀飞轮是钟表擒纵装置中一种特殊的增设部件。陀飞轮的工作原理是将钟表的摆轮游丝调速系统、擒纵机构固定在一框架内，如一个笼子围绕着中心做360°的旋转。当发条的动力由擒纵装置推动齿轮计时的同时，也带动陀飞轮擒纵装置本身做360°公转，通过框架的旋转，摆轮就会不停的变换方位，减小“摆”处于与地面垂直位置时产生的走时误差。陀飞轮的作用平均补偿了地心引力对擒纵系统造成的误差。 本项目陀飞轮钟采用了均力轮动力机构，在钟前后夹板之间安装一均力轮，在均力轮与条盒上安装了拉索，拉索与条盒内发条相连接。发条输出最大力和最小力时分别与均力轮最小半径和最大半径连接。均力轮表面曲线接近发条力矩衰减曲线，因此，传递力矩接近直线，大大提高了发条输出力矩的平稳性。时钟走时误差小（15～20s/d），精确度比普通时钟提高一个档次。 |
|  | 技术性能指标 | 1）延续走时：≥ 7天 ； 2）实走日差：± 20秒/天 ； 3）累计误差：± 2 分4）其他指标达到 GB/T 22772-2008《机械摆钟》国家标准要求。 |
|  | 创新点 | 1、陀飞轮是一种特殊的擒纵机构——旋转调速器，其摆轮系统、擒纵机构都固定在一个能做360°旋转的框架内。 2、、采用了均力轮动力机构，大大提高了发条输出力矩的平稳性，时钟走时误差小（15～20s/d），精确度比普通时钟提高一个档次。 3、陀飞轮钟表将计时功能与设计美学观念进行了完美的结合，既给人们提供了精准的计时又给人们展现了动感的艺术美。 4、陀飞轮钟可视的外观设计，将时钟擒纵装置外露安装在钟面外面，工作时从时钟正面可看到擒纵装置不停地转动显示动感，提高了时钟的观赏性。 5、设计采用不锈钢S型发条经多次实验，解决了发条力矩平稳性的问题。 6、钟壳外观精选高档红木，漆面采用生漆处理工艺，机芯镶嵌多枚钻石，表面镀24K纯金，采用单件加工、手工打磨等手段，极具观赏和收藏价值。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 ■国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 已应用推广到国内时钟产品、装饰品、收藏品市场的近百家销售用户，得到广大消费者的青睐。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 自2009年8月份批量投产以来，销售2370多台，实现产值1520余万元。 |
|  | 技术适用领域 | 高档机械钟表行业 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2012年3月中国轻工业联合会科技进步三等奖 2013年12月烟台市科技进步奖， |
| 鉴定单位、时间 |  | 2009年12月，通过山东省经贸委组织的鉴定 |

| 技术名称 |  | 物联网时钟同步系统关键技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 针对物联网应用中时间同步系统存在的体系架构不完善、时钟服务器配置不合理和同步安全性能不高等问题，提出基于物联网的时钟同步体系架构、时间服务器优化配置方法、基于D-S理论的时钟同步方法和基于冗余投票竞争的时钟同步安全技术，完善了体系架构，提高了同步精度的适应性，加强了同步安全性。 |
|  | 技术性能指标 | ① 对时精度达到1us之内；② 支持保密通信；③ 能抵御恶意攻击；④ 扩展性和组织管理性良好；⑤ 通讯负担轻等。 |
|  | 创新点 | 1、国内首次提出钟联网架构，在时间同步系统领域，实现从系统到终端设备的全覆盖统一集中管理；2、国内首创对时间同步系统终端设备和终端服务器进行实时监控的创新模式；3、研发PPS推后补偿精确时间同步技术，母钟同步误差小于1µs。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 √国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 采用本核心技术的时间同步系统产品已成功应用于地铁、高铁、机场、核电等行业，用户反映良好。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 该技术创新性强，打破国外垄断，形成自主知识产权，处于国内领先地位。通过物联网时钟同步系统产品的产业化应用，经济效益显著，对促进我国物联网事业的发展具有重大意义。 |
|  | 技术适用领域 | 可广泛应用于智慧城市、智能电网、智能交通等需要时间服务的行业领域。 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2011年，山东省计算机应用优秀成果二等奖 |
| 鉴定单位、时间 |  | 2012年12月，通过了山东省科技厅组织的鉴定 |

| 技术名称 |  | MEMS技术在机械手表中的应用 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 1、通过对无卡度摆轮和硅游丝的成功研发与设计，实现了硅游丝在高档机械表中的应用，硅游丝与无卡度结构完美结合的精密陀飞轮机械表，达到平均月产300只，年产3000只的生产能力，实现了产业化目标。 2、基于DRIE光刻技术完成了以擒纵叉为代表的多层硅的刻蚀工艺技术的研发，创造性的研发出一种单层刻蚀、且采用正反对准曝光的方法，通过对侧壁曝光时间的最小化，实现提高其侧壁加工质量的目的。 3、基于UV-LIGA电铸技术，自主研发出一种固化的SU8光刻胶薄片加工方法和一种多层机构微部件的加工方法。两种新加工方法的使用，避免了传统电铸技术的弊端，实现了不规则的微结构。 |
|  | 技术性能指标 | 应用了硅材料的无卡度结构精密陀飞轮机械表，走时精度得到进一步提高，瞬时日差值达到-7s～+7s，2012年该系列产品通过天津市产品质量监督检测技术研究院验证，使用可靠性、延时、综合指标等性能指标均达到优等水平。 |
|  | 创新点 | 1、利用MEMS微加工的优势，通过微型化、集成化的新工艺及新材料在手表中的应用等途径探索新原理、新功能的元件在手表中的应用技术，提高产品的竞争力。 2、针对手表零件的特点，充分利用硅的质量轻、惯量小、硬度高、低摩擦系数、不受磁等特性，研究硅材质手表零件的加工工艺技术。 3、对游丝的工作原理及瓶颈进行深入研究，充分利用DRIE的优越性提出了双臂S游丝的概念，该设计可以完美解决目前游丝延展时受力不同从而引起走时误差的问题。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 通过MEMS技术在机械手表中的成功应用，形成了一批搭载硅材料手表零件及无卡度结构的陀飞轮机械手表产品，包括硅游丝无卡度同轴陀飞轮机械手表、无卡度偏心单陀飞轮机械手表等高端机械手表产品，该产品现已上市，主要面对国内高端机械手表消费市场。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 已实现销售收入2.0178亿元，净利润4121.22万元，上缴税金3392.66万元。 |
|  | 技术适用领域 | 该项目在医疗器械、航空仪表、机械手、模具制造中微型机构、微型传感器、微型仪器等方面应用有广泛的市场。 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  |  |

| 技术名称 |  | 缝制设备直驱一体化技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 1、 设备采用直驱结构，得益于大功率伺服电机的小型化，欲研制的微型大功率交流伺服电机，具有大功率和大扭矩驱动力，可控性能优良、控制精度高，是缝制设备更新换代的首选。 2、直驱电机的特点：反应迅速、更加节能(比普通下挂电脑系统节能约25%)；振动有明显的下降(比普通平缝机下降约50%)；速度波动更加平稳(速度波动率为普通下挂电脑机型的50%)。 3、整机现场安装方便，结构紧凑。同时随着电子集成化程度的提高，整个控制器与设备高度集成，减少联接及信号传递环节，可使故障率大大降低，降低成本，提高工作效率。 |
|  | 技术性能指标 | 设备驱动方式经历了从离合电机皮带传动到伺服电机直驱化4个阶段，实现了驱动电机和控制系统与主轴高度集成，驱动电机主轴与设备上轴一体化，形成新型的电机传动形式，传动链大大缩短。 |
|  | 创新点 | 直驱化：随着电机技术的发展，高精度控制的伺服电机在体积方面大大缩小，是直驱化的前提，根据缝纫机自身的需求设计出高精度大扭矩的微型电机，同时在控制算法方面进一步优化，建立高度集成化的平缝机驱动系统，提高缝纫机的转速，对现有直驱化存在的缺陷进行改进，将会有效降低能耗。 |
|  | 先进性 | □国际领先 ■国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 直驱一体化技术将会逐步应用到公司全系列产品。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | C6730A-MD3直驱一体化自动缝纫机截止2013年12月31日实现销售5282台，销售平均单价：4850元/台，销售收入2562万元，新增利润640万元，新增税收：205万元。 |
|  | 技术适用领域 | 适用于缝制机械行业 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2013年9月，GC1918-MDZ直驱微油自动剪线上差动送料平缝机，国家重点新产品； 2013年9月，GC6930MD3直驱微油自动剪线平缝机，CISMA2013优秀新产品三等奖； 2013年2月，GC6280系列新型直驱电脑平缝机，中国轻工业联合会科学技术进步二等奖； 2014年2月，GC9750HD3直驱电脑双针平缝机，中国轻工业联合会科学技术进步二等奖 |
| 鉴定单位、时间 |  | 2014年3月，通过中国轻工业联合会组织的鉴定 |

| 技术名称 |  | 全自动模板缝制技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 1、结合模板缝制工艺的特殊需求，模板CAD可直接将裁片数据计算转化成模板加工数据，供给模板加工单元。 2、模板加工单元，充分考虑设备工作过程中的防腐创新，同时最大限度的采用降低模板加工过程中产生的烟尘影响工作环境的创新设计。专门针对PVC、PC等材料切割加工进行特殊防腐及排烟处理，增加了工作台上、下的抽风机装置，能够及时排出在激光切割过程产生的烟雾和热量，且排出的烟雾在抽风机装置中得到过滤，减少在流动过程中的污染。 3、模板缝制单元，机架结构从传统的单头实现可多头同时缝制，提高产品的一致性，提高了工作效率与产品质量， 将复杂工序简单化、标准化，降低品质不良率。可独立控制的多头设计，最大可省去约60%左右的人工，大大解决技术工种用工难的问题，缝制面积由原来缝纫机弯臂内侧的单侧移框变成了前后的无制约移框，使理论上的缝制面积大幅增加。 |
|  | 技术性能指标 | 规格：1-6头；最高转速：2200rpm；标准转速：1800rpm；最大缝制面积：1200*1200；绣框驱动：伺服系统 |
|  | 创新点 | 1、将服装CAD与模板加工单元无缝结合的产品创新，模板缝制系统的功能实现是通过软件与两个机械硬件无缝对接完成的。 2、模板CAD根据裁片数据可自动产生模板加工数据和模板缝制线迹数据，模板加工单元和自动模板缝制单元共享模板CAD的数据，完成利用模板功能的自动缝制任务。 3、模板加工单元，突出了对机器本身及工作环境的保护，新产品通过对关键部件的防护以及改变原有激光切割机的材料，使机器使用寿命大大增加。能及时排出在激光切割过程中产生大量的烟雾和热量，并具有过滤、抽风、耐酸腐蚀性的功能。 4、模板缝制单元：机架结构从传统的单头创新为可多头同时缝制，缝纫面积由原来缝纫机弯臂内侧的单侧移框变成了前后的无制约移框，使理论上的缝制面积增大，最大可省去约60%左右的人工。 5、自创自动线迹生成技术运用；自创模板快速装卡控制技术运用；自创高速缝框不停车控制技术运用。 |
|  | 先进性 | ■国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 产品已销往国内多个地区，已有部分项目产品出口到欧美地区，上海翡瑞登工贸有限公司、天津天石休闲用品有限公司、深圳鸿锋服装有限公司、印度/APN Auto Innouators、葡萄牙/Artbor等均对该产品有很好的评价。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 2013年该技术产品销售收入2200万元，新增利润330万元，新增税收341万元，创收外汇161万美元。 |
|  | 技术适用领域 | 纺织服装高端装备领域 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2013年9月，CISMA2013优秀新产品一等奖、 2013年9月，天津市中小企业专精特新产品 |
| 鉴定单位、时间 |  | 2013年8月，通过天津市宝坻区科学技术委员会组织的鉴定 |

| 技术名称 |  | 步进电机直驱剪线技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 1、剪线系统是电脑刺绣机控制系统中一个重要的子系统，是否具备自动剪线功能，是区分电脑刺绣机自动化程度的重要评价标准。而剪线效果的好坏直接影响绣品质量以及刺绣机的生产效率。 2、超多头刺绣机随着机头数的增加，每个机头配备一个剪刀，剪刀驱动的负载也成倍增加，传统的电磁铁剪线方式已经不能满足其功能要求。本电控系统全面改进了传统刺绣机的电磁铁剪线方式，实现了步进电机剪线技术。此两种新型剪线技术都是使用电机直驱剪线机构，从而使剪线机构脱离主轴系统不受主轴负载和转速的影响，从而实现剪线过程稳定、噪声低、剪线长度合适、起针收线效果好、绣品质量高的特点。 3、步进电机剪线方式通过控制步进电机的驱动运动曲线代替剪线凸轮的运动曲线即电子凸轮的效果。可以根据每台绣花机的装配误差，通过参数化调整步进电机的驱动曲线，得到最佳的控制效果。 |
|  | 技术性能指标 | 相比传统剪线方式最多支持40头刺绣机剪线功能，步进电机直驱剪线可以支持最大90头刺绣机完成剪线功能。 |
|  | 创新点 | 应用步进电机驱动技术到刺绣机剪线技术中，通过控制步进电机的驱动运动曲线代替剪线凸轮的运动曲线。实现剪线过程稳定、噪声低、剪线长度合适、起针收线效果好、绣品质量高的性能改进。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 此技术已经成功广泛应用于超多头电脑刺绣机上 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 应用该技术的超多头电脑刺绣机数控系统近3年累计销售超过2万台，新增销售额24671.96万元，新增利润8635.18万元，新增税收1233.58万元。 |
|  | 技术适用领域 | 适用于各种类型的电脑刺绣机 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2012年，国家重点新产品计划项目战略性创新产品，国家级。 2013年，中国缝制设备协会CISMA2013优秀新产品一等奖。 |
| 鉴定单位、时间 |  |  |

| 技术名称 |  | 刺绣设备双换色技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 1、超多头机器的开发以及应用过程中，由于换色系统的材质以及联动系统等因素，有时会出现换色位置偏差的现象。这样会造成换色后跑花或某些针位太靠近针板孔边缘，容易断线或断针。 2、超多头刺绣机专用电控系统配备了双交流换色箱控制技术，以提高超多头机器的换色精度。 3、在机械机构方面，双换色箱控制的换色系统要求有2个换色箱，分别置于机头的左端以及右端，将换色连杆从中间断开，两个换色箱各驱动一半的机头，两个换色箱使用两个交流电机独立工作，可实现几乎同时换色的效果。这样的机械结构就将一台超多头刺绣机的换色难题一下就简化为控制2台普通头数刺绣机的换色问题了。机械上降低了复杂度，就需要电控系统增加控制复杂度来弥补。 4、在电控系统方面，双换色箱控制的换色系统可以同时分别控制两个换色箱的换色驱动，同时系统要求每个换色箱配备一套针位置检测装置，以保证每个换色箱各自的换色精度。 |
|  | 技术性能指标 | 相比传统换色方式最多支持40头刺绣机，引用该技术可以支持最大120头刺绣机完成换色。 |
|  | 创新点 | 应用该技术将一台超多头刺绣机的换色难题一下就简化为控制2台普通头数刺绣机的换色问题，机械上降低了复杂度，就需要电控系统增加控制复杂度来弥补。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 此技术已经成功广泛应用于超多头电脑刺绣机上 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 应用该技术的超多头电脑刺绣机数控系统近3年累计销售超过2万台，新增销售额24671.96万元，新增利润8635.18万元，新增税收1233.58万元。 |
|  | 技术适用领域 | 适用于各种类型的电脑刺绣机 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2012年，国家重点新产品计划项目战略性创新产品，国家级。 2013年，中国缝制设备协会CISMA2013优秀新产品一等奖。 |
| 鉴定单位、时间 |  |  |

| 技术名称 |  | 多轴缝制设备数控技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 1、在以特种工业缝纫机的通用嵌入式控制平台，构建多轴控制的多CPU工作的协同运算机制，以上、中、下位机的模式将HMI、EMI滤波系统、电源系统和主控系统、主轴伺服驱动、从动轴驱动和控制、通用输入输出组合起来，通过硬件接口和软件功能的变更，可适应不同的特种缝纫机的控制需求。 2、主控软件采用可抢先的多任务系统，将缝制的控制抽象成不同的任务予以模块化描述，并将同步协调控制策略引入多轴缝制控制中，多轴系统的同步控制策略采用主从式策略，采用框架进给轴的位置补偿和速度补偿，保证合成线迹的轨迹轴的运动同步，并关注其他辅助轴之间的运动控制有机协调起来，完成一个缝纫循环，需要设计满足能耗、振动和针长指标综合的全局性能指标，最优化这个全局指标是系统控制的最终目的，减少由于在系统各执行机构中缺少同步协调性而引起执行机构受力不平衡，从而减少整机设备的过度磨损。 |
|  | 技术性能指标 | 1、轴间指令响应时间误差：1ms 2、轴间同步随动误差：1个指令脉冲 3、最大支持同步轴数：16轴 |
|  | 创新点 | 1、将单轴随动误差最小的的控制约束条件扩展至多轴轴间随动误差差异最小的耦合控制约束条件。 2、轴间同步指令响应技术。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 项目技术已应用在特种工业缝纫机、缝制单元等复杂多轴缝制设备上。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 2013年销售电子套结机、花样机、锁眼机和曲折缝电控系统15,000台，销售额7000万。 |
|  | 技术适用领域 | 多轴特种缝纫机、缝制单元、多种刺绣机 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2013年，中国缝制设备协会CISMA2013优秀新产品二等奖 |
| 鉴定单位、时间 |  |  |

| 技术名称 |  | 刺绣机机头分组组合刺绣控制技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 项目技术突破性的发展了传统隔头绣的功能，通过刺绣机控制系统根据花样的需要，自动开关机头，能够实现： 1、分组刺绣，扩大幅面。所有刺绣头任意分组，组内头轮流刺绣，实现组内个头绣作的花样拼接，实现大幅面花样的绣作。 2、分组刺绣，扩充针杆数。针对超多头刺绣机机头针杆数最多为6针的特点，通过将相邻的2个头组合，实现扩充针杆数的功能。从而实现在一个刺绣面积下，3针实现6色刺绣，6针机型实现高达12色刺绣。 3、分组刺绣，扩充针杆的基础上，扩大幅面。综合<1><2>的功能，实现在扩充针杆的基础上实现扩大幅面。 以上功能可以充分利用超多头刺绣机头数多，绣框大的特点，实现有特色的绣品效果和普通刺绣机无法实现独特的绣作工艺。组合刺绣功能实现了在不增加厂家机械制造成本的基础上实现了整机功能性的增值。为推动电脑刺绣机的大型化多头化发展起到了重要的作用。满足了人们对大幅面多颜色的绣品的需求。 |
|  | 技术性能指标 | 支持最多120头电脑刺绣机机头分组，分组数量不限，分组头数组合任意 |
|  | 创新点 | 可以充分利用超多头刺绣机头数多，绣框大的特点，实现有特色的绣品效果和普通刺绣机无法实现独特的绣作工艺。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 此技术已经成功广泛应用于超多头电脑刺绣机上 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 近3年应用该技术的超多头电脑刺绣机数控系统累计销售超过2万台，新增销售额24671.96万元，新增利润8635.18万元，新增税收1233.58万元。 |
|  | 技术适用领域 | 适用于各种类型的电脑刺绣机 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2012年，国家重点新产品计划项目战略性创新产品 2013年，中国缝制设备协会CISMA2013优秀新产品一等奖 |
| 鉴定单位、时间 |  |  |

| 技术名称 |  | 柔性面料激光自动裁剪技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 1、高速多功能激光裁床是将激光、计算机技术成功应用于轻纺面料的裁剪、切割、雕花的高新技术产品。充分利用激光聚焦性高，照射光斑纤细，热扩散区小极适合纺织纤维面料的切割、速度快，成本低、加工面料广泛、切口平滑无飞边、自动收口不变型、不受复杂图形限制等特点，适合在各种成分面料上雕花、切边、打孔、镂花的激光一体机。 2、该设备的最大特点是采用飞行光路和双Y轴结构即大车背小车的结构（一个为主轴，一个为从轴），通过双Y轴来分担移动部件的重量，进而实现大幅面和超高速切割，切割速度可达1200mm/S，这一技术问世为较厚材料的大幅面切割提供了全新的解决方案。 3、对大幅面的面料加工时当完成一整幅面料加工，大车移动时激光器也随着一起移动至下一加工幅面，为了保证在有效的范围内激光束的均匀一致性，采用最佳光程飞行光路的设计原理，在设备加工的近端和远端，使小车重量大大减轻可以实现灵活、高速、高效的加工并保证光斑大小几乎不变，这样切缝小而且均匀不易产生过烧现象。在进行连续送料裁剪时，还可对长度超过切割幅面的超长版面进行排版和整版的完整裁剪。 4、该送料装置的关键是送料滚和收料滚之间保持平行，特别设计了调整装置，保证两个辊轴之间的平行度并且可进行张力的调整，防止送料产生偏差，导致首尾不能相接。 |
|  | 技术性能指标 | 切割速度范围：0～72000mm/min （根据材料的成分、厚度及激光功率的不同而不同）；重复定位精度：≤0.1mm/m |
|  | 创新点 | 采用飞行光路和双Y轴结构即大车背小车的结构（一个为主轴，一个为从轴），通过双Y轴来分担移动部件的重量，进而实现大幅面和超高速切割，切割速度可达1200mm/S。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 ■国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 目前高速激光裁床已形成批量生产能力，能满足不同的客户需求。产品已占领了国内50 %以上的市场份额。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 2012年-2013年新增销售额2,896万元；新增利润319万元；新增税收52万元；创收外汇348万美元。 |
|  | 技术适用领域 | 适合服务纺织行业加工衣片，特别擅长处理服装辅料上极细小的细节部分。例如：极其细小复杂的镂空图案等。适用于服装行业、柔性面料的定制生产和中小批量生产。 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  | 2014年，通过武汉市科技局组织的鉴定 |

| 技术名称 |  | “R版”系列创新技术的钢琴 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | “R版”系列创新技术的钢琴，在钢琴铸铁板上清晰铸有“Real Harmony Piano”，应用多项专利技术为国内首创。（1）以真空铸造技术生产的铸铁板表面光滑，可清晰地铸出浮雕式的花纹图案、并在每片上铸出一个编码号可为品质跟踪编码也可作为防伪的标识；（2）在铸铁板的高音区沿着弦枕最高点处铸造出一条半径为1.25㎜的半圆形凹槽，镶嵌一根2.5㎜直径的不锈钢条作为弦枕；（3）在高音区弦枕分成几组，延长弦枕之后琴弦的无效弦长，使琴弦在有效振动发音时，产生与有效振动频率谐和的倍频谐波，形成音响双泛音效果，从而丰富了高音区的音色；（4）为实现高音区音响双泛音的更好效果，将传统的压弦条的纵截面半圆形，改为“V”型，该“V”型与琴弦接触的压弦点为圆弧形；（5）完全实现了三角琴的中踏瓣选择延音功能在立式钢琴中的应用，突破了立式钢琴制造与弹奏的局限性，极大地丰富了立式钢琴的音乐表现力；（6）动作灵活、可靠、操作方便，可有效地避免少儿与初学者弹奏时，因误踩中踏瓣引起弱音呢动作而影响弹奏效果；（7）人性化的键盘不改变击弦机、键盘的结构，仅仅在键盘的下端装上可调节配重的装置，就可以适应不同人群弹奏不同曲目的需求；（8）共鸣钟安装在琴背架背面高音处，钟内与铸铁板有一螺栓连接，传导铸件振动波产生共鸣，改善高音音响效果。 |
|  | 技术性能指标 | “R版”系列创新技术的钢琴，各项技术性能指标符合国家标准 |
|  | 创新点 | 突破了立式钢琴制造与弹奏的局限性，极大地丰富了立式钢琴的音乐表现力。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | “R版”系列创新技术的钢琴已经批量生产投放市场，获得消费者认可。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | “R版”系列创新钢琴在社会上获得较好的反响，其不仅仅是视觉感官上的审美，更主要是钢琴的声学品质很好，音色优美，清澈悠扬，其弹奏的手感舒适良好。尤其是新的专利“一种立式钢琴键盘手感调节装置”这一人性化键盘的应用，可适合不同人群弹奏的手感。 |
|  | 技术适用领域 | 钢琴制造业 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2013年，中国轻工业联合会科技进步奖三等奖 |
| 鉴定单位、时间 |  |  |

| 技术名称 |  | 光敏漆结合木吉他静电喷涂技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 光敏漆结合木吉它静电喷涂技术的运用攻克了木吉它不导电技术、适应UV面漆的涂装工艺技术、UV供漆系统技术、木吉它静电喷涂涂技术等； UV静电喷涂技术包括吊挂式运输轨道、自动静电除尘装置、手补喷漆室、静电喷漆系统，送风系统、供漆系统、排风系统等；供漆系统采用压力桶供漆，保证在供漆过程中不被紫外光污染变质，不会出现供漆过程中磨擦引发变质的问题，在吉它喷涂装行业属首创；静电喷漆室采用三面水帘设计，有利于保护自然资源或生态环境，减少排放的效果；UV静电喷涂系统的无尘级别为1万级，封闭空间的温度为25±3℃，封闭空间的湿度＜75%，封闭空间的送风量比抽风量大20%左右等，使喷涂环境的洁净度达到最高级别，无需抛光也可以达到出货要求；木吉它工件的湿度控抽制在8%∽10%，以保证静电喷涂油漆的利用率及喷涂质量；吉它静电喷UV技术，油漆固化不需1分钟，固化快，生产效率高；而普通PU面漆固化不少于2天，而且还要抛光等工序，生产周期明显缩短。 |
|  | 技术性能指标 | 油漆的利用率从45%提高到90%；木吉它涂饰一次合格率从86%提高到98%；生产效率从原先的每小时生产120把/小时，提高到250把/小时；一条生产线产生废油漆由原先的600公斤缩减到100公斤。 |
|  | 创新点 | 项目实现了静电喷涂技术、光敏漆与木吉它的完美组合，缩短了生产周期，提高了涂装的生产效率和涂装的一次合格率，提高油的利用率，改善了劳动环境，符合国家产业的发展方向。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 ■国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 目前已在佛山市顺德区金朗格木业有限公司、广州埃士顿乐器有限公司等安装该系统，并且运行良好。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 项目正式投入生产使用后，大大提高了企业的生产效率和一次性合格率，改善了劳动条件，减轻了劳动强度，提高了劳动生产率，同时有效节约人工、用电量、排污费等，取得可观的经济和社会效益。在多家企业投产后，至今已累积取得经济效益和社会效益合计约2800万元。 |
|  | 技术适用领域 | 吉他等小乐器行业、家具行业、音箱行业等。 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2012年2月18日，中国轻工业联合会科学技术进步奖三等奖 |
| 鉴定单位、时间 |  | 2012年2月18日，中国轻工业联合会 |

| 技术名称 |  | 钢琴音质和音板振动模态分析技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 使用振动模态分析技术，测量好音质钢琴音板的振动模态，通过对相关物理参数（如机械阻抗、辐射频率特性、频率响应特性、动力响应特性、衰变特性、音板的刚度及其刚度分布等）的分析，寻找出好音质钢琴音质和音板振动的相互关系的规律。另外，利用有限元分析方法，通过理论建模及分析，研究影响音板振动模态的决定因素（如共鸣板、肋木、弦码、张弦等）。在测量和理论分析的基础上，我们可以改变音板的结构，使它的振动模态和测量钢琴的相同或接近，从而获得好的钢琴的音质。 |
|  | 技术性能指标 | 项目已申报关于音板结构分析的专利软件1项。应用项目技术对UH系列共鸣系统进行设计改进，使采用UH系列共鸣系统的钢琴产品其声学品质有较大提高，达到国际先进水平。 |
|  | 创新点 | 本技术通过使用有限元分析软件ANSYS和边界元分析软件SYSNOISE这两个计算机辅助设计与分析工具，对钢琴音板的振动与声辐射做了深入的研究，得到了音板的模态频率和模态振型，并对比了两者之间的差异。在此基础上，进一步通过改变钢琴音板的音板厚度、树种类型、音板密度等因素，分析了这些因素对钢琴音板模态基频的影响。另外，结合ANSYS中建立的钢琴音板有限元模型和提取计算得到的模态数据，在SYSNOISE中建立了钢琴音板振动时的自由声场模型。同时对音板、不带肋木和马桥的光板做了振动-声耦合分析，得到并比较了辐射声压、辐射效率、辐射功率等计算结果，从而总结出钢琴音板不同于一般木板的振动声辐射特性。 为了验证模拟计算技术的正确性和可靠性，修正模拟计算技术中忽略的因素，本技术还使用模态测试方法和声功率测量方法，对模拟计算结果和其他一些与音质密切相关的声学参数进行了实际测量。 |
|  | 先进性 | □国际领先 ■国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 利用音板结构分析软件，对钢琴共鸣系统的音板进行了改进，并开发了恺撒堡艺术家KA系列钢琴、改进了UH系列和PRT三大系列立式琴。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 2011-2013年累计新增利润35901万元，新增税收11589万元，出口创汇702万美元。 |
|  | 技术适用领域 | 钢琴音质和音板振动模态分析技术项目属于技术应用领域，是钢琴制造的先进技术，能显著促进了国内钢琴制造技术水平的整体提升。 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2013年 8月21日，广东省轻工业协会科技进步奖一等奖 2014年 2月18日，中国轻工业联合会科学技术进步奖三等奖 |
| 鉴定单位、时间 |  | 2013年12月12日，通过了广州市科技和信息化局 |

| 技术名称 |  | 铅笔板变性处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 该技术在密封的软化罐先采用高温高压蒸汽对铅笔板进行软化处理，蒸汽初步软化处理后不需干燥，直接加入含软化剂、染料、乳化蜡的混合液，在高温高压条件下使混合液中软化剂、染料、乳化蜡一同渗透至经初步软化处理后木材内部，实现变性处理。对照现有技术，其软化、染色、浸蜡一步完成，得到的铅笔板材质松软且具有一定脆性，大大提高了木材收缩膨胀的稳定性，生产周期短，成本低、质量稳定，适用范围广，可软化处理多种材质，如椴木、秋木、杨木、松木等，大大扩展了铅笔板的选择范围，操作简便、可靠。 利用自行研发的燃烧装置——木粪燃烧炉，充分燃烧生产中产生的木材下角料，加热冷空气，形成热风，通入盛放软化湿板的烘干窑内，并不断循环，从而大大地节省了能源，降低了成本，又可最大限度地利用废料，真正达到了资源的重复使用，同时做到了无烟尘排放，保护了环境。 |
|  | 技术性能指标 | 1.软化后的铅笔板材质松软且具有一定脆性，提高了木材收缩膨胀的稳定性，质量稳定，适用范围更广。 2.利用自行研发的燃烧装置——木粪燃烧炉，充分燃烧生产中的木材下角料进行加热，真正做到节能降耗。 3.利用自动控制系统，使生产过程精确高效。 |
|  | 创新点 | 1.铅笔板变性处理技术，软化、染色、浸蜡一步完成。 2.利用生产中的废料作为干燥过程中的燃烧介质。 3.用现代电子控制技术进行过程控制。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 利用该技术生产的软化板高级铅笔、彩笔、彩妆笔，主要销往欧美、日本、韩国、香港、台湾等发达国家和地区，形成了较为稳定的客户销售体系，满足中、高档国际铅笔、彩妆笔市场的需求。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 应用该技术处理的铅笔板色泽均匀；弯翘板率由烤板工艺的11%降至3%左右；红板、黑板染色染透率均可达到98%以上；刨削性能大大提高，由原来的磨一次刀刨削600片，提高到3000片；削尖效率也提高为原来的10倍以上。经该技术软化的铅笔板，含蜡均匀，可减少油漆向木质中的渗入，万支笔油漆耗用量可降低1公斤以上；该技术的实施使生产中产生的下角料得到了充分的利用，使其通过特殊的燃烧装置，转变为热能，这样可使软化板的干燥时间缩短4—5天，从而生产效率提高40%，节约生产成本30%，年可节省标准煤7800吨，约合470万元，年节约用电56000度，约合5万元，年节约木材640立方米，约合64万元。 |
|  | 技术适用领域 | 木杆笔生产企业 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2010年3月18日，中国轻工业联合会科学技术发明奖二等奖 |
| 鉴定单位、时间 |  |  |

| 技术名称 |  | NNW水性颜料墨 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 项目采用独特的高效粉碎技术、微包胶技术、精细化工技术、装备技术和自动控制技术，实现颜料墨的超微粉碎并得到具有高度分散稳定性的色浆，再采用独特的化学配方，将有机颜料制成高浓度和流动性、稳定性良好的超细水性颜料墨。在不污染环境的同时，充分发挥颜料着色剂特有的耐晒性和耐水性的优点，在国内首创将超细颜料墨运用于书写和办公用墨领域。 |
|  | 技术性能指标 | 指标; 传统技术; 本项目技术; 国际水平. 核心技术原理; 三棍轧机和碾磨; 高能量液态瞬间撞击粉碎. 耐晒性; 3级; 8级; 3级. 耐高温氧化性; 400℃; 800℃; 500℃. 耐水性; 线条水化，不光洁，色变浅，变淡。; 墨迹在水中长期浸泡不褪色，与未浸水基本一致; 线条水化，不光洁，色变浅，变淡. 生产效率; 低下; 高. 颗粒径离散性; 400~4000nm; 20~40nm. 成本; 高; 低. 污染; 严重; 无污染. |
|  | 创新点 | 技术创新：a.高效粉碎技术，b.微包胶技术 工艺创新：a. 精细化工技术，b. 装备技术 应用创新：采用自动控制技术，并配备相应的检测装置，使NNW超细水性颜料墨体系非常稳定，杜绝变质、凝结和沉淀，可以长期保存 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 已与温州天丰制笔有限公司、天骄、飞达，广东的宝克、中柏、盛怡、东益、博登、肇庆斯塔，宁波的贝发、成路、得力、文都、成功、上海乐美、宁波贝发集团建立了长期供货关系，另外向乐美、文诚、金万年、成路、爱好、天骄、微亚达、晨光、飞达等一批骨干企业开始批量供货，目前正在进行国际市场的拓展。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 2013年销量额达到1205万元，运用该技术的产品有水性白板墨水，水性颜料墨水等，项目产品已逐步在市场上建立起了很好的品牌知名度和产品美誉度。 |
|  | 技术适用领域 | 精细化学工程领域 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2013年2月18日，中国轻工业联合会科学技术进步奖三等奖。 |
| 鉴定单位、时间 |  |  |

| 技术名称 |  | 方型铅芯活动铅笔 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 传统的2B考试专用铅芯都是圆形柱体，书写时需要卷笔刀或专用刀片反复削尖。方型铅芯在使用过程中，一直保持与考试涂卡区域形状一致的方型，使用者无需削铅芯。由于是采用活动铅笔匹配该铅芯，一支笔杆可以反复使用。铅芯直接制成方型，无需削铅芯，避免了铅芯无功损耗，笔杆反复使用较一般木杆考试笔的使用寿命大大延长。 |
|  | 技术性能指标 | 产品符合相关标准要求。 |
|  | 创新点 | 铅芯直接制成方型，无需削铅芯，避免了铅芯无功损耗 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 运用于考试专用涂卡铅笔，在该类产品的市场上具有优势地位 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 考试专用涂卡笔在市场同类产品的销售占比超过60%，反响和口碑居同类产品之首，并且获得多个省、市教委指定专用。 |
|  | 技术适用领域 |  |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2011年3月18日，中国轻工业联合会科技优秀奖 |
| 鉴定单位、时间 |  |  |

| 技术名称 |  | 自来水笔用新型系列书写墨水 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 自来水笔用新型系列书写墨水的推出，赋予了墨水产品更新的理念和技术性能，该项目不仅采用独特的电解性化学牢固剂和环保安全的防腐新材料，同时避绕植物砍伐保护生态环境，以其独特的技术攻破了染料型墨水墨迹坚牢度差不宜永久保存的技术壁垒。项目的关键技术在于墨水中加入强电解性化学牢固剂来达到书写墨水耐水、耐晒的关键技术性能，同时优选国际上认可的环保、安全、无毒的新型防腐剂和国内质优价廉的原材料，合理进行配方设计，使墨水具有色泽鲜艳、书写流利、耐水耐晒、墨迹坚牢、稳定性强、安全可靠的使用效果，分以不同颜色和不同性能，适宜灌注各种自来水笔书写记录、标记存档尽在其中，能够满足各界人士使用。 |
|  | 技术性能指标 | ①色度：≥0.30；②不溶物（mm2）：≤2.0；③耐水性：线迹清晰；④ pH 值：≥1.7；⑤间歇书写（min）：≥30；⑥耐晒性：线迹清晰；⑦扩散度（级）：≤3；⑧稳定性：不应出现霉斑异味；⑨墨水外观：表面无悬浮物、无异味。 |
|  | 创新点 | 克服了传统鞣酸铁型蓝黑墨水制造上技术工艺的不足，也避开了以往鞣酸型墨水的不直接显现颜色的不足，采用加入强电解性化学牢固剂来达到书写墨水直接明色，并使其耐水、耐晒的关键技术性能，同以往的鞣酸型墨水性能相同，均达到QB/T1745-1993自来水笔用墨水要求，使产品具有一般书写记录和档案长期保存的特殊要求。同时研究新型环保防腐材料来改变产品结构，推出安全可靠、无毒无害的新型书写墨水是该项目的关键。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 该项目的推出不仅能满足国内广大用户的需求，同时也打开了国际市场的大门，使产品走向国际市场竞争。特别是目前出口产品的环保安全要求比较严格，推出环保安全的墨水产品是与国际市场竞争战略中迈出的第一步。截至目前自来水笔用系列书写墨水在国内市场的占有率为25%。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 采用的钒酸铁盐牢固剂形成墨水的主要技术，既取材方便，工艺可控性强，又改变染料型墨水耐水、耐晒牢度差的不足，同时避绕植物砍伐，保护生态环境，其广普应用于墨水当中，已成为墨水制造行业的领先技术。2013年实现销售收入780万元，征税总额70万元，创净利润20万元。 |
|  | 技术适用领域 | 日用化工领域 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2012年2月18日，中国轻工业联合会科技优秀奖 |
| 鉴定单位、时间 |  |  |

| 技术名称 |  | 特种系列动漫绘画用墨及制造方法 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 特种系列动漫绘画用墨是基础动漫绘画墨水的新一代延伸产品，从不同角度解决了不同绘画用墨的实际要求。 1、彩色圆珠笔用耐水墨采用颜料作为水基墨的主要着色剂，其技术关键是应用试验多色系的彩色颜料，运用新型高效分散剂做好颜料的超细研磨分散（1μ以下），并使用萘磺酸聚合物类的表面活性剂和轻型树脂来确保墨水体系长期稳定，满足了灌注圆珠笔超细笔头纤维导水出墨的特殊要求和耐水用墨性能。 2、彩色马克笔用溶剂墨，试验醇溶基体系用墨，关键技术在于寻找应用多色彩、高溶解度的醇溶性染料，和应用在高洁度材料的粘结树脂，多级色彩齐全，达到青少年儿童漫绘的安全使用要求，并满足专业漫画人士的个性张扬，灌注马克笔中，其宽大刷型笔头适合在各种基材上的重叠漫画绘画。 3、彩色储水毛笔用光亮墨适合灌注储水毛笔，采用最新产品结构，克服以往的颜料墨不够光亮、色彩单一、牢度欠佳的问题。试验加入增亮剂，同时辅配加入氧化剂，使其在胶化过程中，胶原蛋白在水中的缔合作用下，与氧化剂和增亮剂同步反应，可使墨色亮度大大提高，同时采用先进的颜料分散研磨工艺，控制各色颜料的有效细度（5μ以下）。 |
|  | 技术性能指标 | ①彩色圆珠笔耐水墨，划线400米以上，线迹无明显断线、变淡现象；②彩色马克笔溶剂墨，初写性能100mm内出墨正常，间歇书写≥120min；③彩色储水毛笔光亮墨沉淀量≤80mg，毛细均匀，中心无色斑。 |
|  | 创新点 | 特种系列动漫绘画用墨是专业性细化的套系产品： （1）创新采用颜料为着色剂，试验适用于各种颜料的分散剂，并采用棒销式砂磨研磨机新工艺，制造出超细色浆体系。 （2）醇溶基体系用墨，使用无毒醇基溶剂与几十个醇溶染料相匹配，调配出213种不同色度套系产品，并应用无毒高粘性树脂相辅配，突破其关键技术。 （3）光亮动漫彩墨，增加各色系产品14种，并加入增亮剂，氧化剂，提高其亮度牢度。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 项目成果转化已经产业化生产。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 从项目开始至今实现销售收入20万元 |
|  | 技术适用领域 | 文化用品 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  |  |

| 技术名称 |  | 提升水性墨水保湿性能技术研发 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 1、在染料溶解过程中加入超强染料溶剂，这种超强染料溶剂是新型的氧氮杂环烷烃类，也是一种润湿表面活性剂，对染料粒子具有超强的溶解力，对染料能迅速起到溶解分散作用，并在染料粒子的表面产生一层吸湿作用的保护膜，具有高效的润湿性、分散性、乳化性、抑制染料的再盐析，根本保证了墨水纯净度的使用效果。 2、加入新型保湿剂聚氧乙烯多元醇醚类保湿剂，大大提高墨水保湿性能，对防止笔头干沚有一定的效果，极大限度的拉长了水性圆珠笔脱帽时间，有效的提高了墨水的使用性能。 3、加入金属润滑剂采取合理的配方结构，有效配合新型保湿剂效能发挥，使墨水笔头能够合理配合出墨，并使墨水墨迹饱满、均匀，划线长度极大提升。 |
|  | 技术性能指标 | ①黏度：2~20mpa.s；②表面张力：20~45mN/m；③pH：6~10；④书写性能：室内自然温度25±5℃，连续书写≥500m，间歇书写≥20天；⑤渗透性：≥24h，书写纸背面无明显痕迹；⑥干燥性：≤20s，覆盖纸应无墨迹；⑦复印性：复印线迹保持可见；⑧耐水性：≥24h，线迹保持可见；⑨耐光性：≥72h，线迹保持可见。 |
|  | 创新点 | 1、技术方面：①在染料溶解过程中加入一种新型的氧氮杂环烷烃类溶剂，它也是一种润湿表面活性剂，对于染料粒子具有超强的溶解力，将染料迅速分散，并在染料粒子的表面产生一层吸湿作用的保护膜，具有高效的润湿性、分散性、乳化性、抑制染料的再盐析，根本保证了墨水纯净度的使用效果；②加入新型保湿剂聚氧乙烯多元醇醚类保湿剂，能够大大提高墨水保湿性能，对防止笔头干沚有一定的效果，特别是极大限度的拉长了水性圆珠笔脱帽时间，有效的提高了墨水的使用性能；③加入金属润滑剂采取合理的配方结构，有效的配合新型保湿剂的效能发挥，使墨水笔头能够合理配合出墨，并使墨水墨迹饱满、均匀，划线长度极大提升。 2、工艺方面：传统的墨水配制工艺是对所有原料的充分溶解，然后一步步合成配制，本项目的工艺特点是：①采用染料预处理的方法，用超强染料溶剂对染料充分溶解，其他盐份杂质采用序絮凝方法进行老化，然后进行盐分杂质的过滤处理，使得染料得到提纯后再行辅配；②采用三维过滤技术使墨水更纯，细度达到使用要求。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 |  |
|  | 已取得的经济社会效益 |  |
|  | 技术适用领域 | 制笔行业 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  |  |

| 技术名称 |  | 高档环保功能型聚乳酸纤维家居地毯研制开发 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 项目采用聚乳酸纤维（以下简称PLA纤维）这种非石油资源的可生态降解纤维与羊毛纤维、棉纤维混纺复合。利用其天然抗菌且易于降解的共同特性，将PLA纤维的合纤性、棉纤维的柔软性以及羊毛的丰满、韧糯性有机结合起来，优选混纺比例，创新纱线结构，达到纤维性能优势互补、纱线结构新颖独特、地毯风格具有时代感的特点。并利用不同的纤维染色效应，达到独特的混色效果。研制的产品具有优良的抗静电性和可生物降解性。经阻燃后处理具有优异的阻燃性能。为降低固体废弃物排放，开发可持续发展型铺地纺织品的实现开拓了一条新路。 |
|  | 技术性能指标 | 1. 优异的生物降解性能。 2. 优异的抗静电功能:表面电荷数6.2X1010 , 静电压1615 , 半衰期：0.8。 3.优异的难燃性能阻燃指标：烟发生量≤63m3/Kg，燃烧自熄性≤2分钟。 4.PLA/羊毛/棉： 混纺比为60/32/8。 5.纱线密度为：847.7TEX 断裂强度为：64.1N。 6.地毯色牢度为：干磨:4级 湿磨：3级 日晒牢度：3级。 |
|  | 创新点 | 该地毯产品既可保持与化纤地毯相似的性能优势，还具有天然纤维抗菌性和阻燃功能，并且可降解，也不会对生态环境造成危害。其工艺合理，适合工业化生产。该产品填补了国内空白，工艺技术水平达到了目前国际先进水平。该产品的主要特点是：(1)根据要达到的最终产品风格要求，优选适当的纤维原料配比。根据半精梳毛纺的特点，PLA纤维拟采用毛型纤维的长度、细度搭配，以期达到良好的成纱条件、成纱风格、染色风格和最终产品风格。 因此选用了10D短纤，为了达到轻质、柔软、丰富色彩、降低成本的目的，选用了纯棉纱与PLA/羊毛混纺纱复合，取得了独特的风格效果。本项目利用10D的PLA短纤与新西兰羊毛混纺，再与纯棉纱复合，达到柔顺触感、丰满厚实、减少掉毛、提高弹性、丰富色彩、降解环保、降低成本的目的。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 该技术在高档地毯制造方面获得了很好的应用推广，市场前景广阔。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 每年可生产高档环保功能型聚乳酸纤维家居地毯100万平方米，年新增销售收入11200万元，利润1800万元，税金700万元，创汇300万美元。 |
|  | 技术适用领域 | 地毯制造 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  |  |

| 技术名称 |  | 电动自行车结构动态设计方法 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 1、利用有限元法建立了电动自行车整车主要构件及整机的有限元模型，对整车结构进行了有限元静力学分析，对主要构件进行了结构材料的壁厚对模态频率的灵敏度分析及整车的谐响应分析与壁厚的静力学优化分析；其关键技术为相对运动部件有限元模型的建立。 2、建立了多自由度的整机动力学分析模型及采用人体模型的整机刚体及刚柔耦合模型；建立了基于标准路谱的随机激励路面输入模型和模拟路障的路面模型，并进行了动力学性能分析与优化比较；其关键技术为人—车—路模型的构建方法。 3、通过动力学分析数据，建立了主要结构件的拓扑优化模型。根据拓扑优化模型加工制造的主要结构件的动态性能得到了提高。通过对整车车架的尺寸优化，获得了轻量化的车架结构。其关键技术为结构拓扑优化模型的建立及动力学数据的融合。 |
|  | 技术性能指标 | 减轻质量；减小最大应力；提升主要结构部件的动态安全性能指标；降低产品的不合格率。 |
|  | 创新点 | 电动自行车结构研究的唯一性；电动自行车结构研究的系统性。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 ■国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 项目成果已在天津欧文斯电动科技有限公司生产应用。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 提升了电动自行车行业的技术水平，提高了我国电动自行车行业的竞争力。 |
|  | 技术适用领域 | 电动自行车整车及车架生产企业 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2012年2月18日，中国轻工业联合会科技进步奖二等奖 |
| 鉴定单位、时间 |  | 2010年12月6日，通过北方技术交易市场组织的鉴定 |

| 技术名称 |  | 电动自行车用冬季充电保温系统的研究与应用 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 该系统装置由电池盒、电加热装置、加热指示和超温保护装置组成，能够在电池充电时提供源源不断地热环流恒温墙，解决低温环境中电池充放电饱和度低的问题，可提高电动自行车在冬季的续行里程。同时该系统还具备超温保护功能，防止电池过热。经过大量实验证明，-15℃的环境下，配备此系统的电动车相比普通电动车能够有效延长续行里程30%。 |
|  | 技术性能指标 | 电压220V；超温保护温度40℃；超温工作电流：2A；加热线总成功率：42.5±3W；电源工作电流：0.2A；绝缘电阻：≥100M；-15℃环境下电池充电容量相比普通充电系统下电池容量提升30%。 |
|  | 创新点 | 1、将恒温热辐射技术用于电动车：设计了电动车恒温热辐射技术，改变电池的低温充电环境，提升电池的充电容量，从而延长续行里程和电池使用寿命，在-15℃的环境下，配备此系统的电动车相比普通电动车能够有效延长续行里程30%。2、设计了超小型双组分温控开关：该双组分温控开关体积小、安装灵活，有效地感知温度敏感部位，控温精确。3、采用五芯新结构充电结构，用户端无需220V高压输入，即可实现加热体工作。4、采用高耐磨长寿命PET电热膜，提高了热辐射效率；通过高可靠温控技术，为电池营造室温环境，提升电池的充电容量，延长续行里程和电池寿命；增加特殊金属反射墙，持续保持温度，进一步提升放电容量，延长续行里程。 |
|  | 先进性 | ■国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 该技术从2011年已广泛应用于电动自行车产品，满足了冬季用户对电动车的骑行需求，促进了冬季电动车销量的提升，有效推动了电动车行业的科技进步及产业升级。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 经济效益：2011年-2013年以来， 年均销量11.1万辆，年均销售收入24126.4万元，年均利润1507.8万元，年均税金885.4万元； 社会效益： 此成果可使电池冬季充电饱和度提高，对电池寿命有好处，可延长电池的寿命，减少用户更换电池的频率。 |
|  | 技术适用领域 | 助动自行车领域 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2011年11月，山东省2011年度轻工业科学技术进步奖二等奖 2013年8月，青岛经济技术开发区2011-2012年度科学技术进步奖二等奖 |
| 鉴定单位、时间 |  | 2010年11月12日，通过青岛市科技局组织的鉴定 |

| 技术名称 |  | 满足国际自行车先进标准的自行车成套系列测试设备 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 采用计算机控制，通过高精度传感器检测，应用计算机技术对数据信号处理实现快速采集分析，建立数学模型模拟，将动态运动试验控制过程中的动态力、动态频率信号及时反馈到计算机控制系统中，形成闭环控制系统。 应用先进的计算机技术对数据信号处理实现快速采集分析，建立模型模拟路况、控制模拟输出。应用伺服跟踪气动系统技术与计算机控制技术解决控制系统在动态伺服加载过程中的载荷控制精度技术，达到国际标准要求的测试精度。 |
|  | 技术性能指标 | 1.控制系统施加载荷的动态力测试精度达到国际上0-5%的标准。 2.研制试验机的计算机控制系统试验工艺台，采用计算机传感动态检测技术后，在振动和刚性试验上大大提高了试验机加载器的平均寿命，使自行车部件疲劳试验机加载器寿命达到5000万次，突破了国际同类产品的标准。 3.满足自行车电动自行车部件规格变化的模块化组合设计技术。 |
|  | 创新点 | 1.采用计算机控制技术 2.达到国际标准要求测试精度有效控制在0-5% 3.自行车部件疲劳试验机加载器寿命提高到5000万次 4.满足自行车部件规格变化的模块化组合设计技术 |
|  | 先进性 | □国际领先 ■国际先进 ■国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 应用此技术已研发出多种自行车、电动自行车检测设备，国内外多家实验室已购进并使用这些设备，反映良好。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 已经取得了上千万的收入，推动了我国自行车产品质量的提升和扩大出口。 |
|  | 技术适用领域 | 自行车、电动自行车检测 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  | 2009年3月19日，通过天津市科学技术信息研究所组织的鉴定 |

| 技术名称 |  | 带参数设定功能的电动自行车显示仪表 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 1、制定通讯协议规范，实现电动车仪表、控制器、电池管理系统之间的信息高速传递。 2、设计了多种户外电子产品IP67防水结构。 3、实现了远程参数设定、修改，提供了一种通用USB电源升压法标定电动车配件参数点的硬件与软件平台。 4、搭建了超低功耗多节点无线通讯技术软件与硬件平台。 5、通过解决钢化玻璃与液晶屏贴合技术，设计了一种6mm超薄户外全天候液晶显示器。 6、设计了一种零功耗待机电路，有效的防止了电动车电池驻车深度放电，延长了电池使用寿命。 |
|  | 技术性能指标 | 符合EN15194，CE，ROHS等相关标准要求。 |
|  | 创新点 | 1、多种防水结构均获得国家专利，产品返修率低于千分之二。 2、无线供电结合超低功耗无线信号传输实现电动车头完全无线 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 产品已在德国、荷兰、法国等几十个国家销售，占领欧洲市场35%的市场份额。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 三年累计实现产值9000万元，利税4000万元。持续发展能力强，社会和经济效益较大。 |
|  | 技术适用领域 | 高端电动自行车配套产品 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  |  |

| 技术名称 |  | 新型双螺杆磨浆机（双螺旋搓丝机）的开发 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 项目解决的主要技术问题有：提高了螺杆的可靠性，防止螺杆扭断；提高了螺杆和机筒的耐磨性，延长使用寿命；通过专用拆卸装置，使螺杆套快速拆卸；通过传动箱的优化设计和润滑冷却系统，提高传动系统的可靠性；进料系统的优化设计提高了进料的均匀性；通过变频调速和控制系统的改进，可以减少磨浆能耗。 |
|  | 技术性能指标 | 用于机械浆粗磨，比盘磨机节能15%～20%；螺旋套与机筒耐磨瓦片使用寿命在1500～2000h（根据不同的浆料） 。 |
|  | 创新点 | 在消化吸收法国Clextral公司双螺旋磨浆机的基础上，对双螺杆的齿形进行了简化，使其便于加工，解决了双螺杆磨浆机螺杆设计计算、主电机功率选择等理论问题，可根据我国的情况开发不同规格（螺杆直径240～400mm）的双螺杆磨浆机。 |
|  | 先进性 | □国际领先 ■国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 已经在天津静海县重科造纸机械公司投入小批量生产。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 已生产销售双螺杆磨浆机20余台，生产提供双螺杆磨浆机易耗件30多套，企业获得直接经济效益约200万元。 |
|  | 技术适用领域 | 杨木片、棉杆、麦秆等机械浆的粗磨。 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2011年，天津市技术发明三等奖， |
| 鉴定单位、时间 |  | 2010年6月17日，通过天津市科委组织的鉴定 |

| 技术名称 |  | 低温喷雾干燥技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | （1）生产过程中物料水份.瞬间汽化蒸发，沸腾分离问题； （2）热风分配均匀问题； （3）低温喷雾干燥问题； （4）保护产品中营养成分与生物活性因子受破坏问题； （5）负压区产生压力大小问题。 |
|  | 技术性能指标 | （1）进风温度：100-135℃ （2）排风温度：55-80℃ （3）塔内温度：50-65℃ （4）物料浓度：40-50% （5）进料量：100-300ml/min （6）水 份：3-5% （7）塔内负压：150-280pa （8）空气压力：0.3-0.5Mpa （9）固定床温度：40-60℃ |
|  | 创新点 | （1）低温双流体下喷雾逆流干燥法 （2）保护了产品中营养成分与生物活性因子受破坏 （3）水份瞬间汽化蒸发，沸腾分离。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 2011年应用于新加坡超级集团； 2012年应用于无锡超科食品有限公司。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 产品累计销售额720万，利润120万，税金100万 |
|  | 技术适用领域 | 技术适用于化工、轻工、医药、食品、农业、林业等行业 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2011年8月，国家重点新产品 2012年12月，哈尔滨科学技术进步三等奖 |
| 鉴定单位、时间 |  |  |

| 技术名称 |  | 糖汁锤度在线检测装置 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 本仪器分三部分组成，一部分为带传感器的进料装置，一部分为主机，一部分为远程显示。该仪器传感器采用非接触的方法，使用寿命长，误差范围在1.0°Bx以内，积垢干扰小，不需要特别的预处理，不消耗样品，并且速度快，操作简单，具有实时在线检测的功能。系统设计还增加了自动采样及自动清洗装置以克服糖浆内杂质过多，常堵塞采样管路等问题，系统软件设计增加采用CRC校检功能，不受工业现场恶劣环境影响。主机部分由西门子PLC及控制部分组成，它将采集进来的传感器电压信号由PLC进行信号处理，同时在触摸屏上可以显示并控制。触摸屏上面还可显示温度、温度补偿值、更正锤度，同时设置有控制进料电磁阀及排底电磁阀开关功能。仪器通过PLC可对外围设备加以控制，可输出4~20mA锤度（密度）对应控制电流，并配有485接口和计算机串口联接，实现计算机监控。 |
|  | 技术性能指标 | （1）测量数据以光折射仪测量的数据做参照，误差范围为0.3-1.00Bx。（2）数据的输出显示速度为：20s/次。 |
|  | 创新点 | （1）以惠斯通电桥传感器感应糖汁锤度的变化，通过杠杆效应发大电信号，后经过AD模数转换成数字信号，由PLC或单片机处理数字信号。（2）传感器采用非接触式，此外系统在软件上添加自动校准功能，具备抗积垢干扰功能。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 ■国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 糖汁锤度在线监测装置先后在广西农垦集团防城港精制糖厂、金光糖厂使用，,效果良好。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 该装置自2012年投入市场以来，共推广销售10台套，为本企业新增销售收入80万元，新增利润36万元。同时也为使用该装置的制糖企业带来可观的经济效益。 |
|  | 技术适用领域 | 甘蔗制糖领域 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  | 2013年7月15日，通过南宁市科技局组织的鉴定 |

| 技术名称 |  | 大补偿量柔性联轴器 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 该联轴器安装于齿轮箱与压榨辊之间，电机带动齿轮箱转动，齿轮箱通过该联轴器带动压榨辊转动，使设备正常运行。 该柔性联轴器采用左右半联轴器加中间浮动块通过钢丝绳连接的结构形式，允许轴线偏移±50mm，有效地消除了各种原因引起的齿轮箱与压榨辊之间的轴线不对中，从而使设备正常运行，其独特的先进性和可靠性可以取代以往糖厂上所使用的普通联轴器。 |
|  | 技术性能指标 | - 传递扭矩 0 ~ 2500 kN.m - 允许轴线偏移±50mm - 连续正常使用一个榨季以上 |
|  | 创新点 | - 压榨辊的顶辊需要向上浮动，一般来说，浮动量不超过30mm，而该柔性联轴器的轴线允许偏移，完全可以消除顶辊浮动对齿轮箱和联轴器的影响 - 当运行中超载时，可通过钢丝绳的断裂来保护齿轮箱和电机 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 国内外共计30余台，全部运行良好（一个榨季以上） |
|  | 已取得的经济社会效益 | 目前，该产品已经在国内外多家糖厂成功正常运行并获得一致好评。运行期间，由于柔性联轴器独特的保护作用，无一起齿轮箱、电机、联轴器损坏现象。为企业节约了大量维修时间及维修费用，提高了生产效率，为提高日榨量起到了关键作用。 |
|  | 技术适用领域 | 适用于制糖机械领域 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2013年7月，重庆市重点新产品 |
| 鉴定单位、时间 |  |  |

| 技术名称 |  | 工业用太阳能纳米电加热散热装置 |
| --- | --- | --- |
| 内容简介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 该项技术是以太阳能集热设备为主，以硅导纳米高效节能设备为辅，以太阳能、纳米高效电能两种能源交替互补使用，并集加热、烘干等功能为一体的节能装置。该装置率先改变了太阳能集热多用于采暖和洗浴的局限性，填补了工业应用的空白。与光伏、风能等自然能相比具有成本低、不受厂区条件限制、使用寿命长、自动化程度高等优点；尤为突出的是：操作简便，安全可靠，节能减排，绿色环保。 |
|  | 技术性能指标 | 该项技术用于塑料印刷行业全年节能高达60%；用于其它工业加热、烘干蒸煮、汽熨等，节能平均在50%以上。 |
|  | 创新点 | 太阳能作为自然能，只要有阳光照射就能够集热而获得能量；硅导纳米电加热装置以耐高温陶瓷管及内壁上的硅导纳米镀膜取代了普通金属加热管，从而达到高效节能和安全耐用的效果。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 ■国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 2008年以来，该项技术先后在大连、山东、安徽、浙江、江苏、云南、广东等地几十个厂家安装了数百条装置。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 平均年销售收入1000万元以上 |
|  | 技术适用领域 | 该项技术主要适用于塑料印刷、食品药品、服装针织、竹木制品、农副产品等工业生产领域的加热烘干、蒸煮汽熨等。 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2013年11月，大连市金州新区科技局政策行的基金奖励。 |
| 鉴定单位、时间 |  | 2012年8月16日，通过大连轻工业联合会组织的鉴定 |

| 技术名称 |  | 太阳热源泵装置 |
| --- | --- | --- |
| 内容简介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 太阳热源泵装置是一种高效节能设备，集供暖、制冷、供热水三大系统与一身。它采取采用盘管壳式冷凝器，高压输出稳定，运转平顺，综合能效高，低温工作效果好。冷凝器内铜管厚度为1.0-1.3mm，内槽深度增加到0.3-0.4mm，内部无焊接，100%通过6mpa压力测试，梯形深槽内螺纹铜管，不宜积水、不宜积灰，具有优良的亲水性和抗腐蚀能力，保持高换热比，大大增加了换热面积，提高了换热效率。而且改善了液体在管表面的湿润性和分布均匀性，防止盘管结水垢和爆裂。受热面积是普通铜管的5倍，换热效率高。 |
|  | 技术性能指标 | 太阳热源泵运行费用是普通电热水器的1/4，燃气热水器的1/3，燃油热水器的1/3，燃煤锅炉1/2，太阳能热水器的2/3。 |
|  | 创新点 | 凝器内铜管厚度为1.0-1.3mm，内槽深度增加到0.3-0.4mm，内部无焊接，100%通过6mpa压力测试，梯形深槽内螺纹铜管，具有优良的亲水性和抗腐蚀能力，保持高换热比，大大增加了换热面积，提高了换热效率。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 ■国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 太阳热源泵当前主要应用于工厂、别墅、医院、农家乐等场所，每个用户的使用规模少则1-2吨热水，多则30-40吨热水。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 太阳热源泵是继燃气热水器、电热水器及太阳能热水器之后出现的第4代热水器,具有节能、环保、安全及经济等优势,其能源利用效率远远高于其他类型的热水器,太阳热源泵热水器势头强劲。 |
|  | 技术适用领域 | 工厂、宾馆、酒店、学校、医院、桑拿浴室、美容院、游泳池、洗衣房、工矿等 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  | 2012年8月16日，通过了大连轻工业联合会组织的鉴定 |

| 技术名称 |  | 塑料动态成型加工节能技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 将振动力场引入塑料塑化成型加工全过程，变传统塑料纯剪切稳态塑化输运机理为振动剪切动态塑化输运机理，达到缩短热机械历程、降低能耗、提高质量的目的。 |
|  | 技术性能 指 标 | 1、加工成型温度降低最大达20℃，能耗降低30%-60%； 2、机器噪音减少到77分贝以下； 3、塑化效果好，制品质量高：标准试样拉伸强度、弯曲强度等提高10%以上； 4、生产效率及制品精度提高：重复精度≥99%； 5、对物料的适应性广：不需要更换螺杆等硬件，即可加工所有热塑性塑料。 |
|  | 创新点 | 1、针对塑料挤出制品包括管材、棒材、片材、薄膜、各种异型材等高效节能加工的需要，将振动力场引入塑料塑化挤出全过程，实现了动态固体压实、动态熔融塑化和动态熔体输送等基本技术原理，变传统的“稳态”塑化挤出成型为周期性的动态塑化挤出成型，发明并研制出塑料动态塑化挤出成套技术装备。 2、根据成型外形复杂、尺寸精确的塑料注射成型制品高效节能加工的需要，将振动力场被引入物料的塑化、注射、持压和冷却全过程，实现了动态塑化计量、动态注射、动态持压和冷却，即塑料塑化注射成型全过程均处于周期性振动状态，发明并研制出塑料动态塑化注射成套技术装备。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 该技术已经在广州一道注塑机械有限公司惠州分公司、东莞市正新包装制品有限公司推广应用。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 与传统设备相比，新设备具有物料热机械历程缩短30%左右、加工温度降低最大达20℃、加工能耗降低30%以上、混炼效果及制品性能提高、噪声降至77分贝以下、对物料适应性广等显著特点，解决了传统技术存在的能耗大、噪音大、对物料适应性窄、塑化效果及制品质量难以控制等国际上一直未能很好解决的问题。新技术使塑料成型加工原理和概念实现了由“稳态”到“动态”的变革，打破了我国引进、跟踪、低水平仿制的局面，推动了塑料成型装备产业技术进步和塑料制品加工业的可持续发展。目前该技术可实现节能量24万tce/a，减排约63万tCO2/a。 |
|  | 技术适用 领 域 | 主要应用于塑料制品加工领域 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 国家技术发明奖二等奖、国家科学技术进步奖二等奖、中国专利发明创造金奖、中国高校科学技术进步奖一等奖、广东省科学技术进步奖特等奖、广东省科学技术奖励一等奖、教育部科技进步一等奖等。 |
| 鉴定单位、时间 |  |  |

| 技术名称 |  | 高光快速注塑成型技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 高光快速注塑成型技术可快速提升模温到 100-120℃（普通模具只有30-60℃） ，提高熔体填充时的流动能力，减小注塑压力，从而减小注塑机的输出功率（ 8%左右）；同时快速加热、快速冷却的技术特点，可缩短成型周期50%以上。采用该技术，可一次注射成型表面完全无熔痕、高光泽度的塑件，直接作为成品使用，取消喷涂等加工环节，省去再加工所需要的能耗。 |
|  | 技术性能 指 标 | 1．注塑周期可缩短 50%以上，提高了注塑效率； 2．产品合格率由 90%提高到 97%以上，减少无效能耗； 3．在注塑过程整体节能率在 30%以上； 4．避免喷涂环节的苯、甲苯、二甲苯排放，污水指标（ COD、氨氮、悬浮 物）降低。 |
|  | 创新点 | （1）通过模具内部布局合理的加热、冷 却管路，提高了加热（冷却）过程的热交换效率，满足模具温度精确快速控制的 要求；控制型腔表面粗糙度 Ra<0.01μm(普通模具 Ra=2.5μm)，成型产品表面光 泽度由 80%提升到 95%左右。 （2）通过自主开发的模温控制系统，将蒸汽和冷水交替引入模具内部，实现模具温度快速变化，可实现快速加热、快速冷却，提高生产效率。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 已经在海信（黄岛）产业园建成快速热循环注塑生产线 31 条（台），达到年产 1000 万件的生产能力；同时在海信（江门）产业园建成快速热循环注塑生产线 14 条（台），达到年产 300 万件的生产能力。此外，已累计研制生产高光模具 1000 余套，并出口到韩国、日本、土耳其等国家。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 在海信（黄岛）产业园和海信（江门）产业园建成的高光技改项目的年综合经济效益为1.33亿元。 |
|  | 技术适用 领 域 | 轻工行业、家电、汽车等对塑件外观要求较高的行业。 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2010年，获得国家科学技术进步二等奖 |
| 鉴定单位、时间 |  | 2011年，通过山东省科技厅组织的科技成果鉴定。 |

| 技术名称 |  | 秸秆清洁制浆及其废液肥料资源化利用技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 针对秸秆纤维特点，通过锤式备料、亚氨法置换蒸煮、机械疏解-氧脱木素工艺，实现木素高效脱除、降低黑液粘度并提高黑液提取率，形成适于秸秆的本色纸浆及纸制品制造技术；同时，制浆产生的黑液经蒸发浓缩、喷浆造粒工艺生产黄腐酸有机肥，实现废液的资源化利用和秸秆科学还田。 |
|  | 技术性能 指 标 | 1. 吨浆耗水 22m3；2. 细浆得率 56%；3. 耐折度 62 次；4. 抗张力 40.2N； 5. 本色浆生产过程无 AOX 的产生；6. 黄腐酸含量≥30%；7. 有机质≥40% |
|  | 创新点 | （1）草浆置换蒸煮技术：利用草浆最佳蒸煮终点，使用大液比全液相蒸煮工艺和带有中央施放管的草浆立锅连续蒸煮器，改进锅内滤板的结构、增大过滤面积，实现蒸煮黑液置换和循环使用； （2）机械疏解-氧脱木素技术：应用疏解机解离纤维新工艺，将疏解机运用于制浆主流程，把机械疏解、氧脱木素技术连用，获得低硬度浆。可根据需求采用单段氧脱或多段连续氧脱木素； （3）本色浆技术：浆中的纤维性尘埃通过物理方法（筛选净化）除掉，不采用化学漂白方式加以去除，本色浆匀度好、色相稳定，生产过程无 AOX 产生； （4）制浆黑液制有机肥技术：以制浆黑液为原料，对其进行蒸发浓缩、喷浆造粒生产黄腐酸有机肥，在废液资源化综合利用的同时实现了秸秆的科学还田 |
|  | 先进性 | ■国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 已在山东建立了示范项目，年产精制本色草浆 40万吨、本色纸制品 60 万吨和黄腐酸有机肥 60 万吨。在建项目包括山东年处理 150 万吨秸秆制浆造纸综合利用项目，吉林德惠、黑龙江佳木斯正建设秸秆综合利用项目等，未来将逐步在全国秸秆富产区进行产业化推广。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 减排量为224万 tCO2，年经济效益1.6亿元。 |
|  | 技术适用 领 域 | 造纸行业、农业秸秆综合利用、农田施肥及土壤改良领域 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2009年，中国轻工业联合会科学技术发明一等奖 2012年，国家技术发明二等奖 |
| 鉴定单位、时间 |  | 2015年3月，通过了中国轻工业联合会技术成果鉴定。 |
| 技术名称 |  | 基于翅片式换热结构的节能型炊具技术 |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 在不锈钢炊具底部加装翅片式换热装置，选用高导热金属材料，与不锈钢本体牢固焊接，增加炊具与火焰的受热面积，增大换热强度，有效提高炊具的能源利用效率，与传统炊具相比，实现节气、省时达30%以上。 |
|  | 技术性能 指 标 | 1. 与传统炊具相比，节气率大于 30%； 2. 与传统炊具相比，节时率大于 30%。 |
|  | 创新点 | （1）翅片优化设计技术 翅片设计为曲线形状，成辐射状排列，根据灶头各部火力大小布置相应的翅片面积，使加热与受热合理匹配，中心的局部高温会沿着翅片向四周传递，避免局部高温造成的糊底现象。 （2）均热片复合技术 在翅片与炊具之间复合一层导热良好的均热片，局部高温通过均热片向四周迅速扩散，进一步减少糊底现象。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 已建成年产12万件翅片炊具生产线，已在上万户居民中使用。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 太原市燃气用户，每年可节能750tce，减排1980tCO2；年节能经济效益1700万元，投资回收期约1个月。 |
|  | 技术适用 领 域 | 适应于明火燃烧的燃油燃气炊具 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  |  |

| 技术名称 |  | 高浓度糖醇废水沼气发电技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 淀粉糖生产产生的有机废水在处理过程中产生大量沼气，利用沼气发电，同时燃气发电机组产生的余热可以带动余热锅炉生产热水或蒸汽，组成热电冷三联供系统，使得能源利用率达到 80%。 |
|  | 技术性能 指 标 | 每除去 1kgCOD 产生 0.35m3甲烷，可发电 0.58kWh。 |
|  | 创新点 | 淀粉糖生产产生的有机废水在处理过程中产生大量沼气，利用沼气发电，同时燃气发电机组产生的余热可以带动余热锅炉生产热水或蒸汽，组成热电冷三联供系统，使得能源利用率达到 80%。 1、UASB 厌氧反应； 2、沼气发电。 |
|  | 先进性 | □国际领先 国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 该技术已经在禹城福田药业有限公司推广应用。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 目前该技术可实现节能量 4 万 tce/a，减排约 11 万 tCO2/a。 |
|  | 技术适用 领 域 | 轻工行业淀粉糖生产企业及生产过程中产生大量有机废水的行业 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  |  |

| 技术名称 |  | 锅炉烟道气饱充技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 利用锅炉烟气中的CO2与糖汁中的石灰反应生成CaCO3沉淀吸附非糖份，代替石灰窑煅烧石灰石，节省对石灰石 10%的焦碳。提高了产量、质量，也降低了能耗。 |
|  | 技术性能 指 标 | CO2 吸收率≥60%；糖汁纯度差≥5。 |
|  | 创新点 | 利用锅炉烟气中的CO2与糖汁中的石灰反应生成CaCO3沉淀吸附非糖份，代替石灰窑煅烧石灰石，节省对石灰石 10%的焦碳。提高了产量、质量，也降低了能耗。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 2005 年在广东省湛江地区产业化试验成功，开始向广西糖业试验推广，节能效果均显著。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 6500t 甘蔗糖厂，每年新增利润 80 万元，节煤 800t。 目前该技术可实现节能量 136 万 tce/a，减排约 359 万 tCO2/a。 |
|  | 技术适用 领 域 | 轻工行业精炼糖厂、甘蔗糖厂和甜菜糖厂 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  |  |

| 技术名称 |  | 管束干燥机废汽回收综合利用技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 将玉米深加工中的管束干燥机产生的废气进行收集，经净化加压处理后用于玉米浆浓缩，能源充分利用。 |
|  | 技术性能 指 标 | 汽耗约 1.67t/h；电耗总装机功率 317kW。 |
|  | 创新点 | 1、回收并洗涤净化废气 。 2、废气三效蒸发器的设计。 3、成套蒸发器优化设计。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 该技术已在山东、辽宁、陕西、河南、四川应用，以完成推广8台套，最早从2007年开始，平稳运行至今。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 2013年我国的玉米淀粉及淀粉糖行业耗玉米约5000万t，最初在管束干燥过程中会产生大量的废气，这些能源都直接排入大气， 造成极大浪费。自采用“管束干燥机废气回收综合利用技术”后，取得了显著的效果，年产15万t淀粉日节蒸汽可达到80t，年可取得经济效益 153 万元。2007年完成技改以来，设备运行平稳，为企业节省了大量的能耗，取得了显著的经济和社会效益。 目前该技术可实现节能量13万tce/a，减排约34万tCO2/a。 |
|  | 技术适用 领 域 | 适用于玉米淀粉生产企业 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 以该技术为核心构成的《玉米淀粉糖生产过程节能减排工艺技术及应用》获山东省科技进步二等奖。 |
| 鉴定单位、时间 |  |  |

| 技术名称 |  | 高效双盘磨浆节能技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 应用高效传动装置，配用高性能长寿命造纸打浆磨盘和先进的自动控制系统，实现恒功率或恒能耗控制。传统的老式磨浆机能耗情况为针叶木浆 12-13kWh/t.SR；阔叶木浆 9-10kWh/t.SR；废纸浆 6-8kWh/t.SR。目前该技术可实现节能量 10 万 tce/a，减排约 26 万 tCO2/a。 |
|  | 技术性能 指 标 | 1、系列产品的技术参数：磨盘直径 Φ450-Φ1100；生产能力 8-800t/d；功率范围90-1800kW；适用浓度 3%-5%。 2、系列产品的应用能耗情况：针叶木浆 10-11kWh/t.SR；叶木浆 7.5-8.5kWh/t.SR；废纸浆 4-5kWh/t.SR。 |
|  | 创新点 | 1、高性能长寿命造纸打浆磨盘； 2、国际领先的自动控制系统。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 该技术已经在山东华金纸业、山东博汇纸业、山东贵和纸业、山东华泰纸业等推广应用。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 山东博汇纸业30万t牛卡纸项目，节能量 5100000kWh/a，节能经济效益295万元。 山东华金纸业万吨纸项目，节能量 800000 kWh/a，节能经济效益48 万元。 |
|  | 技术适用 领 域 | 通用技术适合造纸行业、化纤行业化学木浆、机械浆、废纸浆等浆种的连续打浆工序。 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  |  |

| 技术名称 |  | 谷氨酸生产过程中蒸汽余热梯度利用技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 采用高热冷凝水为制冷机组提供动能；改造结晶罐加热系统，增大加热面积，充分利用蒸汽余热；利用冷凝水热能烘干谷氨酸钠；淀粉乳二次液化闪蒸余热再利用。 |
|  | 技术性能 指 标 | 1、溴化锂制冷机组工序技改后，吨味精可节约 2.85t 蒸汽； 2、味精结晶工序技改后，吨味精可节约 1.65t 蒸汽； 3、味精烘干工序技改后；吨味精可节约 0.1t 蒸汽； 4、三效降膜蒸发器浓缩工序技改后，吨味精可节约 0.7t 蒸汽。 该技术吨味精共节约 5.3t蒸汽。 |
|  | 创新点 | 1、采用蒸汽冷凝水替代蒸汽为溴化锂制冷机组提供热能； 2、改造结晶罐加热系统，增大加热面积，充分利用蒸汽余热； 3、利用冷凝水热能替代蒸汽烘干谷氨酸钠； 4、淀粉乳二次液化闪蒸余热再利用。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 ■国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 该技术已经在河南莲花天安食业有限公司应用，效果良好。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 河南莲花天安食业有限公司年产8万t味精生产线改造项目，生产吨味精可节约 5.3t 蒸汽，每年节约蒸汽总量42.4万t，折合约4.2万 tce，取得节能经济效益 2544 万元。 目前该技术可实现节能量 40 万 tce/a，减排约 105 万 tCO2/a。 |
|  | 技术适用 领 域 | 轻工、化工等行业 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  | 谷氨酸生产过程蒸汽余热梯度利用技术、低温干燥谷氨酸钠技术已通过河南省科学技术厅成果鉴定。 |

| 技术名称 |  | 机械式蒸汽再压缩技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 利用高能效蒸汽压缩机压缩蒸发系统产生的二次蒸汽，提高二次蒸汽的焓，提高热焓的二次蒸汽进入蒸发系统作为热源循环使用，替代绝大部分生蒸汽，生蒸汽仅用于补充热损失和补充进出料温差所需热焓，从而大幅度降低蒸发器的生蒸汽消耗，达到节能目的。 |
|  | 技术性能 指 标 | 以 40t/h 发酵液蒸发量机械再压缩式蒸发器为例，其主要技术指标如下：蒸发量：40t/h；耗汽量：1t/h；循环水量：45t/h；装机容量：900kW。 |
|  | 创新点 | 机械式蒸汽再压缩蒸发器的工艺和设备配套选型设计、系统的自控设计、压缩风机的设计等。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 该技术已经在安徽丰原生物化学股份有限公司、河南省焦作市华康糖醇科技有限公司应用。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 安徽丰原生物化学股份有限公司年产32万t 燃料乙醇项目，年节能1.4万 tce，年节能经济效益 1764 万元。 河南省焦作市华康糖醇科技有限公司年产10000t 木糖项目，年节能 1.1 万 tce，年节能经济效益1100万元。 我国发酵行业总产量约1600万 t，汽耗约 1.28 亿 t，其中，浓缩工段能耗约占总能耗的 40%，用于浓缩工艺的汽耗约 5000 万 t，折约 500 万 tce，通过采用机械式蒸汽再压缩技术，可有效降低吨产品汽耗，实现节能减排的目标。 目前该技术可实现节能量 41 万 tce/a，减排约 109 万 tCO2/a。 |
|  | 技术适用 领 域 | 轻工行业 生化和化工等行业料液和废水的浓缩 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  |  |

| 技术名称 |  | 聚能燃烧技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 在燃烧之前，燃气与空气实现全部预混，燃烧所需求的空气全部通过低压燃气的能量引射吸入到燃烧器腔体内，并经充分的混合，过剩空气系数 α=1.03-1.06，燃气-空气的混合物在金属蜂窝体中间进行燃烧。约 50-60 秒后，当板面温度上升到800-900℃时达到平衡进行辐射传热，将燃烧所得到的热能转化为红外线，并以红外辐射传递为主的形式对锅体进行传热。聚能型锅支架设计使锅支架与金属板燃烧器的凹面结构形成一个整体聚能凹面，扩大了聚焦的效果，将热量集中在锅的底表面进行加热，将散失的热量又聚合起来反射给锅底吸收，大大减少了热量物理损失，使得热效率更高。 |
|  | 技术性能 指 标 | 1、燃烧方式：全预混三元催化无焰燃烧； 2、热负荷：≥3.5kW； 3、干烟气中 CO 浓度：≤0.02%； 4、干烟气中 NOX 含量：≤0.004%； 5、热效率： ≥65%。 |
|  | 创新点 | 1、采用金属蜂窝体燃烧技术，提高热量辐射效率； 2、采用催化燃烧材料喷涂金属蜂窝体表面，加快燃烧反应速度； 3、采用金属蜂窝体作为发热体，增大火孔面积，提高热负荷； 4、采用具有聚能的护围结构，减少热量损失，提高热效率； 5、采用多层隔热结构，降低灶具内部温度； 6、采用双针合一点火感应结构，降低成本，减少故障率。 |
|  | 先进性 | ■国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 该技术已经在重庆一能公司应用。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 重庆一能公司16768 台聚能燃烧型炉具系统，按每台灶每天省 0.23kgce 计算，总节能量为每日 3856.64 kgce，年可取得节能经济效益 500 万元。 目前，国家标准中家用燃气灶具的热效率只有 50%-55%，普通大气式燃气灶具的热效率仅仅高出国家标准 2%-3%，热效率较低。 应用该技术可实现节能量 12 万 tce/a，减排约 32 万 tCO2/a。 |
|  | 技术适用 领 域 | 轻工行业 燃气具产品、工业燃烧加热工序 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  | 2010 年，通过广东省科学技术厅成果鉴定。 |

| 技术名称 |  | 高强度气体放电灯用大功率电子镇流器新技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 用电子镇流器取代高压钠灯及金卤素灯上使用的电感镇流器，提高用电效率，使低频变高频，达到节能的效果。 |
|  | 技术性能 指 标 | 1、电压范围： 120-240V； 2、电源频率 50/60Hz； 3、功率因数＞0.99； 4、灯电流波峰比＜1.7；5、电流总谐波＜10%；6、环境温度-10-+40℃；7、启动时间 5min；8、输出灯功率变化＜2%；9、抗干扰的最大距离是 0.6m；10、可使用灯：HPS（钠灯）/MH（金卤灯）11、可变频调光 600W、750W、1000W。 |
|  | 创新点 | 1、芯片和电子模块的优化设计； 2、变频调光； 3、高压钠灯和金卤灯电子镇流器的通用性； 4、宽电压（102-240V）输入。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 该技术在部分省市的市政高压钠灯上实施应用，节能效果良好。 荆州市城区更换 3000 盏路灯照明，规格包括 200 台 250W 高压钠灯、2500 台 400W 高压钠灯、800 台 250W金卤灯、500 台 400W 金卤灯。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 荆州市城区节能技改项目，每年可节能 406tce，取得节能经济效益约 40 万元。 |
|  | 技术适用 领 域 | 轻工行业 道路、交通、公共场所、农业、工业、航空、军事等方面的照明 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 湖北省科技厅认定为湖北省重大科学技术成果。 |
| 鉴定单位、时间 |  |  |

| 技术名称 |  | 新型生物反应器和高效节能生物发酵技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 被加热的空气作为烘干发酵菌渣的加热剂。发酵罐的内冷却管替代外盘管，可以提高传热效率。利用二次补气发酵技术改善发酵环境，缩短发酵时间降低单罐能耗。 |
|  | 技术性能 指 标 | 以容积为 800m3的发酵罐为例，一级冷却循环水量为 724m3/h，按补充新鲜水量为 1%计算，每天节约水量 170m3。蒸汽消耗由每罐 320t 降低到每罐 292t，电耗由每罐 29593kWh 降低到每罐 19391kWh。发酵冷却时间从 18h 降到 3.5h，减少了 14.5h；每立方米料液需要空气量由 1m3降至 0.78m3，空气利用率提高22%。 |
|  | 创新点 | 1、发酵用压缩空气新型冷却及能量利用技术； 2、新型气升式二次补气发酵技术。 |
|  | 先进性 | □国际领先 ■国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 该技术已经在山东志诚化工有限公司年产 300t 阿维菌素生产线中应用。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 该技术使吨阿维菌素节能 95.4tce，按年 300t 阿维菌素生产能力，年节能 28621tce，年可取得节能经济效益 2290 万元。 |
|  | 技术适用 领 域 | 轻工行业 发酵和化工等行业 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 相关工艺设备和技术已申报并受理专利 12 项。 |
| 鉴定单位、时间 |  | 该技术已通过山东省科技厅组织的科技成果鉴定。 |

| 技术名称 |  | 铅蓄电池高效低能耗极板制造技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 采用铅带连铸连轧、扩展式板栅与冲孔（网）式板栅相结合的新型金属冷加工技术，可大幅度减少铅烟、铅渣的产生和排放，同时大幅度降低能耗和铅耗。 |
|  | 技术性能 指 标 | 1、铸带宽度：90-400mm； 2、轧带宽度：≤380mm； 3、轧带速度：15m/min、20m/min、25m/min（按基本厚度 1mm 计算）； 4、铅带厚度范围：≥0.6mm； 5、拉网速度：≥15m； 6、冲孔（网）速度：≥15m； 7、涂膏速度：≥15m。 |
|  | 创新点 | 1、铅带连铸连轧技术； 2、连续扩展网板栅制造技术； 3、连续冲孔（网）板栅制造技术； 4、实现铅渣、铅烟零排放或微排放的清洁制造设计。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 与华北蓄电池有限公司联合开发“ARD-CCRS-90 铅蓄电池极板制造清洁生产技术与装备”；与广东猛狮电源科技有限公司联合开发“ARD-CP-140卷绕电池冲孔（网）设备”；与广东雄韬电源科技有限公司联合开发“ARD-CCRS-400 连铸连轧生产线和 ARD-CP-380 冲孔（网）生产线”。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 年产 25 万 kVAh 摩托车电池生产线和年产 50 万 kVAh汽车电池生产线，每年可节能 1527tce，年节能经济效益 4000 万元。 年产量在 60 万 kVAh 密闭电池生产厂配套项目，每年可节能 418tce，年节能经济效益 1800 万元。 目前该技术可实现节能量 4 万 tce/a，减排约 11 万 tCO2/a。 |
|  | 技术适用 领 域 | 轻工行业起动型、固定型、动力型铅蓄电池，卷绕式铅蓄电池、铅炭电池 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  |  |

| 技术名称 |  | 高红外发射率多孔陶瓷节能燃烧器技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 采用高红外发射率多孔陶瓷替代传统的铜、 铁铬铝和镍铬合金等高耗能稀缺金属材料制备燃烧器；采用全预混无焰燃烧技术，把燃气燃烧产生大部分热量以红外线辐射的方式传递给受热体。通过采用完全预混式催化燃烧技术，精确控制空燃比，并使混合更均匀，既保证燃烧更完全，减少不充分燃烧带来的化学热损失，同时也减少过剩空气所带走的热量，并且可有效抑制一氧化碳和氮氧化物的生成。通过红外线辐射传热，燃烧面温度高，传递距离短，大大减少热量传递过程的物理热损失。燃烧器表面采用高辐射率红外涂层，并使涂层红外发射波长窗口与受热体红外吸收波长窗口尽可能匹配，进一步提高热量吸收效率。采用红外无焰燃烧技术，无明火，彻底消除炭黑产生的根源，也减少了锅底集炭造成的热效率下降的隐患。 |
|  | 技术性能 指 标 | 1、红外涂层平均发射率达 0.89； 2、CO 浓度< 0.01%； 3、NOX 浓度< 0.01%； 4、节能灶热效率指标> 65%； 5、多孔陶瓷平均寿命> 12000 小时，可正常使用 8 年。 |
|  | 创新点 | 1、红外多孔陶瓷清洁生产技术； 2、高红外发射率和高温燃烧催化双效涂层生产加工技术； 3、燃气全预混无焰燃烧技术； 4、防意外熄火和回火安全防护技术。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 目前，高红外发射率多孔陶瓷节能燃烧器已在国内民用灶具上使用多。据不完全统计，用户保有量超过 650 万台，灶具热效率可达 65%以上， 比传统产品节能 15%-20%。每年销往美国、加拿大与欧洲等国外市场的产品超过 200 万件。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 小区普通家用燃气灶更换 480 台, 每年可节能 61.3tce，年节能经济效益 11 万元。 应用该技术可实现节能量 14 万 tce/a，减排约 36 万 tCO2/a。 |
|  | 技术适用 领 域 | 轻工行业各种燃气灶具和燃烧器领域 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 广东省科学技术奖励一等奖 广州市科学技术奖励一等奖 |
| 鉴定单位、时间 |  | 该技术已通过广东省科技厅的技术成果鉴定，产品获得了中国节能认证与中国环保认证。 |

| 技术名称 |  | 高效放电回馈式电池化成技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 蓄电池放电电能回馈到局部直流母线，对其他充电设备提供电能。当蓄电池放电的电能大于充电设备所需电能时，通过逆变器对公司内部公用电网逆变，逆变电能返回电网 |
|  | 技术性能 指 标 | 1、蓄电池放电能量回收，回收效率≥ 90%； 2、高输入功率因数，平均功率因数≥ 0.93； 3、低输入电流谐波，60%负载工作时，输入谐波含量≤ 5%； 4、充放电输出纹波≤ 5%（设备额定输出直流）。 |
|  | 创新点 | 1、蓄电池放电电能回馈到局部直流母线，放电电能通过局部母线互连，对其他充电设备提供电能。直流母线和公用电网相互隔离。 2、当蓄电池放电到公用母线的电能大于其他充电设备所需电能时，多余电能通过绿色逆变器对公司内部公用电网逆变，然后以符合国家标准的方式返回电网。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 该技术已为超威动力、天能集团、南都电源、理士国际等国内大型电池制造商所采用，技术性能指标稳定，节能效果显著 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 日产2万只蓄电池生产线项目，每年可节能 1500tce，年节能经济效益 350 万元。 目前应用该技术可实现节能量6万tce/a，减排约16万tCO2/a。 |
|  | 技术适用 领 域 | 轻工行业锂离子电池、镍氢电池、铅酸蓄电池生产过程中的电池极板化成和成品电池的化成充放电和补充电。 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  | 2011年10月29日，通过了江苏省经信委组织的技术产品鉴定。 |

| 技术名称 |  | 金属涂装前常温锆化处理节能技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 采用锆化液替代磷化液对金属表面进行前处理，表面形成产生优异的附着力和防腐能力。可替代中温磷化工艺，省略了磷化工艺中对槽液的升温环节，降低了能耗。 |
|  | 技术性能 指 标 | 1、能耗：0.5tce/km2处理面积； 2、工段操作温度：环境温度（5-35℃）； 3、前处理槽容量：6-200t； 4、废水量（日）：＜3t，以6t处理槽计； 5、喷淋泵功率：44kWh。 |
|  | 创新点 | 在常温条件下，锆化技术对金属表面处理的效果超越传统的加热磷化处理工艺。国内外现有的常温锆化技术广泛存在金属件二次腐蚀或返锈问题，该技术首次将稀土元素铈引入锆化前处理工艺，锆化液在与高分子化合物成膜过程中，铈掺杂入复510合锆化膜中，使形成的纳米厚度锆化膜在结构上更为致密均匀，可有效防止处理后金属件的二次氧化，解决了常温锆化技术推广中的过度腐蚀和返锈问题。在处理中低档冷轧板时，返锈率小于0.5%，远低于国际平均水平（约40%）。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 目前已在辽宁、浙江、江苏、山东、天津、广东等地进行了推广应用。该技术的核心产品先后通过了日本三洋、日本三菱重工、海尔集团、一汽集团、通标标准技术公司（SGS）的检测，检测结果符合标准规定，达到相关企业的性能指标要求。该技术相继在三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司、海尔开立冷冻设备有限公司、德意电器有限公司、大连三洋冷链有限公司、一汽大连客车有限公司、大连爱丽丝有限公司、山东小鸭零售设备有限公司、中国步阳集团、丹东曙光集团、永康索福门业等四十多家知名企业中得到应用。经过3年多连续运行，证明金属表面的常温锆化处理技术成熟、生产稳定性好且显著降低了企业的能耗 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 年处理防盗门 30 万樘项目，每年需要使用常温锆化液 14t，与加温磷化工艺相比可节约319tce，年节能经济效益为 32 万元。 应用该技术可实现节能量 6 万 tce/a，减排约 16 万 tCO2/a。 |
|  | 技术适用 领 域 | 轻工行业 汽车、家电、机电、建材等金属制品行业 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  | 2011年6月，通过了辽宁省科技厅组织的科技成果鉴定。 |

| 技术名称 |  | 异麦芽酮糖发酵工艺优化技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 采用克雷伯新菌代替普通菌种，所得产品不需要经离子交换树脂分离，直接由蔗糖转化液浓缩结晶，蔗糖转化率高，转化时间大幅缩短，有效降低生产能耗。 |
|  | 技术性能 指 标 | 1、发酵转化时间缩短 62.5%； 2、搅拌时间缩短 79.2%；搅拌功率减少 40%； 3、分离纯化减少 100%； 4、每生产 1t 异麦芽酮糖节能 143kgce。 |
|  | 创新点 | 1、研发寻找到优秀的克雷伯新菌（K. chinesensis），使蔗糖转化率高达99.8%以上，且产物中不形成葡萄糖和果糖副产物； 2、将酶制剂生产与蔗糖转化两步工序合并，采用同步工艺，将异麦芽酮糖的发酵转化时间由24h缩短为9h以内； 3、采用无分离纯化直接浓缩结晶工艺，避免了酵母发酵和离子交换层析等异麦芽酮糖分离纯化步骤； 4、在蔗糖转化过程中，采用前期搅拌通风后期停止搅拌工艺，搅拌时间由传统转化工艺的24h以上，减少为少于5h。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 本技术已在 2 条异麦芽酮糖生产线上使用，节能效果明显。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 1000t/a 异麦芽酮糖生产线，每年可节能 148tce，年节能经济效益为 47 万元。5000t/a 的异麦芽酮糖生产线每年可节能 715 tce，年节能经济效益 120 万元。 目前该技术可实现节能量7万tce/a，减排约18万tCO2/a。 |
|  | 技术适用 领 域 | 轻工行业蔗糖转化成异麦芽酮糖生产。 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2007年，获得辽宁省科技进步二等奖。 |
| 鉴定单位、时间 |  | 2006年6月，该技术通过大连市科技局主持的异麦芽酮糖生产菌的科技成果鉴定。 |

| 技术名称 |  | 高效节能型锥形同向双螺杆挤出技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 加工的物料进入机筒后环绕锥形双螺杆成“∞”字形运动，增加了塑化时间和密炼性能，在保证产品塑化质量的同时也能承受较大的挤出压力，达到节能高效的目的。 |
|  | 技术性能 指 标 | 1、螺杆直径 65/130； 2、主机功率 75kW； 3、产量 672kg/h； 4、实际比功率仅为 0.07kW/(kg·h)； 5、同比产量增加一倍以上，节电率约 50%。 |
|  | 创新点 | 1、锥形螺杆的同方向旋转使加工的物料进入机筒后环绕锥形双螺杆成“∞”字形运动，增加了塑化时间和密炼性能，从而保证了产品的塑化质量； 2、采用锥形螺杆可在减速分配箱末端有足够的空间可选用大规格推力轴承， 以承担锥形螺杆的大挤出力，保持了锥形双螺杆挤出机良好的挤出力性能。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 目前，该技术已形成产业化，产品已应用于各种塑料造粒、型材挤出等方面，国内实现的年产能约为337 万 t，已处于大规模推广阶段。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 10 台高效节能型锥形同向双螺杆挤出机建成产能 47 万 t/a 的挤出造粒生产线，每年可节能 1154tce，年节能经济效益为 300 万元。 60 台（套）高效节能型锥形同向双螺杆挤出机建成年产 120 万 m 双壁波纹管项目，每年可节能2505tce，年节能经济效益700 万元。 应用该技术可实现节能量27万tce/a，减排约71万tCO2/a。 |
|  | 技术适用 领 域 | 轻工行业-塑料造粒、各类管材、型材、板/片材、木塑混炼制品挤出成型 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2010年，荣获塑料加工协会“最佳塑料机械产品优秀奖”、“最佳独特优秀设计产品奖” 等称号。 |
| 鉴定单位、时间 |  | 2008年1月，通过浙江省科技厅组织的科技成果鉴定； |

| 技术名称 |  | 双级高效永磁同步变频离心式冷水机技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 1、高速电机直驱双级叶轮 永磁同步变频电机直驱双级叶轮做功，取消了传统离心机必须的增速齿轮，降低压缩机的机械损失，降低了压缩机噪声。 2、高速永磁同步变频调速电机及其驱动系统 采用大功率高速永磁同步变频电机及四象限绿色变频器驱动系统，电机功率 400kW，转速12000rpm，功率因数达99.9%。 3、全工况“宽频”气动设计技术 针对不同转速进行全工况的“宽频”设计，改变传统以额定工况为设计点的方法，并研制了适合全工况特性的“全自由曲面”叶轮与低稠度叶片扩压器，辅以双机压缩中间补气的制冷循环技术，实现了压缩机全工况下高效运行。 |
|  | 技术性能 指 标 | 按 ARI550/590-2003 标准工况，主要技术指标如下： 1、机组满负荷 COP 达到 6.73； 2、机组综合部分负荷性能系数 IPLV 达到 11.2。 |
|  | 创新点 | 1、高速电机直驱双级叶轮； 2、全工况“宽频”气动设计技术； 3、高速永磁同步变频调速电机及其驱动系统。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 目前，该技术已经应用于学校、办公楼、酒店、工厂等大中型建筑的集中供冷机组、中央空调，技术成熟可靠。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 珠海格力电器股份有限公司建筑面积 4.4 万 m2，空调面积 3.1 万 m2，采用 2 台直流变频离心机组，每年可节能 236tce，年节能经济效益为 67.4 万元。 目前该技术可实现节能量1万tce/a，减排约3万tCO2/a。 |
|  | 技术适用 领 域 | 轻工行业-家用/商用变频空调、冷冻及冷藏设备 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 已申请专利 65 项，其中发明专利 46 项，实用新型 17 项，外观专利 2 项。 |
| 鉴定单位、时间 |  | 2011年12月17日，通过广东省科学技术厅组织的科技成果鉴定。 |

| 技术名称 |  | 粮食干燥系统节能技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 采用分层供煤装置提高燃烧效率；更换高效换热器；部分废气和烟气余热回收再利用；采用先进保温材料与保温方式；降低烟速，减少尘粒排放；采用湿式脱硫除尘设备 |
|  | 技术性能 指 标 | 1、粮食干燥系统可节煤 15%左右； 2、粉尘排放可降低 50%。 |
|  | 创新点 | 1、采用分层供煤装置提高燃烧效率 2、更换高效换热器提高换热效率 3、部分废气和烟气余热回收再利用 4、调整空气与烟气两相流走向 5、采用先进的保温材料与保温方式 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 该技术于2008年首先在辽宁辖区的抚顺、台安、丹东、阜新、开原、朝阳、建平、凌源和兴城等9个中央储备粮直属库进行节能减排技术改造示范，取得了良好的效果；2009年，在辽宁辖区8家直属库的玉米烘干机系统中推广应用；2010年，推广应用面到中储粮黑龙江分公司和内蒙古分公司，使技术的应用库点达到30多家。自2009年以来，在中储粮总公司新建的粮食干燥系统中，全部采用了该项技术。到目前为止，已累计应用于38套玉米烘干机系统中，节能减排效果良好。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 中储粮管理总公司阜新直属库300t/d 粮食干燥系统，每年可节能 78tce，年节能经济效益为 15 万元。 目前该技术可实现节能量2万tce/a，减排约5万tCO2/a。 |
|  | 技术适用 领 域 | 粮食行业 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  |  |

| 技术名称 |  | 全自动连续煮糖技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 采用全自动连续煮糖罐内糖膏液位低，循环好，蒸汽压力低，减少了蒸汽用量，实现煮糖过程的连续化和自动化，解决我国糖厂间断煮糖生产波动大、不稳定的问题。 |
|  | 技术性能 指 标 | 1、甘蔗糖厂吨糖节能约 30kgce； 2、甜菜糖厂吨糖节能约 35kgce。 |
|  | 创新点 | 采用全自动连续煮糖罐内糖膏液位低，循环好，蒸汽压力低，减少了蒸汽用量，实现煮糖过程的连续化和自动化，解决我国糖厂间断煮糖生产波动大、不稳定的问题。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 ■国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 目前，已在新疆绿原糖业公司的糖厂应用。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 新疆绿原糖业公司煮糖生产线改造项目，日处理甜菜 5000 t ，年节能量 8000tce，年减排量 21120tCO2。 广西大新县雷平永鑫糖业有限公司新建煮糖生产线项目，日处理甘蔗 12000t/a，年节能量 6060tce，年减排量为 16000tCO2。 目前应用该技术可实现节能量 2 万 tce/a，减排约 5 万 tCO2/a。 |
|  | 技术适用 领 域 | 轻工行业-制糖工业 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  | 2010年11月，通过了新疆兵团科技局的科学成果鉴定 |

| 技术名称 |  | 变频器调速节能技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 对电动机的控制方式有：V/f、SVC、VC、DTC等；有滑模变结构，模型参考自适应技术；有模糊控制、神经元网络，专家系统和各种各样的自优化、自诊断技术等。 |
|  | 技术性能 指 标 | 速度控制精度： ±0.5%（无速度传感器）、 ±0.05%（有速度传感器）； 转速波动： ±0.5%（无速度传感器）、 ±0.2%（有速度传感器）； 转矩响应时间： 20ms（无速度传感器）、 5ms（有速度传感器）； 调速范围： 1： 200（无速度传感器）、 1:1000（有速度传感器）。 |
|  | 创新点 | （1）实现高水平的控制； （2）开发清洁电能的变流器，网侧和负载侧有尽可能低的谐波分量； （3）缩小装置的尺寸，功率和控制元件具有高的集成度； （4）高速度的数字控制，数字控制模板有足够的实现各种控制算法； （5）模拟与计算机辅助设计（CAD）技术。 |
|  | 先进性 | □国际领先 ■国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 在湖南资兴市高塘民生选矿厂对破碎机、球磨机、搅拌机、复选机环节做节能改造。主要技改内容：配置1 台 315kW， 2 台 220kW， 2 台 110kW 变频器，根据负载的情况，自动做变频调速。年节能量 100tce，CO2减排量264吨。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 通过典型项目的实施案例，节能改造一期投资 18.8 万元，购进 5 台变频器，改造前每个月电费 25万元，节能率 12%，每个月节省费用 3 万元，投资回收期 7 个月。 |
|  | 技术适用 领 域 | 适用于食品饮料、塑胶、造纸印刷等行业。 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  |  |

| 技术名称 |  | 全生物二氧化碳基降解塑料制造技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 通过二氧化碳和烃类在高效稀土三元催化剂的作用下产生聚合反应，生产可降解塑料。每吨可降解塑料产品可以消耗二氧化碳 420kg,不仅减少化石原料的使用，同时也有效利用了由火力发电厂、石化企业等工业排放烟气捕集提纯后的CO2。 |
|  | 技术性能 指 标 | 1．聚合催化反应时间<10h； 2．二氧化碳基塑料数均分子量在 10～20 万之间可控； 3．聚合物中二氧化碳固定率超过 40%。 |
|  | 创新点 | （1）高效稀土催化剂制备技术，催化剂活性可达140g聚合物/g催化剂，具有毒性低、选择性好的特点。 （2）低温干燥技术，采用低温低能耗干燥技术，在保证产品品质的前提下，降低单位产品的能耗。 （3）全自动生产控制，生产线自控率大于95%, 提高了运行稳定性，有效减少了运营人数和运营人员的劳动量。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 已建成3万吨/年二氧化碳基降解塑料生产线，全国总生产规模达到5万吨/年。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 年产3万t可降解塑料，项目总投资 2.3 亿元，建设期2.5年；年减排量 1.3 万 tCO2，减排成本 500～700 元/tCO2。经济效益 7000 万元，投资回收期为 3 年。 |
|  | 技术适用 领 域 | 塑料加工 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  | 2005年，通过吉林省科技成果鉴定。 |

| 技术名称 |  | 全生物降解材料聚羟基脂肪酸酯（PHA）制造技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 以世界领先的工业基因工程技术，利用秸秆、甘蔗等农副产品生产出糖，然后利用具有高分子合成功能的微生物得到高分子材料聚羟基脂肪酸酯（PHA）,利用提取分离技术将PHA从微生物体中分离，所有过程不涉及化工合成过程。 |
|  | 技术性能 指 标 | 1. 发酵单位（细胞干重）: 150克/升； 2. 高分子含量（占细胞干体重）: 75-85%； 3. 发酵时间: 32-40小时； 4. 发酵效率: 3.0-3.3克/小时·升； 5. 糖的转化率: 0.33-0.35克PHA/克糖； 6. 高分子纯度: 99.90% |
|  | 创新点 | （1）高纯度酶提取技术； （2）工程菌种构造技术； （3）代谢工程控制技术； （4）高密度、高粘度发酵工艺研究； （5）聚羟基脂肪酸酯分离新技术； （6）聚羟基脂肪酸酯改性技术。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 已建成年产1000t全生物降解PHA购物袋树脂生产线和年产2000t全生物降解BOPHA树脂生产线。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 建成的年产1000t全生物降解PHA购物袋树脂生产线和年产2000t全生物降解BOPHA树脂生产线，CO2年减排量约6270t，产生年经济效益 1.5亿元，投资回收期约 1 年。 |
|  | 技术适用 领 域 | 适用于包装、纤维、农业、注塑等领域。 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  | 2011年，通过山东省科技厅组织的科技成果鉴定。 |

| 技术名称 |  | 竹缠绕复合压力管技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 该技术以竹子为基材，将壁薄中空的竹材加工成连续带状片材，并以树脂为胶黏剂，经过无应力缺陷的缠绕工艺加工成型，制造出具有较强抗压能力的新型生物基压力管道。 |
|  | 技术性能 指 标 | 1.管道规格：DN200～DN3000；2.密度：0.9～1.35g/cm3；3.轴向拉伸强度：18～24 MPa；4.短时失效水压：不小于管道压力等级的4倍；5.弯曲弹性模量：9GPa；6.初始环刚度：≥10000N/m2；7.内表面粗糙度：≤0.0082；8.使用寿命：≥50年；9.使用压力：≤1.6MPa；10.使用温度：-20oC～110 oC；11.燃烧等级：B1；12.表面吸水率：≤0.1%。 |
|  | 创新点 | 充分利用竹子特性，将竹子用于生产不同直径的中低压力管道，可以替代市场上大部分的螺旋焊管等传统管材，其生产全过程能耗要明显低于螺旋焊管、预应力钢筒混凝土管等传统管道，节能减排效果显著。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 已在新疆建设兵团222团504米建成DN300竹缠绕复合压力管工程，在浙江慈溪市杭州湾现代农业开发区建成108米DN600竹缠绕复合压力管引水工程。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 以上两个项目节约管道生产能耗约16tce，相应减排约38tCO2。管道生产单元建设的投资回收期约为1.8年 |
|  | 技术适用 领 域 | 用于生产管径 200～3000mm、压力等级≤1.6MPa、使用温度≤110℃的各类市政给排水管、水利农田灌溉管、电厂循环水管及化工石油管等。 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  | 2011年，通过浙江省的省级新产品鉴定 2014年，通过由国家林业局组织的科技成果鉴定 |

| 技术名称 |  | 热泵的双级增焓提效技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 通过两次压缩，减小每一级的压比，增加二级的冷媒吸气量，提高低温环境下的制热能力和高温环境下的制冷能力，从而解决低温制热能力差、高温制冷能效低的问题。 |
|  | 技术性能 指 标 | 1.系统 COP 可达5.44W/W； 2.在-15℃环境温度下制热最大 COP 可达3.0W/W。 |
|  | 创新点 | （1）通过上下气缸工作容积及结构的合理设计，可使压缩机在高压比工况下，其容积效率比单级压缩 机得到明显提高，进一步加强双级增焓压缩机制冷、制热能力的优势； （2）通过最优 COP 分析方法，综合环境温度、水箱水温、压机频率等运行状态， 通过模拟计算出机组瞬时状态制热能力和能效，并通过持续的状态对比，将机组 运行设置在能效比（ COP）最佳运行状态，持续提升机组 COP 值。 （3）通过对微通道换热技术的研究和应用，增大了冷媒的接触截面积，有效分解 压强，提升了系统耐压能力，大大强化传热效果。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 已在多个小区（如中山阳光花园小区、江西红星小区）完成996套住房改造项目。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 年节能量1170tce， 年减排量3088tCO2。 |
|  | 技术适用 领 域 | 轻工行业民用及商用制热需求场所 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  | 2012年12月，通过了广东省科学技术厅组织的技术鉴定 |

| 技术名称 |  | 低充灌量R290空调压缩机技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 在满足压缩机的性能及可靠性要求的前提下，降低压缩机中R290制冷剂的含量，使其匹配R290房间空调器时，能使整机更好地满足安全标准中对制冷剂充灌量的严格要求。 |
|  | 技术性能 指 标 | 1. 代表机型COP≥3.30； 2. 压缩机的可靠性符合国家有关标准要求,空调器整机的充灌量符合GB4706.32对可燃性制冷剂系统的充灌量要求。 |
|  | 创新点 | （1）降低封油量，减少压缩机内制冷剂含量，使得空调器更好满足安全标准中对制冷剂封入量的严格限制；同时采用“低油量供油”技术，在轴承法兰盘上设置集油槽、在汽缸滑片槽下部设置档油板、针对冷冻机油和 R290 混合物特性而优化上油泵尺寸、设置旋转抽空机构，降低曲轴中心孔的压力等，以确保在低封油量的情况下，仍能保证对压缩泵体的润滑可靠性。 （2）开发出“低溶解度”新型 R290 专用“部分相溶”冷冻机油,以降低压缩机内制冷剂含量。 |
|  | 先进性 | □国际领先 ■国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 在GODREJ & BOYCE公司已建成10000台R290空调器，在TCL德龙公司建成50000台R290除湿机。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 以上两个项目产生的经济效益分别为600万元和80万元，投资回收期均为1年。 |
|  | 技术适用 领 域 | 空调、热泵热水器、干衣机等领域 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  | 2014年，通过了由中国轻工业联合会组织的科学技术成果鉴定。 |

| 技术名称 |  | 半碳法制糖工艺技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 利用锅炉排放烟道气中的二氧化碳或酒精生产过程排出的二氧化碳，经净化处理后替代传统亚硫酸法制糖工艺的部分二氧化硫，应用于蔗汁或糖浆的澄清过程，改造传统的亚硫酸法制糖工艺，从而实现提高产品质量和产糖率，减少硫磺用量和二氧化碳排放。 |
|  | 技术性能 指 标 | 1.硫磺用量减少30%以上； 2.每百吨甘蔗减排0.5吨二氧化碳； 3.糖品含硫量：≤10mg/kg； 4.产糖率提高0.12%。 |
|  | 创新点 | （1）锅炉风系统节能优化技术。实现锅炉自动控制，减少配风量，降低过剩空气系数，提高烟道气二氧化碳含量； （2）低浓度二氧化碳强制饱充设备。强化气液混合效果，提高二氧化碳饱充效率。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 已在广西大新县雷平永鑫糖业有限公司建成年产150万吨甘蔗，广西来宾永鑫小平阳糖业有限公司建成年产100万吨甘蔗的锅炉烟道气综合利用示范工程 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 每年多产糖 2900 吨，少用硫磺 580 吨，减少二氧化碳排放 12500 吨，平均年经济效益为 1550万元，投资回收期约 2 年。 |
|  | 技术适用 领 域 | 制糖行业 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  | 2012年，通过广东省科技厅组织的技术成果鉴定 |

| 技术名称 |  | 金属纤维全预混强制鼓风商用燃气灶节能技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 采用完全预混式的金属纤维表面燃烧方式，使燃气与空气完全预混，实现金属纤维表面均匀的燃烧辐射和高强度的蓝色火焰，并能在红色和蓝色火焰两种模式下平滑过渡，燃烧完全；采用直流风机、文丘里燃气空气混合装置及压力伺服电磁阀实现燃气空气比例调节，燃烧自动控制系统实现自动点火和火力无级负荷控制。通过上述燃烧方式，相对传统商用灶，能有效提高燃烧器的热效率，节约燃料。 |
|  | 技术性能 指 标 | 1.额定功率： 20-30kW； 2.热效率： 45%-50%； 3.干烟气中 CO 含量： ≤0.05%； 4.风机功率： ≤90W； 5.燃烧噪音： 45-67dB |
|  | 创新点 | （1）采用耐腐蚀结构的金属纤维表面燃烧技术：燃烧器的头部将燃气、空气混合物均匀分布在金属纤维网格上，并进行稳定的完全燃烧。燃烧器头部采用坛式结构，上封盖及紧固密封件之间设有防水缝隙，坚固密封件上设有挡水檐，可以有效防止含盐汤汁对金属纤维网的腐蚀。（2）全预混式比例自动调节技术：自动控制系统控制风机与电磁阀将燃气与空气在文丘里混合器中按照比例完全预混，将混合后的气体吹送到燃烧器中完全燃烧，通过控制电位器调节档位可实现无级负荷调节。（3）分离式长明火自动点火技术：将自动点火系统设计在燃烧器底部且不接触主燃烧器火焰，不使其他部件过热，解决了点火针附着在燃烧器头部上导致点火针及其导线在高温下易损毁的难 题，保证点火的安全可靠性，底部点火速度快，不会产生爆燃。 （4）保温隔热复合炉膛技术：炉膛采用锥形复合锅圈设计，设计定制了与锅圈连为一体的锥形复合炉膛， 内壁采用不锈钢、外壁采用铸铁制造，夹层采用硅酸铝陶瓷棉的设计，具有良好 的保温隔热功能。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 自 2011 年以来，金属纤维全预混强制鼓风商用燃气灶已在北京、烟台、青岛、上海、重庆、武汉、深圳等多个地区进行推广应用，累计使用 500多台。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 深圳维也纳精品连锁酒店中餐灶具项目（中餐灶具100台）年节能经济效益为230万元，投资回收期约9个月。 |
|  | 技术适用 领 域 | 适用于商用燃气灶具领域 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2013年5月，中国烹饪协会颁发的中餐科技进步奖一等奖 |
| 鉴定单位、时间 |  | 2009年，通过山东省建设厅组织的科技成果鉴定 |

| 技术名称 |  | 玻璃瓶罐轻量化生产技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 通过优化玻璃配方，提高窑炉自动化控制水平和精度，提高玻璃液熔化质量和均匀度，优化瓶型设计，使用良好材质的玻璃模具和先进压吹法行列式制瓶机等一系列技术和手段，使玻璃在瓶罐各部位分布均匀，以达到减少瓶壁、瓶底的厚度，总体减轻瓶罐重要的目的。 |
|  | 技术性能 指 标 | 1.产品环切均匀度达到 B- 以上，相对密度差≤5×10-4； 2.瓶罐轻量化度值小于等于1； 3.可回收瓶罐轻量化度 L＝0.44×瓶重（g）/满口容量（ 0.81）（ml）； 4.一次性瓶罐轻量化度 L＝0.44×瓶重（g）/满口容量（ 0.77）（ml）； |
|  | 创新点 | 玻璃配方及控制系统、高效节能窑炉即控制系统、精密控制供料道、模具及瓶型的设计、行列式制瓶机。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 已在广东佛山华兴建成一座年产10万t轻量化酱油瓶窑炉，广东三水华兴建成年产12万t窑炉。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 以上两个项目的年节能量为11000tce，年减排量为31944tCO2。投资回收期约5年。 |
|  | 技术适用 领 域 | 适用于日用玻璃 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  |  |

| 技术名称 |  | 基于感应耦合的无极荧光照明技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 以电磁感应耦合放电为工作原理，电磁场的能量以感应方式耦合到灯泡内，使灯泡内气体被击穿，形成等离子体。等离子体受激发原子返回基态时，辐射出253.7nm的紫外线，激发灯泡内壁的荧光粉产生可见光，改变了传统光源由电能转变为热能再转变为光能的发光原理，减少了热能损耗，并具有光衰小、眩光小、显色性高、稳定性好、瞬时启动等特点，可应用在工程照明等领域，替代传统的高压汞灯、高压钠灯及金属卤化物灯，降低功率，节约电能。 |
|  | 技术性能 指 标 | 1.内耦合无极灯光效≥70 lm/W； 2.外耦合无极灯光效≥90 lm/W 以上； 3.光通维持率达到85%每1万小时以上，70%每6万小时以上 |
|  | 创新点 | （1）高耦合率的结构设计技术； （2）EMC 模组、电路结构设计技术； （3）大功率电子镇流器开关电源技术； （4）汞齐和辅助汞齐技术 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 ■国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 已在银川望远工业园和成都现代工业港建成道路节能改造项目 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 以上两个典型项目的年节能量为1190tce，年减排量为3147tCO2；年经济收益为179万元。 |
|  | 技术适用 领 域 | 轻工行业工矿、场馆、道路、隧道等领域照明 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  |  |

| 技术名称 |  | LED智能道路照明技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | LED路灯照明是一种基于大功率高亮度半导体发光二极管的新型照明技术，灯具开发采用多芯片封装大功率LED技术，具有智能控制调光功能。 |
|  | 技术性能 指 标 | LED路灯额定色温不宜大于5000K；整灯光效≥100 lm/W（额定相关色温≤4000K)，整灯光效≥105lm/W（4000K<额定相关色温≤5500K)；功率因数≥0.98，显色指数应不小于70，防护等级不应低于IP65，寿命不小于2.5万小时。 |
|  | 创新点 | 芯片封装、二次配光设计、结构及散热技术、驱动电路设计等方面 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 完成扬州市市政道路、大连普兰店经济开发区、深圳市LED路灯节能改造三标段项目的LED路灯改造项目 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 以上两个典型项目的年节能量为3631tce，年减排量为223tCO2；年经济收益为423万元。 |
|  | 技术适用 领 域 | 室外道路照明场所的新建照明工程和照明节能改造工程 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  |  |

| 技术名称 |  | LED智能隧道照明技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 利用铝像素灯散热技术、陶瓷像素导热技术以及蜂窝式散热灯具等，解决LED灯的散热问题；根据隧道环境照明条件、温度、时间等，自动识别用户照明需求，并进行调节。 |
|  | 技术性能 指 标 | 1．LED 隧道灯比传统高压钠灯或荧光灯节能 40%以上； 2．LED 隧道灯寿命达到 50000 小时，是传统高压钠灯或荧光灯寿命的 5 倍。 3．隧道灯的要求（参照相关标准） 初始光效（ lm/W）： 额定相关色温≤3500K 时，应≥90； 3500K<额定相关色温≤5000K 时，应≥95； 5000K<额定相关色温≤6500K 时，应≥100； |
|  | 创新点 | （1）通过独特的蜂窝式镂空近端对流散热技术，提高散热效率，大大减轻灯具 重量。 （2）率先在隧道灯中采用陶瓷作为散热和导热材料，获的很好的绝缘、导热、 散热效果。 （3）实现按需照明智能控制技术。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 已应用在上海大连路隧道、泉州南惠隧道、云南大丽高速公路隧道、江西景鹰黄竹山隧道等隧道工程 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 上海大连路隧道和云南大丽高速公路隧道两个典型项目的年节能量为2658tce，年减排量为5794tCO2；年经济收益为716万元，投资回收期1年。 |
|  | 技术适用 领 域 | 适用于所有高速公路和城市的道路隧道照明 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 2013年，上海发明创新奖三等奖 |
| 鉴定单位、时间 |  |  |

| 技术名称 |  | LED智能地铁照明技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 采用长条整体外壳散热技术，提高灯具照明效率。运用大反射、散射光学配光设计，显色指数达到80以上，提高乘客视觉舒适性。采用智能场景模式实现多状态下的亮度调整方案，实现按需照明。 |
|  | 技术性能 指 标 | 1．LED 节能灯具比荧光灯节能 30%-40% 2．LED 节能灯具寿命达到 50000 小时，是传统荧光灯的6倍。 |
|  | 创新点 | （1）配光上，运用大反射、散射光学设计技术，解决LED灯具高效率与无眩 光的矛盾，既节能，又确保乘客视觉的舒适性、柔和性。 （2）采用智能场景模式实现多状态下的亮度调整方案，如高峰模式、平谷模 式、参观模式、清扫模式、停运模式等实现按需照明的节能模式、更大限度地增 加节能效果。 （3）散热技术采用长条整体外壳散热设计技术。 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 2010年首次应用在深圳地铁二号线照明工程，至今已在杭州地铁、上海地铁、郑州地铁照明工程中得到应用。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 深圳地铁二号线LED综合节能照明工程项目的年节能量为2787tce，年减排量为6076tCO2；年经济收益为688万元。 |
|  | 技术适用 领 域 | 用于地铁、轨道交通车站、站厅、站台和车箱等所有环 境的室内公共区域照明。 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  | 上海发明创新奖三等奖 |
| 鉴定单位、时间 |  |  |

| 技术名称 |  | 基于LED发光特性的广告灯箱节能技术 |
| --- | --- | --- |
| 内 容 简 介 | 技术内容（解决的主要问题，突破的关键技术） | 采用 LED 作为主体光源，对 LED 光源进行模块化设计，采用铝型材 作为散热器，上侧使用透明材料作密封处理，侧部用防火橡胶或塑料进行封闭， 以使 LED 不受水汽和灰尘的侵蚀，降低 LED 的光损耗，延长 LED 的使用寿命， 保证灯箱的光照度。同时，利用二次反射理论，将散热器型材作为光反射板，对 匀光板反射回来的光进行二次反射，匀光板的一次透光率为 55%，通过反射器进 行二次反射后，整体透光率可达到 85%，提高了出光效率。 |
|  | 技术性能 指 标 | 1.灯箱表面照度≥3000lux； 2.灯箱单位面积功耗≤35W/m²； 3.显色指数 Ra≥80； 4.均匀度(最暗点/最亮点) ≥90%； 5.色温 5700-6300K； 6.照度衰减≤3%/a。 |
|  | 创新点 | （1）LED 模块密封技术。利用 LED 模块密封技术防止环境因素造成 LED 的光衰减，确保 LED 灯箱的显示效果； （2）灯箱反射器二次反射技术。利用二次反射技术提高灯箱光照度，降低 灯箱功耗 |
|  | 先进性 | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 |
|  | 已经推广应用情况 | 已在广州和上海两市的地铁广告灯箱中实施应用，并已成为全国灯箱行业的示范性项目。 |
|  | 已取得的经济社会效益 | 广州和上海两市地铁广告灯箱节能改造项目的年节能量为4956tce，年减排量为13085tCO2；年经济收益为1323万元。 |
|  | 技术适用 领 域 | 照明行业 轨道交通等场所的广告灯箱系统 |
| 获奖奖项名称、等级、时间 |  |  |
| 鉴定单位、时间 |  |  |